СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЕВСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ Шифр: 125/5533-2008 ТОМ 1 Материалы по обоснованию Генеральный директор Рудзе Игорь Александрович ГИП Пономаренко Сергей Николаевич

Авторский коллектив:

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Архпроект+»

| Рудзе И.А. Пономаренко С.Н. Дорогин А.Н. Радченко Д.И. Дорогина С.А. Смирнов А.С Федотов М.Н. Портных Р.М. Пономаренко И.А. Шустова Е.А. Крымов В.И. Федотов М.Н. Смирнова Л.Д. Радченко Д.И. Харламова М.И. Шашков А.А. Неверов А.В. | – – – – – – – – – – – – – – – – – | директор ООО «Архпроект+» заместитель директора, главный инженер проекта технический директор, почётный строитель АПС РФ заместитель директора начальник сектора комплексного проектирования специалист по ГО и ЧС специалист по электроснабжению специалист по газоснабжению начальник группы - архитектор архитектор, инженер по транспортной инфраструктуре инженер-топограф специалист по связи инженер-землеустроитель инженер по компьютерной графике архитектор инженер - конструктор специалист по инженерным сетям |
| --- | --- | --- |
| Краевое государственное учреждение «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурногонаследия Алтайского края» НПЦ «Наследие» |  |  |
| Фролов Я.В | – | кандидат исторических наук |

| Состав «Схемы территориального планирования муниципального образования Баевский район» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела | Гриф | Инв. № | Примечание |
| Схема территориального планирования Баевского района |  |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
| 1 | Том I. Материалы по обоснованию «Схемы территориального планирования Баевского района» | н/с |  |  |
| 2 | Том II. Положения о территориальном планировании | н/с |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |  |
| 3 | Основной чертеж схемы территориального планирования | н/с |  | М 1:50 000 |
| 4 | Карта-схема административных границ | н/с |  | М 1:50 000 |
| 5 | Карта-схема Ограничений использования территорий | н/с |  | М 1:50 000 |
| 6 | Карта-схема Инженерной инфраструктуры. Объекты связи | н/с |  | М 1:50 000 |
| 7 | Карта-схема Инженерной инфраструктуры. Объекты энергетики | н/с |  | М 1:50 000 |
| 8 | Карта-схема Инженерной инфраструктуры. Объекты газификации | н/с |  | М 1:50 000 |
| 9 | Карта-схема развития объектов капитального строительства и транспортной инфраструктуры | н/с |  | М 1:50 000 |
| 10 | Карта-схема распределения земель по целевому назначению | н/с |  | М 1:50 000 |
| 11 | Карта-схема архитектурно-планировочной организации территории | н/с |  | М 1:50 000 |
| 12 | Карта-схема памятников археологии | н/с |  | М 1:50 000 |
| 13 | Карта-схема размещения объектов культурного и социально-бытового обслуживания | н/с |  | М 1:50 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 6 |
| --- | --- |
| Основные положения | 9 |
| Цели и задачи проекта | 10 |
| I. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 12 |
| 1.1 Общие данные | 12 |
| 1.2 Природные условия и ресурсы территории | 13 |
| 1.2.1 Географическое положение | 13 |
| 1.2.2 Природные ресурсы территории | 16 |
| 1.2.3 Гидрография, гидрология | 23 |
| 1.2.4 Земельные ресурсы | 26 |
| 1.2.5 Растительный и животный мир | 28 |
| 1.3 Описание территорий поселений Баевского района | 31 |
| 1.4 Социально-экономические условия Баевского района | 35 |
| 1.4.1 Оценка демографической ситуации и трудовых ресурсов | 35 |
| 1.4.2 Жилищный фонд | 46 |
| 1.4.3 Социальная инфраструктура | 49 |
| 1.4.4 Сельское хозяйство | 76 |
| 1.4.5 Промышленность | 85 |
| 1.4.6 Лесное хозяйство | 87 |
| 1.4.7 Рекреационные ресурсы и туризм | 90 |
| 1.4.8 Транспорт | 93 |
| 1.4.9 Инженерное оборудование территории | 97 |
| 1.4.10 Промышленные и коммунальные территории поселений Баевского района | 123 |
| 1.5 Оценка источников рисков возникновения ЧС | 135 |
| 1.5.1 Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта 1.5.2 Риски возникновения ЧС на объектах ЖД транспорта 1.5.3 Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта. 1.5.4 Риски возникновения ЧС на объектах морского транспорта 1.5.5 Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта 1.5.6 Риски возникновения аварий на химически опасных объектах 1.5.7 Риски возникновения аварий на радиационно опасных объектах 1.5.8 Риски возникновения аварий на биологически опасных объектах 1.5.9 Риски возникновения аварий на системах ЖКХ 1.5.10 Риски возникновения аварий на объектах энергоснабжения 1.5.11 Риски возникновения гидродинамических аварий 1.5.12 Риски возникновения аварий на газо – нефте –продуктовых проводах 1.5.13 Риски возникновения ЧС на объектах обслуживаемых Управлением ВГСЧ 1.5.14 Риски возникновения природных пожаров (лесных, торфяных, ландшафтных) 1.5.15 Риски возникновения землетрясений 1.5.16 Риски возникновения метеорологических опасных явлений 1.5.17 Риски подтопления (затопления) 1.5.18. Общие выводы из оценки обстановки | 136 136 136 136 136 137 137 137 138 139 140 141 141 141 142 142 142 143 |
| 1.6 Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС | 143 |
| II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА | 147 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 150 |

ВВЕДЕНИЕ

Проект схемы территориального планирования Баевского муниципального района разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Архпроект+» на основании муниципального контракта № 2 от 22 декабря 2008 г. с администрацией Баевского муниципального района Алтайского края.

Основанием для разработки послужили:

техническое задание на разработку «Схемы территориального планирования муниципального образования Баевский район, совмещенной с генеральным планом муниципального образования Баевский сельсовет»;

положения ст. 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г. с учетом изменений и дополнений;

положения Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

положения Земельного кодекса РФ;

положения Водного кодекса РФ;

положения Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

положения закона Алтайского края № 120-ЗС от 29 декабря 2009 «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

положения «Схемы территориального планирования Алтайского края», утвержденной Постановлением Администрации Алтайского края № 445 от 27.10.2009 г.

требования СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

При подготовке «Схемы территориального планирования муниципального образования Баевского района» учтены требования «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований», предложения, содержащиеся в «Схеме территориального планирования Алтайского края», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 27.10.2009 г. № 445 и «Программы социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2013-2017 годы», утвержденной решением Баевского районного Совета народных депутатов от 30.01.2013 г.

Для схемы территориального планирования установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год	— 2013 г.

Первая очередь — 2023 г.

Расчетный срок — 2033 г.

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориального развития района, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей района.

Схема территориального планирования - основной документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Проектные предложения «Схемы территориального планирования муниципального образования Баевский район» предлагают пространственное развитие района в соответствии с программными и прогнозными документами регионального и муниципального уровней и прежде всего «Стратегией социально-экономического развития Алтайского края», «Программой социально-экономического развития муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2013-2017 годы» и «Схемой территориального планирования Алтайского края».

В основу разработки проекта схемы положен методологический принцип рассмотрения территории муниципального района как сложной территориальной геоэкосистемы, включающей четыре подсистемы: природно-ресурсную, социально-демографическую, эколого-природопользовательскую и экономическую.

Для обоснования принимаемых решений проведен анализ существующего положения всех основных функциональных систем действующих производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, которые, так или иначе, оказывают влияние на результаты деятельности муниципального образования.

Рассмотрены территориальные ресурсы для возможного развития населенных пунктов. На основании местных статистических данных, а также планируемых краевых показателей рассмотрены демографические процессы увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения района и отдельных населенных пунктов.

Показатели развития народного хозяйства, приведенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой «Схемы…», а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Алтайского края, опыт других краев и областей, Баевского муниципального района, различных структурных подразделений администрации края и района, иных организаций, так или иначе осуществляющих свою производственную деятельность на территории Баевского района.

В ходе работы над проектом «Схемы…» осуществлен сбор исходных данных в администрациях района и сельских поселений, проведено визуальное обследование состояния отдельных объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района.

«Схема территориального планирования муниципального образования Баевский район» содержит положения о территориальном планировании, материалы по обоснованию и 10 карт-схем существующего положения действующих социально-экономических объектов, а также планируемых объектов капитального строительства местного значения на расчетные периоды.

Текстовые материалы схемы территориального планирования и материалов обоснования размещены в двух томах. Том первый содержит характеристику существующего природно-ресурсного, экономического и демографического потенциалов, другие материалы, рассматривающие муниципальный район как единое целое. Во втором томе выполнен анализ территориальных систем внутри района и даны проектные предложения по территориальному развитию муниципальных образований. Графические материалы выполнены в масштабе 1:50 000. В отдельных случаях карты-схемы уменьшены до размеров альбома формата А3.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о территориальном планировании включает в себя:

Цели и задачи территориального планирования Баевского района

Комплексная оценка территории муниципального образования Баевский район

Графические материалы

Материалы по обоснованию «Схемы территориального планирования муниципального образования Баевский район Алтайского края» включают в себя:

Оценку потенциала и ресурсов развития района

Комплексную оценку территории и градостроительные ограничения использования территории

Прогноз социально-экономического развития района

Предложения по организации территории района – пространственной организации, функциональному зонированию, выделение зон особого регулирования использования территории, оптимизации систем расселения, организации системы социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры

Проектные предложения по организации рекреации и туризма, сохранению памятников истории и культуры

Комплекс мероприятий по охране окружающей среды

Выявление территорий, подверженных опасным природным и техногенным ситуациям, с определением мероприятий по их защите

Графическая часть работы выполнена в электронном виде, с послойным нанесением основной градостроительной информации, с использованием программного обеспечения МаpInfo.

Разработанная «Схема территориального планирования муниципального образования Баевский район» является базовым градостроительным документом муниципального уровня и должна стать основой для разработки градостроительных документов следующих территориальных уровней (генпланов отдельных населенных пунктов), которые не должны противоречить общим принципам, заложенным в данной «Схеме…».

В работе над проектом схемы принимали участие специалисты Общества с ограниченной ответственностью «Архпроект+», краевое государственное учреждение «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Алтайского края» НПЦ «Наследие». Основной объем информации подготовлен и представлен ведущими специалистами подразделений администрации муниципального образования Баевский район, сельскими советами, а также производственными и эксплуатационными службами и организациями Баевского района.

Топографическая подоснова проекта «Схемы территориального планирования муниципального образования Баевский район» в масштабе 1:50000 предоставлена предприятием «Сибземкадастрсъемка» в 1999 году из планов масштаба 1:25000 издания 1995 года.

Графические материалы проекта разработаны и представлены в векторном формате MapInfo Professional и в растровом формате.

При подготовке проекта использовано лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью общества с ограниченной ответственностью «Архпроект+».

Авторский коллектив «Схемы территориального планирования муниципального образования Баевский район» благодарит за оказанную помощь в разработке проекта главу Администрации Баевского муниципального района Мерц А.Д., главного архитектора Баевского муниципального района Горячева В.А.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основная цель «Схемы территориального планирования Баевского района» – обеспечение устойчивого развития территории района путем совершенствования инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на основе комплексного анализа природных и антропогенных факторов, их современного состояния и прогноза изменений в обозримой перспективе.

Для достижения оптимальных условий развития производства, градостроительства, сохранения и улучшения природной среды, сохранения памятников природы, истории и материальной культуры необходима рационализация территориально-хозяйственного устройства района, формирование архитектурно-планировочной структуры и функционального зонирования.

Отсюда вытекают следующие задачи:

- обоснование перспективного функционального зонирования территории района на основе анализа имеющихся материалов обследования с учетом резерва земель для размещения производственных объектов и организации отдыха населения;

- определение перспективной численности населенных пунктов и разработка предложений по культурно-бытовому обслуживанию;

- выявление перспективных мест развития производства, зон отдыха, лечения и туризма;

- подготовка предложений по развитию систем водообеспечения, водоотведения, энергоснабжения и иных инженерных коммуникаций;

- разработка предложений по охране природы, улучшению санитарно-гигиенического состояния территории, обоснование водоохранных зон, особо охраняемых природных территорий;

- выявление «точек экономического роста».

Для решения поставленных задач выполнены:

- сбор и анализ материалов комплексного эколого-географического, социально-экономического, архитектурно-градостроительного, куль-турно-исторического изучения территории района;

- сбор статистической информации по всем разделам схемы;

- анкетно-экспертная оценка современной социально-экономической ситуации в районе;

- учет мнения местного населения во время публичных обсуждений материалов Схемы в  муниципальных образованиях района.

Важным положительным моментом работы над «Схемой территориального планирования» явилось совпадение сроков ее подготовки с разработкой программ социально-экономического развития района и муниципальных образований до 2017 г.

I. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЕВСКИЙ РАЙОН

1.1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Своеобразный рельеф, природно-климатические условия Баевского района способствуют развитию сельскохозяйственного производства, которое является основой экономики района. Специализацию сельского хозяйства представляют хозяйства с полеводством и молочно-мясным животноводством.

Наличие водных объектов государственного природного комплекса (озера Пресное и Соленое (Горькое)), позволяющие развивать различные виды туристско-рекреационных и лечебно-оздоровительных услуг. Водные ресурсы района представлены реками, озерами, болотами, прудами и водохранилищами.

Минерально-сырьевые ресурсы района - 4 вида полезных ископаемых - глина (кирпичного сырья), строительный песок, слюда,  лечебные грязи, а также минеральная вода и подземные воды питьевого качества. Каких либо серьезных научных исследований или изысканий по запасам и техническим характеристикам обнаруженных полезных ископаемых в районе не проводилось.

Историко-культурное наследие - ряд зарегистрированных охраняемых государством объектов культурного наследия. На территории района находятся 23 военно-исторических памятника и 25 памятников археологии.

Экологическая обстановка. В Баевском районе по площади существенно преобладают территории с относительно благоприятным и относительно удовлетворительным состоянием природной среды.

Промышленность района в настоящее время представлена производством пиломатериалов, асфальтобетона, предприятиями пищевой промышленности, перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию и предприятиями легкой промышленности.

Баевский район относится к аграрным районам. Его агропромышленный сектор, включающий сельскохозяйственное производство и производства по переработке продукции сельского хозяйства, а также объекты, связанные с его обслуживанием являются основой всей экономики Баевского района.

В настоящее время ведущей отраслью сельского хозяйства района является растениеводство, на долю которого приходится порядка 2/3 валовой продукции сельского хозяйства. Природно-экономические условия района наиболее благоприятны для возделывания зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей, подсолнечника и кормовых культур. Возделывание технических культур (подсолнечника, сахарной свеклы) является дополнительной отраслью специализации. Гораздо сложнее обстоит дело с развитием животноводства.

В целом по району в настоящее время ощущается медленное, но неуклонное падение производственных мощностей, и, соответственно, ухудшение финансового состояние района. Как следствие этого – социальные последствия, выражающиеся, прежде всего в сокращении численности работающего населения, увеличении количества безработных.

С позиций интересов и района, и края в целом, развитие агропромышленного комплекса и объектов промышленности остается одним из главных стратегических направлений развития Баевского района Алтайского края.

1.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

1.2.1 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Муниципальное образование Баевский район входит в состав Алтайского края и размещается в его северо-западной части территории в Восточно-Кулундинской зоне районов Алтайского края. Баевский район в современных границах образован в 1924 году. Общая площадь территории района составляет 273,888 тыс. га.

|  | 1–Баевский район |
| --- | --- |
|  | 2–Каменский район |
|  | 3–Тюменцевский район |
|  | 4–Завьяловский район |
|  | 5–Благовещенский район |
|  | 6–Суетский район |
|  | 7–Панкрушихинский район |
| Рисунок 1. Схема расположения муниципального образования Баевский район в структуре Алтайского края |  |

Баевский район расположен на северо-западе Алтайского края и граничит: в южной части района – с Завьяловским и Благовещенским районами, с западной – с Суетским районом, северной – с Панкрушихинским и Каменским районами и с восточной стороны – с Тюменцевским районом. Расстояние до краевого центра г. Барнаула - 230 км. Центр района с. Баево находится на расстоянии 37 км от железнодорожной станции Гилевка.

Территориально Баевский район подразделен на 9 (по состоянию на 01.01.2013 г.) муниципальных образований (МО):

МО Баевский сельсовет (с. Баево);

МО Верх-Пайвинский сельсовет (с. Верх-Пайва);

МО Верх-Чуманский сельсовет (с. Верх-Чуманка);

МО Нижнечуманский сельсовет (с. Нижнечуманка),  в состав с/с входят с. Покровка, с. Павловка, п. Рыбные Борки;

МО Нижнепайвинский сельсовет (с. Нижнепайва);

МО Паклинский сельсовет (с. Паклино), в состав с/с входит с. Сафроново;

МО Плотавский сельсовет (с. Плотава),  в состав с/с входит с. Чуманка;

МО Прослаухинский сельсовет (с. Прослауха),  в состав с/с входит с. Капустинка;

МО Ситниковский сельсовет (с. Ситниково).

На территории района насчитывается 15 населенных пунктов, наиболее крупные из которых с. Баево, с. Ситниково, с. Верх-Чуманка, с Нижнечуманка, с. Плотава.

Административно-территориальное деление территории МО Баевский район отражена на рисунке 2.

На всей территории района на 01.01.2013 г. проживает 10 210 чел., в том числе на территории Баевского сельсовета – 4 403 чел., Ситниковского – 725 чел., Верх-Пайвинского – 684 чел.,  Верх-Чуманского – 909 чел., Нижнепайвинского – 323 чел., Нижнечуманского – 1 207 чел., Паклинского – 552 чел., Плотавского – 910 чел., Прослаухинского – 497 чел.

Сравнительно незначительное население обуславливают невысокую плотность проживания населения района – около 4 человек на кв. км (при среднем по краю - 15 человек/кв. км).

Рисунок 2. Карта-схема административных границ Баевского района

Национальный состав представлен русскими, немцами, украинцами, белорусами, татарами, казахами.

Все население района – сельские жители, что позволяет отнести район к слабо урбанизированным территориям.

Связь района с краевым центром, другими городами и районами осуществляется автомобильным транспортом. Транспортная инфраструктура Баевского района представлена сетью территориальных автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, покрытием из щебня, гравия на подготовленном основании. Часть дорог с улучшенным грунтовым покрытием и без покрытия, частично грунтовые проселочные, полевые и лесные дороги. Автодороги с покрытием имеют 2 полосы движения. Автомагистрали и скоростные многополосные автодороги по территории района не проходят. Общая протяженность существующих автомобильных дорог, которые обслуживаются дорожно-эксплуатационными службами, по району составляет 306,4 км.

Основой экономики Баевского района является сельскохозяйственное производство. Специализацию сельского хозяйства составляет мясомолочное животноводство и растениеводство.

1.2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

Климат

Климат района резко континентальный, умеренно теплый, слабо увлажненный, характеризуется большой амплитудой колебаний температур, морозной зимой и теплым летом. Средняя температура января - 18,7˚С с абсолютным минимумом от -47˚С  до -51˚С, июля + 19,4 ˚С с абсолютным максимумом от +39 до +40˚С. Заморозки наступают в среднем 13–14 сентября и заканчиваются 18–24 мая.

Безморозный период продолжается 111–118 дней. Среднегодовая температура поверхности почвы положительная (2˚С). Средняя продолжительность безморозного периода 95–107 дней. Полное оттаивание почвы происходит с 26 апреля по 14 мая. Среднегодовая относительная влажность составляет 73–75%. Наибольшее ее значение отмечается с ноября по март (80–84%), наименьшее в мае-июне (57–64%)

Годовое количество атмосферных осадков - 320 – 350 мм. Район находится в зоне постоянных ветров при средней скорости 4,8 м/с. При количестве осадков в теплый период до 250 – 260 мм, в холодный период - 70 – 90 мм на территории района сформировались почвы черноземного типа. В целом район имеет достаточно благоприятные условия для возделывания районированных сельскохозяйственных культур.

Ниже приводятся климатические характеристики по данным многолетних наблюдений ближайшей метеостанции «Знаменка» (ветровой режим и снежный покров по метеостанции «Славгород»).

Таблица 1

Температура наружного воздуха

| Средняя температура воздуха по месяцамС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовая темпер. С | абсолютные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  | мин С | макс С |
| -19,8 | -18,6 | -11,9 | 0,9 | 10,8 | 17,4 | 19,4 | 16,9 | 10,7 | 2,1 | -8,4 | -16,7 | 0,2 | -51 | 40 |

Таблица 2

| Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяцаС | Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, С | Средняя продолжительность безморозного периода в сутках |
| --- | --- | --- |
| 34 | -38 | 113 |

Таблица 3

Упругость водяного пара наружного воздуха

| Упругость водяного пара наружного воздуха по месяцам, гПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1,4 | 1,6 | 2,5 | 5,3 | 8,0 | 12,5 | 15,2 | 13,4 | 9,1 | 5,7 | 2,9 | 1,8 |

Таблица 4

Осадки

| Количество осадков по месяцам, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество осадков за год, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 11 | 8 | 9 | 17 | 22 | 39 | 53 | 36 | 28 | 23 | 20 | 14 | 280 (330) |

Таблица 5

Ветровой режим(по данным метеостанции «Славгород»)

|  | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Средняя скорость ветра, м/с | 5,2 | 5,1 | 5,6 | 5,1 | 4,5 | 4,5 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | 4,8 |

Таблица 6

| Скорости ветра в м/с, возможные один раз за число лет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 24 | 28 | 30 | 31 | 32 |

Ветровой режим неблагоприятный: средняя скорость ветра за год большая – 4,8 м/с. Наиболее слабые ветра в летние месяцы: июль, август, а также в сентябре. Для этого периода средняя скорость ветра равна 3,8-4,0 м/с. Более высокая скорость ветра в декабре (5,4 м/с) и в марте (5,6 м/с).

Среднее число дней в году с пыльной бурей – 13,4.

Годовое количество атмосферных осадков от 280 до 350 мм. Количество осадков недостаточное, в среднем за год 315-320 мм.

Таблица 7

Снежный покров(по данным метеостанции «Славгород»)

| Высота снежного покрова наибольшая за зиму в см |  |  | Место установления рейки |
| --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимальная | Минимальная |  |
| 30 | 56 | 5 | открытое |

Снежный покров устанавливается в среднем во второй декаде ноября, разрушается в первой декаде апреля. Высота снежного покрова составляет в среднем 40—60 см, в западных районах уменьшается до 20—30 см. Глубина промерзания почвы 50—80 см, на оголенных от снега степных участках возможно промерзание на глубину 2—2,5 м.

Территория характеризуется высокой солнечной радиацией (прямая солнечная активность по метеостанции «Ново-Благовещенка» 122,5 ккал/см² в год).

Число ясных дней в году по общей облачности (метеостанция «Славгород») 54, по нижней облачности – 1

Почвенный покров

Почвенный покров Баевского района довольно пестрый. Материнскими породами почв на плато и гривах являются буроватые супеси и легкие суглинки, в долинах рек – соленосные глины. Кроме того, распространение получили лугово-черноземные, лугово-болотные перегнойные, болотные низинные торфянисто-глеевые, песчаные слаборазвитые, гумусированные слаборазвитые и прочие почвы

Разнообразие и преобладание в составе почвенного покрова плодородных почв определило наличие земельных ресурсов. Земельный фонд Баевского района составляет 273 866 га. Максимальную долю земельных ресурсов занимают земли сельскохозяйственного назначения (85,67%); 12,18% приходится на земли лесного фонда. Земли населенных пунктов – 1,71%. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения занимают 0,21% от общей территории района. На земли водного фонда приходится 0,19%, земли запаса занимают 0,03%.

Природа района локально разнообразна. На повышенных местах колочно-полевые ландшафты с пахотными угодьями на черноземах обыкновенных и выщелоченных в сочетании с березово-осиновыми колками.

Согласно почвенно-географическому районированию Алтайского края территория района расположена в Кулундинско-Приобском почвенном округе. На территории района выделено 417 почвенных разновидностей, 2 географических образования, 78 почвенных комплексов и 17 пятнистостей. В зоне черноземов выделяют две подзоны: черноземы южные и обыкновенные, в отдельных местах встречаются солончаки. При количестве осадков в теплый период до 250 – 260 мм, в холодный период - 70 – 90 мм на территории района сформировались почвы в основном черноземного типа. В целом район имеет достаточно благоприятные условия для возделывания районированных сельскохозяйственных культур.

Наиболее распространенными почвами района являются черноземы (выщелоченные, обыкновенные и южные), которые занимают 86,2 тыс. га или 43,7% от площади закрепленных земель. Преобладают черноземы южные. Они занимают 50,5 тыс. га или 25,6% от площади закрепленных земель. Пахотные угодья района представлены черноземами выщелоченными, обыкновенными, южными, малогумусными, которые сформировались в условиях теплого недостаточного увлажнения на лессовидных суглинках. Площадь черноземов обыкновенных и выщелоченных составляет 50,8% или 54 тыс. га. Черноземы обыкновенные и выщелоченные, среднемощные среднегумусные имеют запас гумуса в слое 20 см - 126-140 т на 1 га. Черноземы солонцеватые занимают 19% от общей площади пашни или 20 тыс. га.

Почвы автоморфные. Сформировались в засушливых степях с объединенной и разреженной типчаково-ковыльной растительностью невысокой производительности. Залегание грунтовых вод более 7м.

На площади 36,6 тыс. га лугово-черноземные почвы засолены легкорастворимыми солями с различной глубины. Солонцы занимают 15,3 тыс. га или 7,8% от площади закрепленных земель. Преобладают солонцы лугово-черноземные. Используются, преимущественно, под пастбища.

Солоди занимают 4,3 тыс. га или 2,2% от площади закрепленных земель. Преобладают солоди луговые. Находятся, в основном, под лесом и кустарником.

Солончаки развиваются в условиях близкого (1–3 м) залегания минерализованных грунтовых вод и аккумуляции солей на поверхности в результате испарения. Преобладают солончаки типичные. Встречаются однородными контурами и в комплексах с солонцами, черноземно-луговыми, луговыми и аллювиальными луговыми почвами. В сельскохозяйственном производстве практически не используются.

Болотные низинные торфяные почвы занимают 4,0 тыс. га или 2,0% от площади закрепленных земель.

Лугово-болотные почвы занимают 3,9 тыс. га или 2,0% от площади закрепленных земель. Встречаются однородными контурами и в комплексах с черноземно-луговыми почвами, солончаками и солонцами черноземно-луговыми.

На площади 3,5 тыс. га луговые почвы засолены легкорастворимыми солями. Используются преимущественно под пастбища.

На площади 2,9 тыс. га или 1,5 % от площади закрепленных земель встречаются гумусированные слаборазвитые почвы.

На площади 2,0 тыс. га почвы подвержены ветровой эрозии: в том числе в слабой степени 484 га, в средней степени 1273 га, и в сильной — 272 га. Используются, в основном, под пастбища.

Серые лесные почвы занимают 2,5 тыс. га или 1,3 % от площади закрепленных земель. Преобладают темно-серые лесные почвы, которые заняты, преимущественно, лесом.

Аллювиальные луговые почвы распространены на площади 1117 га или 0,6% площади закрепленных земель. Используются, преимущественно, под сенокосы.

Небольшую площадь, всего 243 га или 0,1% от площади закрепленных земель, занимают песчаные слаборазвитые почвы. Используются, преимущественно, под пастбище.

Обнажения рыхлых пород (геологические образования) выделены на площади 431 га или 0,2% от площади закрепленных земель. Встречаются по карьерам и изрытым местам.

Эродированные почвы занимают площадь 8 тыс. га (8 % от общей площади пашни). Выдувание мелкозема приводит к уменьшению гумусового горизонта. Средняя мощность гумусового горизонта 35-45 см, почвы легкого суглинистого состава.

Геоморфология

Баевский район находится на юго-восточной окраине крупной геоморфологической структуры первого порядка – Западно-Сибирской низменности, занимая территорию структуры второго порядка – Кулундинской равнины (северо-западной наиболее пониженной части Степного Алтая).

Рельеф равнины слабоволнистый, с плоскими западинами и полузамкнутыми широкими понижениями, с развитием низких слабовыраженных грив северо-восточного и субмеридионального простирания.

Местность имеет заметное повышение с юга на север: абсолютные отметки ее изменяются от 110 м у юго-западной границы района до 165 м в северной части района. Более низкие отметки наблюдаются также в долине реки Кулунды (110 – 145 м).

Геологическое строение

В природном отношении территория района представляет собой слабоволнистую равнину приобской лесостепи.

В структурно-тектоническом отношении Баевский район находится в пределах Центрально-Кулундинской структурной впадины. Она является частью Бийско-Барнаульской (Кулундинской) впадины, находящейся на юго-восточной окраине крупной межрегиональной тектонической структуры – Западно-Сибирской плат-форменной плиты.

В строении ее участвуют два структурных этажа:

нижний, представленный палеозойскими скальными породами складчатого фундамента, залегающими на глубине 800 метров, и не выходящими на поверхность;

верхний, сложенный верхнеюрскими и кайнозойскими рыхлыми образованиями платформенного чехла, перекрывающими породы складчатого фундамента.

Геологический разрез платформенного чехла (снизу вверх):

верхнемеловые глины с прослоями песков и алевритов кузнецовской свиты мощностью 10-60 м, глубина залегания 530-700 метров;

верхнемеловые прибрежно-морские пески, песчаники, реже глины, алевриты ипатовской свиты мощностью 50-125 м, глубина залегания 450-600 метров;

верхнемеловые прибрежно-морские глины славгородской свиты мощностью 20-150 м, глубина залегания 400-500 метров;

верхнемеловые прибрежно-морские глины, пески ганькинской свиты мощностью 15-95 м, глубина залегания 350-400 метров;

нерасчлененные континентальные палеоценовые осадки (пески, алевриты, гравий, галечник глины) мощностью 17-45 м, отмечаются на глубине 250-420 метров;

эоценовые морские глины люлинворской свиты мощностью 10-30 м, глубина залегания 217-412 метров;

эоценовые - нижнеолигоценовые континентальные осадки чеганской свиты (глины с линзами песков) мощностью 10-120 м, глубина залегания 250-350 метров;

нижне-среднеолигоценовые осадки атлымской свиты (аллювиальные пески мощностью 10-50м, глубина залегания 200-300 метров) и новомихайловской свиты (озерно-болотные глины и алевриты, реже пески общей мощностью 60-75м, глубина залегания 175-275 метров);

верхнеолигоценовые аллювиально-озерные глины, алевриты, пески знаменской свиты мощностью 20-70 м, глубина залегания 150-250 метров;

нижнемиоценовые аллювиальные пески бещеульской свиты мощностью 10-40 м, глубина залегания 100-200 метров;

среднемиоценовые делювиально-пролювиальные и озерные глины и пески таволжанской свиты мощностью 10-90 м, глубина залегания 50-150 метров;

верхнемиоценовые – нижне-среднеплиоценовые озерно-болотные осадки павлодарской сви-ты (глины, пески) мощностью 10-80 м, глубина залегания 30-100 метров;

средне-верхнеплиоценовые аллювиальные отложения кулундинской свиты (пески, в верхней части свиты с прослоями синевато-серых суглинков) мощностью 2-40 м, глубина залегания 25-50 метров;

средне-верхнечетвертичные аллювиальные образования касмалинской свиты (пески) мощностью 10-60 м, глубина залегания 2-15 метров;

средне-верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения карасукской свиты (пески, суглинки, супеси) мощностью 10-50 м, залегают с поверхности или под маломощным слоем покровных отложений;

верхнечетвертичные покровные субаэральные лессовидные осадки (суглинки, реже супеси) мощностью 0,5-3 м;

современные биогенные образования: почвы, заторфованные грунты.

Полезные ископаемые

На территории района расположены запасы ряда полезных ископаемых: глина (кирпичного сырья), строительный песок, слюда, лечебные грязи, минеральная вода. Каких либо серьезных научных исследований или изысканий по запасам и техническим характеристикам обнаруженных полезных ископаемых в районе не проводились.

В связи с этим для определения объемов сырья и возможностей его промышленного использования намечается провести необходимый объем исследований и наметить объем и состав промышленных предприятия для их переработки и реализации.

Учитывая первичные обследования мест залегания полезных ископаемых уже сейчас можно планировать строительство сезонного кирпичного завода производительностью 2-3 млн. штук кирпича в год для нужд собственного строительства в районе, построить цех розлива минеральной воды на 1 МУБ в год, построить 2 песчаных карьера и грязелечебницу, при условии проведения необходимых изысканий. Это самый минимальный объем нового строительства, который не только позволит уменьшить число безработных, но и значительно пополнит бюджет района.

Рисунок 3. Схема размещения участков для проведения исследований под карьеры

1.2.3 ГИДРОГРАФИЯ И ГИДРОЛОГИЯ

Гидрографическая сеть

В физико–географическом отношении район является частью обширной Кулундинской низменности, расположенной на юго-западе Западно–Сибирской низменности. Высокое широтное положение, удаленность от моря и слабая равнинность территории – вот основные факторы, влияющие на формирование природных условий района.

Территория района представляет собой слабоволнистую равнину приобской лесостепи, равнинную лесостепь, в понижениях которой расположены многочисленные озера и болота общей площадью 21,3 тыс. га.

Реки. Гидрографическая сеть района представляют 5 рек - Кулунда, Чуман, Прослаушка, Пайва, Поперечка, которые имеют общую протяженность по территории района 186 км. Самая крупная в районе река с наиболее хорошо развитой долиной - р. Кулунда, которая пересекает весь район на расстоянии 72 км. Она представляет собой обширную плоскую равнину шириной до 2,1 км с наличием западин, занятых болотами, мелкими кустарниками, в отдельных несколько повышенных местах - представлена незначительными участками леса. Переход от долины к равнине постепенный. Абсолютные отметки находятся в пределах 110-145 м. Долина хорошо задернована, местами заболочена, в отдельных местах представлена кочками и небольшими бугорками. Микрорельеф выражен в виде западин, иногда закочкаренных. По мере удаления от реки открытые незалесенные участки долины используются в пашне.

С северо-востока на юго-запад территорию района пересекает Кулундинский магистральный канал.

Термический режим рек обуславливает температура воздуха. Вода начинает прогреваться во второй-третьей декаде апреля. Температура постепенно повышается до июля и достигает до +18С +20С. Ледостав наступает в конце первой – середине третьей декады ноября. Средние сроки очищения рек ото льда – 20 апреля. Продолжительность ледохода от 3 до 15 дней. Уровень воды в этот период повышается до 1- 3 м.

Малые реки и ручьи к концу лета, как правило, пересыхают. Зимой они замерзают. Это происходит в конце ноября – начале декабря. Толщина льда составляет 50-60 см, мелкие реки промерзают до дна.

Озера. Всего на территории района находится более 130 озер и естественных водоемов, в т. ч. наиболее крупные - Лена, Баево, Долгое, Мостовое, Камышное. В трех километрах от с. Баево находится оз. Соленое (Горькое), которое по своим свойствам относится к наиболее ценным, о чем известно в округе с 18 века.

Болота. На территории Баевского района нередко встречаются заболоченные территории и даже болота. Довольно часто они встречаются в долине реки Кулунда, нередко на дне крупных балок и в юго-западной части района. Всего насчитывается около 100 болот. Некоторые болота превратились в торфяники.

Пруды сооружаются для регулирования речного стока, выравнивания его внутригодового распределения, т. е. увеличения расходов воды в меженные периоды за счет уменьшения паводочного стока. На территории района построено два пруда.

Инженерно – геологические и гидрогеологические условия

Грунты в сфере инженерной деятельности (до глубины 10-15 м) в селах района представлены песками мелкими и пылеватыми касмалинской и карасукской свит, являющимися надежным основанием для фундаментов. Местами пески перекрываются маломощным (0,5-3,0 м) чехлом покровных отложений: супесей и суглинков. Иногда пески подстилаются суглинками карасукской свиты. Просадочные грунты отсутствуют или мощность их незначительна, и они будут прорезаться фундаментами.

Уровень грунтовых вод находится, как правило, высоко - на глубине 1- 4 м. Так, вс. Баево глубина колеблется от 0,5 до 6,5 м (неодинаковая на различных участках села). В северной части района вне долины Кулунды уровень грунтовых вод находится на более низком уровне (4-10 м).

Опасные природные процессы

К опасным природным процессам согласно прил. Б СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» следует отнести плоскостную эрозию, дефляцию, пучение грунтов.

Категории опасности процессов различны: имеются «опасные» (плоскостная эрозия и дефляция) и «умеренно опасные» (пучение грунтов).

Плоскостная эрозия и дефляция. На склонах долин рек, грив проявляется плоскостная эрозия, разрушительная деятельность которой дополняется ветровой дефляцией.

На развитие плоскостного смыва и его интенсификацию оказывают влияние следующие факторы:

наличие оголенных, лишенных растительного покрова склонов (вспаханные территории);

наличие легкоразмываемых грунтов (пески, лессы);

инженерно-хозяйственная деятельность человека (главным образом, пахота), приводящая к нарушению или снятию дернового покрова.

Плоскостная эрозия усиливается дефляцией, когда при сильных ветрах на пашнях выдуваются значительные массы почвенного материала.

Пучение грунтов. На территориях, сложенных суглинками от полутвердой до текучей консистенции, пластичными и текучими супесями и песками от средней степени водонасыщения до водонасыщенных, проявляется пучение грунтов, связанное с их сезонным промерзанием.

Пучинистыми становятся и твердые покровные просадочные суглинки и супеси при их замачивании, становясь от слабопучинистых до чрезмерно пучинистых в зависимости от степени влажности грунтов. Замачивание грунтов постоянно происходит в населенных пунктах при утечках вод из подземных коммуникаций.

При проявлении пучения грунтов происходят деформации зданий, подземных коммуникаций, выпучивание столбов связи, электропередач и радиопередач.

При строительстве зданий и сооружений необходимо учитывать пучинистые свойства грунтов.

Сейсмичность. Баевский район не относится к сейсмоопасным районам.

Сейсмичность района для объектов массового строительства и объектов повышенной ответственности равна 6 баллам по шкале MSK-64 (карты ОСР-97 А и В) и только для особо ответственных объектов (карта ОСР-97 С) – 7 баллам.

На площадках, где развиты грунты III категории по сейсмическим свойствам, сейсмичность этих площадок для особо ответственных объектов увеличивается на один балл.

В целом, опасные природные процессы представляют определенную опасность для жизнедеятельности населения и устойчивости зданий и сооружений, в связи с этим необходимо учитывать нормативные требования при их проектировании и строительстве.

1.2.4 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

В соответствии с данными государственной статистической отчетности, площадь земель Баевского района на 01.01.2013 составляет 273,866 тыс. га.

Рисунок 4.Карта-схема целевого назначения земель

На земли, входящие в категории запаса и которые составляют ресурс для расширения, как сельскохозяйственных угодий, так и использования на несельскохозяйственные нужды приходится 0,04%.

Таблица 8

Земельные ресурсы Баевского района

| Наименование категорий | Общая площадь |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. га | % |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 235,887 | 86,13 |
| 2. Земли населенных пунктов | 3,405 | 1,24 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 0,567 | 0,21 |
| 4. Земли лесного фонда | 33,349 | 12,18 |
| 5. Земли водного фонда | 0,522 | 0,19 |
| 6. Земли ООТиО (рекреации) | 0,037 | 0,01 |
| 7. Земли запаса | 0,099 | 0,04 |
| Итого земель в административных границах района | 273,866 | 100 |

Общий фонд перераспределения составляет 51302 га.

В перспективе изменение границ земель сельскохозяйственного назначения предусматривается за счет развития транспорта  и  в связи со строительством животноводческих объектов, полей фильтрации, скотомогильников, кладбищ и т.д..

Структурные преобразования внутри категории сельскохозяйственные угодья будут связаны с вводом в хозяйственный оборот неиспользуемых и ранее заброшенных земель.

Изменения коснутся и земельных отношений между землепользователями: предполагается рост площадей осваиваемых земель, находящихся в собственности граждан.

1.2.5 РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

Животный мир

На территории Баевского района обитают лось, косуля, барсук, крот, суслик, мышь, ежи, ондатра. Нередки в районе хищники - волки, лисицы, из грызунов встречаются заяц, бурундук.

Распространение птиц связано с конкретными природными условиями. На равнинной части, где почти полностью распаханы степи и ведется интенсивное сельскохозяйственное производство, на сохранившихся островках целинных степей, используемых для сенокосов и пастбищ, встречаются полевой, белокрылый, малый и черный жаворонки, степной и полевой коньки, луговой и болотный луни, пустельга, перепел, по балкам и оврагам селятся сизоворонки удоды, на озерах многочисленные различные утки: большая, красношейная и черношейная поганки, лысуха, а по берегам рек и озер обычны кулики. На крупных озерах, где есть косы и острова, непременно водятся чайки, а также черная, речная и светлокрылая крачки. Близ Кулундинского озера обитает журавль-красавка, лебедь-кликун, цапля, утки, гусь серый, кречетка, в прибрежных зарослях тростника нередки выпь, серая цапля, погоныш, камышница.

Особенно большое разнообразие большое уток, гусей, цапля, белая куропатка, тетерев, а также - журавль.

В колках и лесополосах гнездятся серая ворона, сорока, грач обыкновенный, пустельга, большая и обыкновенная горлицы, болотная сова, ястреб-перепелятник, обыкновенный скворец, полевой воробей, обыкновенная кукушка, черный коршун, обыкновенный канюк, иволга, желтая трясогузка, чибис, травник, поручейник, большой веретенник, большой кроншнеп, грач, серая ворона, лесной конек, каменка обыкновенная, плясунья, черноголовый чекан, степной конек.

На территории района обитают птицы, занесенные в Красную книгу Алтая. К ним относятся шилоклювка, ходулочник, гнездящиеся на озерах, постоянно в летний период в этих же местах держится черноголовый хохотун, встречаются сокол-сапсан и сокол-балабан, орлан-белохвост, скопа.

Наличие многочисленных больших и малых озер дает возможность для обитания большого количества рыбы. Основные виды - чебак, щука, окунь, линь, карась, карп, плотва, язь, пескарь, шиповка.

Из пресмыкающихся нередко встречаются уж, ящерицы, змеи, а из земноводных - жабы и лягушки.

В связи с сильным антропогенным воздействием численность популяции практически всех животных сокращается.

Рисунок 5. Карта-схема ареалов обитания диких животных на территории

Растительный мир района

Общая площадь лесного фонда – 21,8 тыс.га (8% общей площади района), из них лесной растительностью покрыто 20,5 тыс.га. Запас древесины – 2870 тыс.куб.м.

В северной части района лес в основном представлен березовыми колками, в восточной части - смешанный лес, западная и южная часть района в основном представлены степью. На территории района произрастают береза, осина, тополь, сосна, желтая акация, боярышник, шиповник и калина.

Травянистая растительность типично степная. Наиболее распространенными растениями являются - ковыль-волосатик, типчак, тонконог, морковник, полынь австрийская, полынь сиверса.

Сорняки, засоряющие сельскохозяйственные культуры - овсюг, полынь, осот желтый и розовый, щирица.

1.3 ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЙ БАЕВСКОГО РАЙОНА

В границы поселений (сельских советов) включены территории:

селитебная зона, в которую входят участки жилой застройки с приусадебными наделами, участки культурно-бытовых и общественных зданий, зеленые насаждения и сооружения общего пользования, улицы, площади, проезды и т. д.;

производственная зона, где размещены животноводческие постройки, машинные дворы и мастерские, промышленные предприятия, независимо от ведомственного подчинения, площади, здания и сооружения транспорта, объекты коммунально-бытового сектора;

санитарно-защитные зоны, противопожарные и другие разрывы между селитебной и производственной зонами;

резервные территории, необходимые для развития поселения.

Границы муниципальных образований, входящих в состав Баевского района, утверждены Законом Алтайского края от 6 мая 2006 г. N 36-ЗС «О статусе и границах муниципальных образований Баевского района Алтайского края» (далее-Закон), по плану масштаба 1:50000.

МО Баевский сельсовет

На территории Баевского сельсовета (административный центр) находится районный центр Баевского района – село Баево. Других населенных пунктов на территории поселения нет.

Настоящим проектом  не предусматривается перспективное увеличение территории населенного пункта с. Баево. Увеличение жилой застройки предусматривается за счет уплотнения существующей и освоения пустующих участков в границах села. Увеличение площади земель промышленности и иного специального назначения на 17,37 га (в том числе 6,91 га Полигон ТБО, 0,06 скотомогильник, 1,2 га – кладбище) предусматривается за счет уменьшения площади земель сельскохозяйственного назначения.

МО Верх-Пайвинский сельсовет

На территории Верх-Пайвинского сельсовета находится один населенный пункт – село Верх-Пайва. По результатам вычисления территория в утвержденных границах согласно Закона составляет: муниципальное образование -  23 286,216 га, в т. ч.  село Верх-Пайва - 522,594 га.

Настоящим проектом не предусматривается перспективное увеличение селитебной территории населенного пункта с. Верх-Пайва. Увеличение жилого фонда предусматривается за счет уплотнения существующей застройки. Развитие производственных и сельскохозяйственных предприятий на уже имеющейся территории.

Предусмотрено увеличение земель спец. назначения на 4,31 га (2,25 га под строительство полигона ТБО, 0,06 га - скотомогильника) за счет уменьшения площади земель сельскохозяйственного назначения.

МО Верх-Чуманский сельсовет

На территории Верх-Чуманского сельсовета находится один населенный пункт – село Верх-Чуманка. По результатам вычисления территория в утвержденных границах согласно Закона составляет: муниципальное образование - 36 830,612 га, в т. ч. село Верх-Чуманка- 560,749 га.

Настоящим проектом не предусматривается перспективное увеличение селитебной территории населенного пункта с. Верх-Чуманка. Увеличение жилого фонда предусматривается за счет уплотнения существующей застройки.

Предусмотрено увеличение земель спец. назначения на 6,58 га (в том числе 4,5   га под строительство полигона ТБО, 0,08 га - скотомогильника) за счет уменьшения площади земель сельскохозяйственного назначения.

МО Нижнепайвинский сельсовет

На территории Нижнепайвинского сельсовета находится один населенный пункт – село Нижнепайва. По результатам вычисления территория в утвержденных границах согласно Закона составляет: муниципальное образование -  20 783,216 га, в т. ч.  село Нижнепайва - 303,157 га.

Настоящим проектом не предусматривается перспективное увеличение жилой территории населенного пункта с. Нижнепайва. Увеличение жилого фонда предусматривается за счет уплотнения существующей застройки.

Предусмотрено увеличение земель спец. назначения на 5,07га (в том числе 1,51 га под строительство полигона ТБО, 0,06 га - скотомогильника) за счет уменьшения площади земель сельскохозяйственного назначения.

МО Нижнечуманский сельсовет

На территории Нижнечуманского сельсовета находится четыре населенных пункта – село Нижнечуманка (административный центр), поселок Рыбные Борки, село Покровка, село Павловка. По результатам вычисления территория в утвержденных границах согласно Закона составляет: муниципальное образование - 52 346,590 га, в т. ч.  село Нижнечуманка - 331,601 га, поселок Рыбные Борки - 42,183 га, 154,055 га, село Покровка, село Павловка - 119,141 га.

Настоящим проектом не предусматривается перспективное увеличение селитебных территорий населенных пунктов: с. Нижнечуманка, п. Рыбные Борки, с. Покровка и с. Павловка. Увеличение жилого фонда предусматривается за счет уплотнения существующей застройки. Развитие производственных и сельскохозяйственных предприятий предусматривается за счет уже существующих территорий.

Предусмотрено увеличение земель спец. назначения на 5,19 га (в том числе 3,83 га под строительство полигона ТБО, 0,16 га - скотомогильника) за счет уменьшения площади земель сельскохозяйственного назначения.

МО Паклинский сельсовет

На территории Паклинского сельсовета находится два населенных пункта – село Паклино (административный центр) и село Сафроново. По результатам вычисления территория в утвержденных границах согласно Закона составляет: муниципальное образование -  22 328,617 га, в т. ч. село Паклино - 319,468 га, село Сафроново - 182,619 га.

Настоящим проектом не предусматривается перспективное увеличение селитебных территорий населенных пунктов с. Паклино и с. Сафроново. Увеличение жилого фонда предусматривается за счет уплотнения существующей застройки. Развитие производственных и сельскохозяйственных  предусматривается за счет уже существующих территорий.

Предусмотрено увеличение земель спец. назначения на 4,12 га (в том числе 2,0 га под строительство полигона ТБО в с. Паклино, 0,12 га - 2-х скотомогильников в с.Паклино и с.Сафроново) за счет уменьшения площади земель сельскохозяйственного назначения.

МО Плотавский сельсовет

На территории Плотавского сельсовета находится два населенных пункта – село Плотава (административный центр), село Чуманка. По результатам вычисления территория в утвержденных границах согласно Закона составляет: муниципальное образование - 34 378,557 га, в т. ч.  село Плотава - 368,962 га,  село Чуманка - 233,434 га.

Настоящим проектом не предусматривается перспективное увеличение селитебной территории населенных пунктов с. Плотава и с.Чуманка. Увеличение жилого фонда предусматривается за счет уплотнения существующей жилой застройки. Развитие производственных зон предусматривается за счет строительства авторемонтной мастерской и АЗС. Развитие производственных и сельскохозяйственных предприятий предусматривается за счет уже существующих территорий.

Предусмотрено увеличение земель иного специального назначения на 4,35 га (в том числе 2,73 га - полигон ТБО,  0,06 га-скотомогильник, 0,03 га - АЗС  и 0,03 га - авторемонтная мастерская).

МО Прослаухинский сельсовет

На территории Прослаухинского сельсовета находится два населенных пункта – село Прослауха (административный центр) и село Капустинка. По результатам вычисления территория в утвержденных границах согласно Закона составляет: муниципальное образование - 29 748,600 га, в т. ч.  село Прослауха - 320,405 га, поселок Капустинка-59,653 га.

Настоящим проектом не предусматривается перспективное увеличение селитебных территории населенных пунктов с. Прослауха и п. Капустинка. Увеличение жилого фонда предусматривается за счет уплотнения существующей застройки.

Предусмотрено увеличение земель иного специального назначения на 4,54 га (в том числе 2,98 га - полигон ТБО,  0,06 га-скотомогильник).

МО Ситниковский сельсовет

На территории Ситниковского сельсовета находится один населенный пункт – село Ситниково. По результатам вычисления территория в утвержденных границах согласно Закона составляет: муниципальное образование - 20 091,412 га, в т. ч. село Ситниково - 359,949 га.

Настоящим проектом не предусматривается перспективное увеличение территории населенного пункта с. Ситниково. Увеличение жилого фонда предусматривается за счет уплотнения существующей застройки. Развитие производственных и сельскохозяйственных предприятий в Ситниковском сельсовете не предусмотрено.

Предусмотрено увеличение земель иного специального назначения на 5,06 га ( в том числе 3,0 га-полигон ТБО,  0,06 га - скотомогильник).

1.4 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ БАЕВСКОГО РАЙОНА

1.4.1 ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Население и система расселения

История заселения.

Первое упоминание о деревне Баевой встречается в ревизской сказке третьей ревизии, проводившейся в 1763 году. Деревня Баево, расположившись на берегу реки Кулунды среди многочисленных озер, лугов, пастбищ и лесов, имея весьма удобное место для занятия хлебопашеством и скотоводством, активно развивается и с 1820 года становится волостным центром вновь образованной Ниже-Кулундинской волости Томской губернии, которая впоследствии была переименована в Баевскую волость Каменского уезда.

Баевский район образован 12 сентября 1924 года по постановлению Президиума Сибревкома от 27.05.1924 г. (протокол №14 «О районировании Новониколаевской губернии).

Таблица 9

Даты основания ныне существующих населенных пунктов Баевского района

| Населенный пункт | Дата основания или первое упоминание, год | Населенный пункт | Дата основания или первое упоминание, год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Баево | 1763 | п. Рыбные Борки | 1904 |
| с. Верх-Пайва | 1763 | п. Капустинка | 1907 |
| с. Верх-Чуманка (Ильинка) | 1789 | с. Паклино | 1776 |
| с. Чуманка (Вершинка) | 1746 (1816) | с. Сафроново |  |
| с. Нижнепайва | 1798 | с. Плотава |  |
| с. Нижнечуманка | 1778 | с. Прослауха | 1757 |
| с. Павловка | 1909 | с. Ситниково | 1903 |
| с. Покровка | 1922 |  |  |

Таблица 10

Динамика численности населения Баевского района за период 1939-1992г. (чел)

| 1925 г. | 1939 г. | 1959 г. | 1970 г. | 1979 г. | 1989 г. | 1992 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 469 | 32 782 | 23 398 | 19 260 | 16 456 | 14 963 | 15 213 |

Система расселения.

Особенностью формирования системы расселения данного периода стало большое количество населенных пунктов.

По переписи 1926 года насчитывалось 53 населенных пункта, в т.ч. поселки, выселки, хутора. В 1932 г. в районе насчитывалось уже 60 населенных пунктов.

Самым крупным из сел было село Баево - центр Нижнекулундинской волости.

Таблица 11

Динамика численности населения села Баево за период 1925-1992г. (чел)

| 1925 г. | 1939 г. | 1959 г. | 1970 г. | 1979 г. | 1989 г. | 1992 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 667 | 3 485 | 3 543 | 4 918 | 5 315 | 5 556 | 5 664 |

Из общего числа поселений района (1925г.) были населенные пункты с числом жителей менее 100 человек, а именно:

поселок Сосновка – 73 чел.

поселок Речки – 68 чел.

пос. Егифайное – 45 чел.

пос. Творчество – 51 чел.

односелок Поченки – 5 чел.

хутор Киричанский – 8 чел.

Они концентрировали в себе лишь 1% общей численности населения.

За период с 1939-1989 годы численность населенных пунктов уменьшилось от 60 до 15 пунктов. К 1979г. численность населения Баевского района сократилась более чем в два раза (на 50,2 %) по сравнению с 1939г. и составила 19 260 человек. По состоянию на 01.07.1950г. действовали следующие сельсоветы: Баевский, Прослаухинский, Новинский, Паклинский, Ситниковский, Соболевский, Нижнечуманский, Павловский, Нижнепайвинский, Верх-Пайвинский, Шемонаевский, Покровский, Верх-Чуманский, Чуманский, Плотавский.

В соответствии с решением Исполнительного комитета Алтайского края Совета депутатов трудящихся от 21.07.1953 №763 произошло объединение сельсоветов: Шемонаевский присоединен к Верх-Пайвинскому, Соболевский – к Ситниковскому, Покровский – к Нижнечуманскому, Новинский – к Прослаухинскому сельсоветам. В 1959 г. Чуманский сельсовет объединен с Верх-Чуманским (решение крайисполкома от 18.06.1959г. №507), на основании решения крайисполкома от 31.05.1979г. №201 Павловский сельсовет влит в Нижнечуманский.

К 1970г. система расселения района претерпела значительные изменения, связанные с продолжающейся политикой государства по укрупнению сел, выделению и развитию перспективных и ликвидации неперспективных сел. В результате такой политики в районе резко сократилось количество населенных пунктов (теперь их 15). Число сельских советов также изменилось (были ликвидированы Павловский, Покровский и др.)

Рисунок 6. Современная система расселения Баевского района

Современная система расселения (рис.6) включает в себя 15 населенных пунктов, объединенных по территориальному признаку в 9 муниципальных образований (Баевский, Верх-Пайвинский, Верх-Чуманский, Нижнечуманский, Нижнепайвинский, Паклинский, Плотавский, Прослаухинский, Ситниковский) (см. рис.6).

Районным центром является с. Баево (4,85 тыс.чел), в котором проживает 43,6 % населения района.

Самыми крупными муниципальными образованиями поселений являются Нижнечуманское, Верх-Чуманское, Баевское и Плотавское. Остальные муниципальные образования района уступают им.

В период 1963-1965гг. административно-территориальное устройство района так же претерпело ряд изменений - 1 февраля 1963г. Баевский район был объединен с Завьяловским. Но это себя не оправдало и 14 января 1965г. Баевский район был восстановлен.

Демографическая ситуация

Сложившаяся планировочная организация Баевского района представляет собой четкую планировочную организацию с административным центром района с. Баево.

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного поселения. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения района на расчетный срок производился на основе:

данных о естественном движении населения за 2008 – 2012 гг. в поселениях Баевского района;

сведений о распределении населения по полу и возрасту за 2012 г в поселениях данного района;

общей численности населения сельских поселений;

данных о миграции населения в 2008-2012 гг. в поселениях Баевского района;

Существующая демографическая ситуация в сельских советах (поселениях) Баевского района на 01.01.2013 г. представлена в следующих таблицах:

Таблица 12

Общая численность Баевского района в разрезе сельских поселений

(данные администраций на 01.01.2013 г.)

| № п/п | Наименование сельского поселения и населенных пунктов | Площадь, га | Численность населения на начало 2013 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баевский с/с | 34 094 | 4403 |
|  | с. Баево | 817 | 4403 |
| 2 | Верх-Пайвинский с/с | 23 286 | 684 |
|  | с. Верх-Пайва | 523 | 684 |
| 3 | Верх-Чуманский с/с | 36 831 | 909 |
|  | с. Верх-Чуманка | 561 | 909 |
| 4 | Нижнечуманский с/с | 52 347 | 1207 |
|  | с. Нижнечуманка | 332 | 861 |
|  | с. Покровка | 154 | 226 |
|  | с. Павловка | 119 | 63 |
|  | п. Рыбные Борки | 42 | 57 |
| 5 | Нижнепайвинский с/с | 20 783 | 323 |
|  | с. Нижнепайва | 303 | 323 |
| 6 | Паклинский с/с | 22 329 | 552 |
|  | с. Паклино | 319 | 306 |
|  | с. Сафроново | 182 | 246 |
| 7 | Плотавский с/с | 34 378 | 910 |
|  | с. Плотава | 369 | 717 |
|  | с. Чуманка | 233 | 193 |
| 8 | Прослаухинский с/с | 29 749 | 497 |
|  | с. Прослауха | 320 | 457 |
|  | с. Капустинка | 60 | 40 |
| 9 | Ситниковский с/с | 20 091 | 725 |
|  | с. Ситниково | 360 | 725 |
|  | Итого: | 273 866 | 10 210 |

Плотность населения в настоящее время 4,1 чел/кв.км

На 1 января 2013 г. численность населения Баевского района составила 10210 человек. В половом составе по данным районной администрации преобладали женщины, составив 53,6% общей численности населения (см. рис.7)

В разрезе муниципальных образований преобладание женщин также было отмечено во всех поселениях.

Рисунок 7. Половой состав населенных пунктов Баевского района (по данным муниципальных образований, на начало 2013 г.)

За период 1939-2010 гг. отмечается снижение численности населения района на 33,9% (рис.8). Сокращение численности населения обусловлено разными причинами: административно-территориальными преобразованиями, коллективизацией, демографическими потерями в годы Великой Отечественной войны, миграционным оттоком населения из сел в город во время индустриализации 1950-1970-х гг., реформированием экономики России в 1980-1990-ые гг.

Рисунок 8.  Динамика численности населения Баевского района

За период 2008-2012 гг.отмечается снижение численности населения во всех без исключения муниципальных образованиях, входящих в состав Баевского района. Наиболее значительный спад имело МО Баевский сельсовет, численность населения которого за 2008-2013 гг. (на начало года) сократилось более чем на 600 чел.

Современная демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения (см. табл.13). Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения населения, уменьшается численность детей. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и падения средней продолжительности жизни.

Естественная убыль населения в районе сопровождается миграционным снижением численности населения. По данным районной администрации отрицательное миграционное сальдо, в основном, определяется оттоком молодых трудоспособных граждан из села в город.

Таблица 13

Динамика демографических показателей района

| Показатели | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) – всего | чел. | 12144 | 11754 | 11491 | 10912 | 10535 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста | чел. | 2024 | 1960 | 1942 | 1921 | 1894 |
| - в трудоспособном возрасте | чел. | 7355 | 7139 | 6863 | 6139 | 5790 |
| - старше трудоспособного возраста | чел. | 2765 | 2655 | 2686 | 2852 | 2851 |
| Численность мужского населения | чел. | 5653 | 5524 | 5349 | 5070 | 4879 |
| Численность женского населения | чел. | 6491 | 6230 | 6142 | 5842 | 5656 |
| Число домохозяйств | ед. | 4621 | 4623 | 4623 | 4507 | 4507 |
| Число родившихся | чел. | 152 | 152 | 149 | 142 | 166 |
| Общий коэффициент рождаемости | на 1000 населения | 12,7 | 13,1 | 13,5 | 13,2 | 15,8 |
| Число умерших | чел. | 249 | 216 | 222 | 188 | 203 |
| Общий коэффициент смертности | на 1000 населения | 20,8 | 18,6 | 20,1 | 17,5 | 19,8 |
| Естественный прирост (убыль) населения | чел. | -97 | -64 | -73 | -46 | -37 |
| Число прибывших | чел. | 199 | 117 | 87 | 173 | 262 |
| Число выбывших | чел. | 292 | 316 | 304 | 504 | 546 |
| Миграционный прирост (убыль) населения | чел. | -93 | -199 | -217 | -331 | -284 |

Трудовые ресурсы и занятость

В настоящее время вследствие негативных тенденций в естественном движении населения в Баевском районе сложилась неблагоприятная (регрессивная) возрастная структура населения, для которой характерно значительное превышение доли населения трудоспособного возраста (55%) над долей населения старше трудоспособного возраста (27%) и моложе трудоспособного возраста (18%) (см. табл.13).

Устойчивой тенденцией снижения характеризуется женское и мужское население района. За период 2008-2012 г. отмечено снижение численности женского населения 12,8%, мужского – 13,8%.

Численность экономически активного населения района составляет 2156 чел., или 37,2% трудоспособной его части. При этом преимущественная часть населения района занята в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и культуре (табл.14).

Численность официально зарегистрированных безработных на период 2012 года по сравнению с 2008 годом снизилась на 282 человека и составила 329 человек. Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению – 5,7%.

Таблица 14

Динамика показателей рынка труда района

| Показатели | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работников - всего | чел. | 2619 | 2534 | 2321 | 2209 | 2156 |
| в т.ч. по отраслям: |  |  |  |  |  |  |
| - промышленность | чел. | 66 | 59 | 103 | 101 | 131 |
| - сельское хозяйство | чел. | 596 | 376 | 586 | 454 | 553 |
| - связь | чел. | 60 | 53 | 52 | 47 | 49 |
| - торговля и общественное питание | чел. | 45 | 29 | 69 | 90 | 78 |
| - здравоохранение, образование, культура | чел. | 979 | 930 | 890 | 869 | 757 |
| Численность безработных – всего | чел. | 4350 | 4219 | 4122 | 3972 | 3717 |
| в т.ч. официальных зарегистрированных | чел. | 611 | 556 | 398 | 315 | 329 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| - молодежь в возрасте до 30 лет | чел. | 97 | 87 | 58 | 49 | 45 |
| - женщины | чел. | 310 | 280 | 198 | 160 | 135 |
| Уровень безработицы к трудоспособному населению | % | 8,2 | 7,8 | 5,6 | 4,6 | 4,8 |

Реализация активной политики занятости в районе осуществляется в тесном взаимодействии органов государственной власти, органов местного самоуправления и работодателей. Действует несколько муниципальных программ: «Содействие занятости населения Баевского района» на 2013 год; «О муниципальной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Баевский район на 2013-2015годы».

Уровень и качество жизни

Уровень жизни населения является основным показателем степени устойчивого развития и благополучия общества.

Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг.

Главной составляющей денежных доходов населения выступает заработная плата. Темпы роста заработной платы в Баевском районе, в 2004 -2008 годах отстающие от темпов роста заработной платы в Алтайском крае, в последние пять лет имеют тенденцию к увеличению, что сближает разрыв в уровне оплаты между районом и центром и дает некоторые основания для оптимизма.

Таблица 15

Динамика уровня оплаты труда в районе

| Показатели | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата одного работника | руб. | 7296 | 8684 | 8883 | 10147 | 11567 |
| в том числе по видам деятельности |  |  |  |  |  |  |
| - промышленность | руб. | 5013 | 6059 | 6408 | 7626 | 8983 |
| - сельское хозяйство | руб. | 4812 | 7178 | 6706 | 8096 | 8331,7 |
| - транспорт и связь | руб. | 8003 | 8726 | 9000 | 10504 | 10551 |
| - строительство | руб. | 8329 | 8774 | 10590 | 13506 | 15202 |
| - торговля | руб. | 5331 | 6265 | 7838 | 8476 | 12833 |
| - общественное питание | руб. | 3700 | 4649 | 6917 | 6492 | 5625 |
| - здравоохранение | руб. | 7464 | 8288 | 8078 | 9084 | 10732 |
| - образование | руб. | 6191 | 7733 | 7441 | 8740 | 10729 |
| - культура | руб. | 5425 | 6151 | 5329 | 5368 | 5826,6 |

Максимальные показатели среднемесячной заработной платы характерны для таких отраслей хозяйствования, как: строительство, торговля, минимальные показатели – в сфере культуры и общественного питания. С целью поддержания граждан в районе действует программа «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Одним из важных показателей уровня и качества жизни населения является обеспеченность жилой площадью. В рамках краевой целевой программы «Обеспечение населения края доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2010-2015 гг.» предусмотрено выполнение ряда подпрограмм, направленных на улучшение жилищной обеспеченности населения края, его городов и районов. В их числе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы», «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей».

Прогноз численности населения

Прогнозирование населения — весьма сложный процесс, особенно когда это касается населения муниципальных районов, незначительных по численности. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности. Поэтому расчеты основных показателей демографической ситуации на перспективу производились на основе анализа, сложившихся в последние десятилетие, изменений в динамике численности населения Баевского района и края в целом, изменения в его половой и возрастной структуре, внешних и внутренних миграциях, занятости, уровне жизни, образовательному уровню и т.д. Учитывались также географическое положение района, его природно-ресурсный потенциал, комфортность природной среды, миграционная привлекательность, устойчивость и сбалансированность структуры хозяйственного комплекса территории и т.д.

Прогноз численности населения до 2033 г. проведен с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2008-2012 гг. по формуле:

где:
Нр	 – проектная численность населения, человек;

Нф	 – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчета), человек;

П	 – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М 	 – среднегодовая разница миграции населения, %;

T 	 – расчетный срок.

Расчет и анализ траекторий изменения численности населения района производили по оптимистическому сценарию перспективного развития, который предусматривает на каждый из расчетных периодов систематическое улучшение показателей рождаемости. Рост рождаемости при оптимистическом сценарии развития будет сопровождаться некоторым сокращением коэффициента и числа умерших на расчетную перспективу, что связано с ростом ожидаемой продолжительности жизни, как мужчин, так и женщин, что в свою очередь приведет к дальнейшему постарению населения.

Использование данных таблиц смертности и метода передвижки возрастов, а также исходных данных статистики половой и возрастной структуры населения района на начало 2013 г. позволило произвести прогнозный расчет перспективной численности населения до 2033 г. с использованием выше обозначенной формулы, согласно которому:

Прогнозная численность населения на 2023 год будет равна:

Hр = 10535 (1- 0,0273)10 = 10535 (0,9727)10 = 10535  0,997 = 10503 чел.

Проогнозная численность населения на 2033 год будет равна:

Hр = 10535 (1- 0,0273)20 = 10535 (0,9727)20 = 10535  0,998 = 10514 чел.

Расчет показывает, что при уменьшении миграционного оттока населения, улучшении показателей рождаемости и снижении показателя смертности населения к 2033 г. численность населения района сократится незначительно и составит 10 514 чел. или 99,8% от существующей численности населения.

Среди позитивных демографических процессов ближайших лет, которые несколько стабилизируют ситуацию (путём возможного увеличения рождаемости), можно назвать увеличение доли населения фертильных (детородных) возрастов.

Одним из негативных факторов, влияющих на сокращение численности населения МО Баевский район, является недостаток мест приложения труда для местного населения. Создание рабочих мест, как для местного населения, так и трудовых мигрантов, позволяет обозначить перспективу роста населения, что ведет к необходимости нового градостроительного проектирования: расширению площади жилой застройки, строительству дополнительных объектов социально-культурного и бытового обслуживания, развития инженерной инфраструктуры.

1.4.2 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Общая площадь существующего жилищного фонда Баевского района на 01.01.2013 г. составила 255,8 тыс. м2. За период 2008-2012 гг. общий объем жилищного фонда района увеличился на 0,3 тыс. м2 (табл.16). Столь малое увеличение общего объема жилищного фонда обусловлено постепенным выводом ветхих и аварийных домов, находящихся на балансе муниципалитетов. Одновременно с этим, запериод 2008-2012 гг. введено в эксплуатацию 5,46 тыс. м2жилого фонда (табл.17). Жилищное строительство ведется преимущественно частными лицами.

Показатели уровня благоустройства жилищного фонда по таким видам инженерного оборудования, как водоотведение (канализация), горячее водоснабжение, и оборудование ваннами (душем) в районе ниже, чем по краю в целом. В связи с этим повышение уровня обеспечения вышеуказанным инженерным оборудованием в перспективе должно стать одним из основных направлений развития социальной сферы района.

Таблица 16

Состояние жилищного фонда района

| Наименование показателей | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд (на конец года) |  |  |  |  |  |
| общая площадь жилых помещений – всего, тыс. кв. м | 255,5 | 254,8 | 255,7 | 255,8 | 255,8 |
| общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах, тыс. кв. м | 18,0 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| общая площадь жилых помещений в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях), тыс. кв. м | 236,3 | 235,7 | 236,6 | 236,7 | 236,7 |
| число жилых квартир - всего, единиц | 5319 | 5281 | 5287 | 5290 | 5290 |
| число жилых квартир в многоквартирных домах, единиц | 1133 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 |
| число жилых квартир в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях), единиц | 4186 | 4149 | 4155 | 4158 | 4158 |
| общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м | 21,7 | 22,2 | 23,5 | 24,4 | 24,7 |
| общая площадь ветхих жилых домов, тыс. кв. м | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,8 |
| общая площадь аварийных жилых домов, тыс. кв. м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной, %: |  |  |  |  |  |
| водопроводом | 12,4 | 12,6 | 12,9 | 13 | 13 |
| водоотведением (канализацией) | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| отоплением | 87,4 | 87,3 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| газом (сетевым, сжиженным) | 96,3 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
| ваннами (душем) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Водоснабжение. Лишь 13% жилищного фонда оборудовано водопроводом (централизованным). Длина водопроводных сетей в с. Баево – 10,1 км, в с. Верх-Чуманка – 4,5 км, в с. Чуманка – 1,2 км, в с. Ситниково – 9 км.

Вода, поступающая из артезианских скважин в разводящую сеть, по санитарно-химическим показателям в основном соответствует требованиям СанПиНа «Питьевая вода».

Газоснабжение. Централизованного сетевого газоснабжения в районе нет. Обеспеченность жилищного фонда сжиженным газом составляет 96,6%.

Теплоснабжение. Отоплением обеспечено 87,4% жилищного фонда, лишь 0,04% которого централизовано. Всего в районе действует 24 котельных, протяженность сетей - 4,68 км.

Таблица 17

Динамика строительства в районе

| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство», тыс. руб. | 30236 | 17054 | 33015 | 36907 | 37082 |
| Темп роста объёма строительных работ, % | 199 | 56 | 194 | 112 | 100,5 |
| Ввод в действие жилых домов общей площади, кв. м | 1217 | 1226 | 922 | 1049 | 1054 |

Жилищная обеспеченность населения в среднем по Баевскому району на 01.01.2013 г. была равна 24,7 кв. м общей площади на 1 жителя, что выше средних показателей по краю (21,3 кв. м/чел.) Рост показателя жилищной обеспеченности населения района в период 2008 – 2012 гг. в первую очередь обусловлен сокращением численности населения.

Площадь ветхого жилищного фонда Баевского района на начало 2013 г. составляла 1,8 тыс. м2 (0,7% от общей площади жилфонда), а площадь аварийного жилищного фонда в районе составила 0,4тыс. м2 (0,16% от общей площади жилфонда).

Ветхий и аварийный жилищный фонд в проектируемые периоды подлежит убыли в первую очередь.

Распределение общей площади жилого фонда в разрезе муниципальных образований Баевского района отражено в таблице 18.

Таблица 18

Характеристика жилого фонда в разрезе сельсоветов

| № п/п | Наименование с/с | Общая площадь жилого фонда |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м2 | % |
|  | Баевский район, всего | 255,8 | 100 |
| 1 | Баевский сельсовет | 100,4 | 39,3 |
| 2 | Верх-Пайвинский сельсовет | 22,2 | 8,7 |
| 3 | Верх-Чуманский сельсовет | 21,9 | 8,6 |
| 4 | Нижнечуманский сельсовет | 32,2 | 12,6 |
| 5 | Нижнепайвинский сельсовет | 5,7 | 2,2 |
| 6 | Паклинский сельсовет | 15,7 | 6,1 |
| 7 | Плотавский сельсовет | 21,6 | 8,4 |
| 8 | Прослаухинский сельсовет | 16,7 | 6,5 |
| 9 | Ситниковский сельсовет | 19,5 | 7,6 |

Таблица 19

Распределение общей площади жилищного фонда по зданиям различной

Капитальности (тыс. м2)

| Тип дома | Материал стен |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | каменные, кирпичные | панельные | блочные | смешанные | деревянные | Прочие |
| Одноквартирные | 39 | 9,1 | 13,5 | 8,9 | 163,5 | 21,8 |
| Многоквартирные | 3,5 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Как показывают данные таблицы 19, в жилищном фонде района преобладают деревянные строения.

Таким образом, оценка жилищного фонда Баевского района позволяет сделать следующие выводы о его сравнительно невысоких качественных характеристиках: по удельному весу общей площади жилья в капитальных зданиях, по техническому состоянию жилых зданий, по уровню их благоустройства.

Кроме того, в районе происходит естественное старение существующего жилищного фонда, повышается доля ветхого фонда.

В настоящее время для комплексного решения жилищных проблем в районе, реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» реализуется программа «Стимулирование жилищного строительства в Алтайском крае» на 2011-2015 годы.

В рамках программы «Стимулирование жилищного строительства в Алтайском крае» на 2011-2015 годы в районе приняты и реализуются муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий  молодых семей в Баевском районе» на 2011-2015 годы». С 2004 по 2013 год в районе действовала ФЦП « Социальное развитие села», с 2014 года вводится в действие ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг и до 2020 года»Основная цель программных документов – формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания для жителей Баевского района.Основным результатом реализации программ должно стать комплексное решение жилищных проблем в районе и повышение уровня доступности жилья для жителей.

Развитие жилых зон в разрезе населенных пунктов МО Баевский район возможно как в существующих границах населенных пунктов, путем уплотнения жилых зон и использования пустующих участков под новое жилищное строительство, так и путем расширения границ населенных пунктов, за счет земель сельскохозяйственного назначения (с. Баево и с. Плотава).

1.4.3 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Социальная инфраструктура Баевского района – система необходимых для жизнеобеспечения человека социально-культурных объектов, предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению.

Потребность населения района в объектах и услугах социальной сферы определяется с учетом того, что, в отличие от прошлых лет, социальные нормативы не имеют директивного характера. На данном этапе региональным органам власти предоставлено право самим устанавливать социальные нормативы, исходя из фактического положения дел на территории муниципалитета. Но при этом определенный набор социальных услуг, а это, в первую очередь, образование, здравоохранение, социальное обслуживание, должны обеспечиваться государством (что гарантировано Конституцией РФ).

Анализ территориального размещения объектов социальной инфраструктуры района, показывает, что сложившаяся специфика формирования структуры расселения района оказала влияние и на систему социально-культурного обслуживания Баевского района. Недостаточно развитая система расселения района привела к разобщенности системы социально-культурного обслуживания.

Анализ современного состояния и развития отраслей социальной сферы района показал, что в настоящее время существуют такие тенденции, как:

несоответствие существующей сети учреждений социально-культурной сферы потребностям населения и, вследствие этого, недостаточный объем оказываемых ими услуг;

современная социальная инфраструктура района, несмотря на определенное развитие, по территориальному размещению объектов по населенным пунктам, составу и вместимости не в полной мере отвечает предъявляемым к ней требованиям.

Существующая организация системы социально-культурного обслуживания Баевского района имеет ряд существенных недостатков:

низкий уровень обеспеченности отдельными учреждениями обслуживания;

часть имеющихся учреждений и предприятий находятся в ветхих помещениях, либо располагаются в приспособленных зданиях, не отвечающих современным требованиям и возможности их сохранения на расчетный срок без больших затрат на их ремонт и нормативное техническое обслуживании;

доступность до ближайших учреждений обслуживания для населения отдельных населенных пунктов превышает нормативную.

Основная задача данного раздела проекта заключается не только в определении перечня новых объектов социально-культурного назначения и конкретных сроков их строительства, но главное - в разработке предложений по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры района, обеспечивающей максимально возможное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории района.

Основной проблемой социально-культурного обслуживания населения района является размещение большинства объектов социальной инфраструктуры обслуживания в ветхих или не приспособленных помещениях, которые не отвечают современным требованиям.

Учреждения образования

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг Баевского муниципального района. Основными ее составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные общеобразовательные школы.

Система образования в районе представляет собой совокупность взаимодействующих учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов, реализующих преемственные образовательные программы. В районе функционирует сеть учреждений образования, состоящая из:

3 учреждений дошкольного образования;

1 начальной общеобразовательной школы;

6  основных общеобразовательных школ ( с 01.09.2013 здание Павловской ООШ на консервации, школа стала филиалом  МКОУ «Нижнечуманская СОШ»;

7 средних общеобразовательных школ;

В летний период - МДОЛ (межрайонный детский оздоровительный лагерь «Орлёнок)

Динамика показателей развития системы образования в Баевском районе отражена в таблице 20.

Таблица 20

Показатели развития системы образования в районе

| Наименование показателей | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учащихся, чел. | 1262 | 1203 | 1171 | 1158 | 1109 |
| Средняя наполняемость классов, чел. | 10,2 | 10,1 | 9,8 | 9,83 | 10 |
| Число детских дошкольных учреждений, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| в них: мест, ед. | 235 | 239 | 239 | 280 | 285 |
| детей, чел. | 284 | 296 | 309 | 326 | 350 |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет, чел. | 613 | 745 | 784 | 787 | 799 |
| Обеспеченность местами детей в постоянных дошкольных учреждениях, мест на 100 детей | 83 | 81 | 77 | 79 | 79 |
| Обеспеченность общеобразовательных учреждений компьютерами, учащихся на 1 компьютер | 11 | 8 | 7 | 17,4 | 4,8 |
| Численность учителей общеобразовательных школ, чел. | 159 | 155 | 154 | 158 | 144 |
| Доля молодых специалистов, % | 3 | 5 | 7 | 7,6 | 6,3 |
| Доля учителей пенсионного возраста, % | 14 | 13 | 12 | 13,3 | 16,7 |

В целом по району потребность в образовательных учреждениях удовлетворена, но главной проблемой является низкий уровень наполняемости классов. Отмечается рост качества знаний (по результатам ЕГЭ). Недостаточный охват детей дошкольными учреждениями. Нет детских садов в Плотавском, Нижнечуманском, Прослаухинском,  сельсоветах.

Существует необходимость пополнения материально-технической базы школ и детских учреждений, низкий. Все образовательные учреждения подключены к сети Интернет.

Снижение численности учащихся требует реструктуризации общеобразовательных школ.

Детские дошкольные учреждения

Процент охвата детей дошкольными образовательными учреждениями остается одним из самых низких в крае. Детские сады в Баевском районе находятся в Баевском, Верх-Чуманском, Верх-Пайвинском и Ситниковском (филиал детского сада «Колосок») поселениях.

В остальных селах данные учреждения заменяют группы кратковременного пребывания детей в школах или классы предшкольной подготовки. Но это не компенсирует тот уровень развития, которое ребенок получает по программе дошкольного учреждения.

За последние годы сеть этих учреждений потерпела изменения, связанные как с плохой демографической ситуацией в районе, так и с экономическими причинами.

По данным Комитета администрации Баевского района по образованию по состоянию на 01.01.2013 года в районе функционировали 3 дошкольных образовательных учреждения с охватом 273 детей и один коррекционный детский дом на 60 мест (см. таблицу 21).

Из таблицы виден дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях села Баево и избыток мощностей в селе Верх-Чуманка.

В связи с закрытием в 2013 году детского дома вс. Баево в рамках губернаторской программы «80x80»  на 2014 год планируется капитальный ремонт здания детского дома под детский сад на 95 мест, что позволит ликвидировать дефицит мест.

Показатель квалификационного уровня педагогических работников с высшим образованием 25%. Все педагоги дошкольных образовательных учреждений имеют педагогическое образование.

Таблица 21

Детские дошкольные учреждения (на 01.01.2013 г.)

| Наименование учреждения | Един.измерения | Факт. число посещающих | Проект. мощность | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО БАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ с. Баево, МДОУ д/сад «Колосок» | мест | 205 | 200 | 49% |
| МО ВЕРХ-ЧУМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ с. Верх-Чуманка, МДОУ «Росинка» | мест | 38 | 40 | 27,6% |
| МО ВЕРХ-ПАЙВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ с. Верх-Пайва, ДОУ «Колобок» | мест | 30 | 29 | 34,3% |
| МО БАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ с. Баево, Детский дом коррекционный | мест | 21 | 60 | 30% |
| ИТОГО: | мест | 294 | 335 |  |

Общеобразовательные школы

Проблемы развития системы общего образования в Баевском муниципальном районе в основном те же, которые характерны для страны в целом: не соответствующая нормативам материально-техническая база, недостаточное финансирование, резко сократившееся число учащихся, рост числа малочисленных школ и т.д.

Общее количество общеобразовательных учреждений в районе на начало 2012/2013 учебного года составляло 14 единиц (см. таблицу 22).

Таблица 22

Общеобразовательные учреждения (на 2012-2013 учебный год)

| Наименование учреждения | Ед. изм. | Факт.число учеников | Проект. мощность | Износ % | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО БАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |  |  |
| с. Баево МБОУ Баевская СОШ (1-11 класс) | мест | 284 | 520 | 56,2 | Средняя общеобразовательная |
| с. Баево МКОУ Баевская НОШ (1-4 класс) | мест | 197 | 225 | 84,2 | Начальная общеобразовательная |
| МО ВЕРХ-ПАЙВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |  |  |
| с. Верх-Пайва МКОУ Верх-Пайвинская СОШ (1-11 класс) | мест | 84 | 135 | 62,7 | Средняя общеобразовательная |
| МО ВЕРХ-ЧУМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |  |  |
| с. Верх-Чуманка МКОУ Верх-Чуманская СОШ (1-11 класс) | мест | 83 | 534 | 93,2 | Средняя общеобразовательная |
| МО НИЖНЕЧУМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |  |  |
| с. Нижнечуманка МКОУ Нижнечуманская СОШ (1-11 класс) | мест | 119 | 250 | 63,8 | Средняя общеобразовательная |
| с. Покровка МКОУ Покровская ООШ (1-9 класс) | мест | 25 | 50 | 45,8 | Основная общеобразовательная |
| с. Павловка МКОУ Павловская ООШ (1-9 класс) (с 01.09.2013 на консервации) | мест | 4 | 40 | 27,6 | Основная общеобразовательная |
| МО НИЖНЕПАЙВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |  |  |
| с. Нижнепайва МКОУ Нижнепайвинская ООШ (1-11 класс) | мест | 22 | 100 | 78,8 | Основная общеобразовательная |
| МО ПАКЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |  |  |
| с. Паклино МКОУ Паклинская ООШ (1-9 класс) | мест | 33 | 150 | 44 | Основная общеобразовательная |
| с. Сафроново МКОУ Сафроновская ООШ (1-9 класс) | мест | 19 | 70 | 43,1 | Основная общеобразовательная |
| МО ПЛОТАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |  |  |
| с. Плотава МКОУ Плотавская СОШ (1-11 класс) | мест | 63 | 200 | 80,4 | Средняя общеобразовательная |
| с. Чуманка МКОУ Чуманская ООШ (1-9 класс) | мест | 17 | 50 | 74,4 | Основная общеобразовательная |
| МО ПРОСЛАУХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |  |  |
| с. Прослауха МКОУ Прослаухинская СОШ (1-11 класс) | мест | 54 | 150 | 14,9 | Средняя общеобразовательная |
| МО СИТНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |  |  |
| с. Ситниково МКОУ Ситниковская СОШ (1-11 класс) | мест | 105 | 226 | 53,4 | Средняя общеобразовательная |
| ИТОГО: |  | 1109 |  |  |  |

Баевская средняя и начальная, Верх-Пайвинская. Покровская, Ситниковская школы работают в две смены, остальные школы района – в одну.

Размещение средних общеобразовательных школ на территории района достаточно равномерное. Во всех муниципальных образованиях наблюдается превышение количества мест в общеобразовательных учреждениях над численностью обучающегося в них контингента школьников.

Самая высокая наполняемость мест в Баевских средней школе(54,6%) и начальной школе (87,5%), в Верх-Пайвинской школе (62,2%). Самая низкая наполняемость мест в Паклинской школе (22%) и в Верх-Чуманской (15,7%) (см. таблицу 22).

Эти данные свидетельствуют о том, что у школ района имеется запас наполняемости учащимися.

Сложное положение в малокомплектных школах: в настоящее время один учитель в них ведет несколько предметов, часто не позволяет им полноценно развиваться по сравнению с учащимися из более крупных школ. Все это приводит к снижению качества образования.

Одной из наиболее острых проблем в сфере образования района остается тенденция сокращения численности учащихся. За последние 5 лет численность учащихся сократилось на 153 человека. Основная причина – миграция населения в трудоспособном возрасте, обусловленная низким качеством жизни на селе, отсутствием возможности реализации своего трудового потенциала.

Как следствие, снижается наполняемость классов, которая в последние годы составляет 10% от нормативной. Каждый год происходит сокращение классов – комплектов, связанное со слиянием нескольких классов с наполняемостью от 1 до 4 учащихся в один.

По утверждённым маршрутам осуществляется ежедневный подвоз учащихся в Ситниковскую СОШ (из сёл Сафроново и Паклино), Нижнечуманскую СОШ ( из сёл Р.Борки и Павловка), Верх-Пайвинскую СОШ ( из с. Нижнепайва), Прослаухинскую СОШ ( из с. Капустинка), в Баевскую НОШ ( с. Баево).

В целях обеспечения качественного развития образования организована работа 4 школьных образовательных округов и определены базовые школы: МБОУ «Баевская СОШ», МКОУ «Ситниковская СОШ», МКОУ «Верх-Пайвинская СОШ», МКОУ «Плотавыская СОШ».

Базовые школы оснащаются в приоритетном порядке современным учебным оборудованием для предметных кабинетов.

Школы района обеспечены наглядными пособиями на 60-70%.

На Базе Комитета по образованию вс. Баево организована работа Муниципального ресурсного центра дистанционного образования (МРЦДО) учителей. Центр оснащён 12 компьютерами, имеет выход в Интернет.

Учащиеся 10-11 классов восьми школ района дополнительно получают профессиональное образование в учебном комбинате.

В Баевском муниципальном районе находится Баевский межшкольный учебный комбинат, который выпускает специалистов: тракторист-машинист с/хозяйственного производства, водителей, поваров, операторов ЭВМ (электронно-вычислительных машин).

Таблица 23

Список групп учащихся Баевского межшкольного учебного комбината

(на 2012-2013 г)

| Специальность | I курс |  | II курс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во групп | Кол-во уч-ся | Кол-во групп | Кол-во уч-ся |
| Тракторист-машинист с/хоз. производства Водитель категории «С» | 2 | 29 | 2 | 33 |
|  | 1 | 20 |  |  |
| Повар | 1 | 27 | 1 | 12 |
| Оператор электронно-вычислительных машин | 0 | 0 | 1 | 10 |
| ИТОГО: | 4 | 76 | 4 | 55 |

Всего в комбинате обучается 139 учащихся из сел Баево, Нижнечуманка, Верх-Чуманка, Ситниково, Прослауха, Плотава. В учебном комбинате преподают 3 мастера производства, 8 преподавателей – совместителей. Комбинат оснащен компьютерами (8 штук). Комбинат нуждается в новом оборудовании.

С целью повышения качества образования, привлечения педагогических кадров, развития системы воспитания и дополнительного образования, в районе действует муниципальная целевая программа «Развитие образования в Баевском районе на 2013-2015 годы».

Физическая культура и спорт

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни.

Целью государственной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправления, развития неформального взаимодействия с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом независимо от уровня их доходов.

Районные комплексы размещаются в поселках — центрах муниципальных образований. Радиус доступности — до 30 мин., численность обслуживаемого населения — около 1,0 тыс. чел.

Таблица 24

Показатели развития физической культуры и спорта в районе

| Наименование показателей | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы и сооружения, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 1690 | 1757 | 1915 | 2027 | 2032 |
| Количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий, ед. | 30 | 28 | 32 | 34 | 34 |
| в них приняло участие, чел. | 1585 | 1760 | 1910 | 1950 | 1907 |

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений района включает 3 спортивных зала, 1 спортивное сооружение (ДЮСШ), 34 плоскостных сооружения, 2 стадиона. Сеть из школьных спортивных залов и пришкольных спортивных городков реализует задачи общего спортивного воспитания.

Численность занимающихся физической культурой и спортом: в районе в спортивных секциях и группах занимается 19,2% от общей численности проживающих на территории района.

Имеющаяся в районе спортивная материально-техническая база устарела, изношена, значительная часть спортивных объектов нуждаются в реконструкции и ремонте. Вместе с тем, доля расходов районного бюджета на физическую культуру и спорт в 2013 году составила 0,3 %.

В Баевском муниципальном образовании 3дошкольных учреждения. В 14 общеобразовательных школах района работает 14 учителей физической культуры. Для привлечения учащихся к здоровому образу жизни и популяризации занятий спортом, проводятся Районные Олимпиады по видам спорта среди младших школьников.

Ежегодно в районе проводится Спартакиада среди КФК по зимним и летним видам спорта.

Проводится районный смотр «На лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди поселений» в течение ряда лет, с  последующим участием победителя в краевом конкурсе.

В 2013 году победителем конкурса стал Баевский сельсовет. В этом же году Ситниковский и Паклинский сельсоветы получили субсидии (по 40 тыс.руб) за ввод новых спортивных сооружений. В этих поселениях построены хоккейные площадки.

Большие трудности испытывает физкультурно-оздоровительная и спортивная работа среди трудящихся. Низкая заработная плата, предусмотренная специалистам по спорту в последнее время не позволяет вести эту работу на  качественно высоком уровне.

В с. Баево функционирует Детско-юношеская спортивная школа.

Работают отделения: самбо – 3 группы; волейбол – 2 группы;  футбол -3 группы; настольный теннис – 1 группа. Общее число занимающихся 192 человека.

Количество штатных сотрудников – 6 (директор, водитель автомобиля, медицинская сестра, уборщица служебных помещений, 2 тренера-преподавателя, 2 тренера – совместителя ).

Принимали участие в краевых и межрайонных соревнованиях.

В целом обеспеченность района физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями находится на низком уровне. Необходимо укрепление соответствующей базы для создания необходимых условий в проведении массовых мероприятий, соревнований различного уровня, развития физкультуры и спорта в районе. Так в районном центре нет ни одного  спортзала со стандартными площадками для игровых видов спорта.

Здравоохранение

Лечебно-профилактические учреждения по видам оказываемой помощи делятся на стационарные (районные и участковые больницы) и амбулаторно-поликлинические (фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, поликлиники при больницах, медсанчасти и т.д.).

В целом по Баевскому району функционирует 1 Центральная районная больница, в состав которой входит поликлиника; сельская врачебная амбулатория в селе Ситниково; 3 аптеки вс. Баево; 11 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) во всех селах, кроме п. Рыбные Борки

Динамика развития сферы здравоохранения на территории Баевского района отражена в таблице 25.

Таблица 25

Показатели развития здравоохранения в районе

| Наименование показателей | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число больничных учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число больничных коек, ед. | 143 | 123 | 93 | 71 | 71 |
| Обеспеченность населения больничными койками (коек на 10000 человек населения) | 121,7 | 109,8 | 85,2 | 67,4 | 68,4 |
| Число фельдшерско-акушерских пунктов, ед. | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, пос. в смену на 10000 населения | 394,8 | 414,3 | 397,8 | 412,0 | 400 |
| Общая заболеваемость на 1000 населения | 2215 | 2348 | 2422 | 2368 | 2425 |
| Первичная заболеваемость на 1000 населения | 733,6 | 905,5 | 917,2 | 1002 | 1152 |
| Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. населения) | 24,7 | 27,7 | 26,6 | 27,5 | 28,9 |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом (человек на 10 тыс. населения) | 102,1 | 99,1 | 100,8 | 108,2 | 106 |
| Износ медицинского оборудования в ЛПУ, % | 54,4 | 55,6 | 57,3 | 58,2 | 58,4 |

Лечебно-профилактические учреждения района оказывают медицинские услуги в рамках программы государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощи. В поселениях в ФАП разрешается продавать медикаменты.

Наиболее острыми проблемами в сфере здравоохранения являются: слабый уровень материально-технического оснащения учреждений здравоохранения, недостаточное финансирование отрасли.

В Баевском районе ведущими медицинскими учреждениями являются Центральная районная больница в с. Баево и поликлиника в составе районной больницы, которая осуществляет качественное стационарное и амбулаторное лечение населения райцентра и обеспечивает медицинское обслуживание населения. При больнице есть отделение скорой медицинской помощи, укомплектованное 5 автомобилями, поликлиника на 400 посещений в смену.

Таблица 26

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Факт./проектная мощность | Износ % |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦРБ, поликлиника | посещ. в смену | 320/300 |  |
| ЦРБ, лечебный (главный) корпус | коек | 66/100 | 25% |
| хирургическое отделение (в т.ч. ОАР) | коек | 15 (3)/25 |  |
| инфекционное отделение | коек | 10/25 |  |
| гинекологическое отделение | коек | 5/10 |  |
| отделение дневного стационара (гинекология 10) | коек | 10/30 |  |
| детское отделение (педиатрия) | коек | 10/25 |  |
| родильный дом: новорожденные, патология | коек | 6/10 |  |
| ЦРБ, лечебный корпус N2 в т.ч. | коек | 30/55 | 25% |
| терапевтическое отделение | коек | 20/25 |  |
| отделение дневного стационара (неврология 10,) | коек | 10/30 |  |

В поликлинике ведется прием врачами по многим специальностям: хирург, офтальмолог, терапевты участковые, акушер-гинеколог и др. Параклиническая служба представлена: клинико-диагностическим отделением, в состав которого входят рентгенокабинет, флюорокабинет, УЗИ, ЭКГ, клиническая, биохимическая лаборатория; массажный кабинет, физиотерапевтический кабинет. Также есть наркологический кабинет.

В поликлинике есть потребность в таких специалистах как уролог, эндокринолог, врач-эндоскопист, врач-лаборант клинический, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики. В существующем лабораторном корпусе нет возможности обследоваться на ВИЧ инфекции, гепатит, ИФА.

Основные проблемы эффективного функционирования скорой медицинской помощи заключаются в отсутствии специализированного уклона на предоставление неотложной и скорой медицинской помощи, недостаточной оснащенности медицинским оборудованием, а также в отсутствии выдвижных пунктов обслуживания населения наиболее отдаленных от районного центра населенных пунктов.

Наиболее высокая посещаемость из ФАПов и СВА (до 30 в смену) отмечается в Ситниковском поселении. Многие из медицинских учреждений, расположенных в сельской местности, имеют более чем 70%-ный износ зданий и помещений. Особо остро эта проблема стоит в Нижнечуманском поселении. Здания многих ФАПов и амбулатории требуют капитального ремонта. Неотъемлемой частью профилактической медицинской работы в населенных пунктах, расположенных за пределами зон влияния поликлиники, а так же для оказания срочной медицинской помощи являются новые формы медицинского обслуживания, передвижные пункты и кабинеты.

Потребительский рынок товаров и услуг

Торговля на территории района осуществляется в 70 стационарных магазинах, с общей площадью торговых площадей – 5352 тыс. м2. Магазины подразделяются на продовольственные, промышленные, смешанные. Основные группы непродовольственных товаров: бытовая химия, обувь, спортивные товары, строительные материалы, парфюмерия, канцелярские товары и др.

Товарооборот в 2012 году составил 510,7 млн. рублей, по сравнению с 2008 годом увеличился более чем на 30% (табл. 27).

Состояние материально-технической базы предприятий торговли удовлетворительное. В торговых точках ведется модернизация, реконструкция и обновление оборудования, витрин и вывесок.

Таблица 27

Динамика показателей развития розничной торговли в районе

| Наименование показателей | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 375686 | 423069 | 438900 | 464120 | 510700 |
| Индекс физического объёма товарооборота (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 112,9 | 100,5 | 102,8 | 100,9 | 104,6 |
| Количество стационарных магазинов, ед. | 41 | 42 | 45 | 52 | 70 |
| Торговая площадь - всего, тыс.кв.м | 4110 | 4280 | 4572 | 4981 | 5352 |
| Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей, кв.м | 361 | 383 | 414 | 474 | 515,9 |

Сфера общественного питания в районе развита слабо. Услуги общественного питания оказывают ПО «Общепит», имеющее столовую на 40 посадочных мест, ИП Паршукова Л.М. - кафе в с. Верх-Чуманка на 20 посадочных мест, ИП Афанасьев А.Н. – кафе в с. Нижнечуманка на 16 посадочных мест. В районной больнице функционирует буфет ПО «Общепит» на 10 посадочных мест. Во всех школах района организовано горячее питание школьников.

В районе оказываются все социально значимые бытовые услуги: ремонт и пошив одежды, ремонт обуви, услуги фотоателье,  парикмахерских, услуги по установке электрооборудования, вывоз твёрдых и жидких бытовых отходов, ритуальные услуги,клининговые услуги и др.

ООО «Бытовик» через выездную форму торговли удовлетворяет потребности населения в своих услугах и товарах в трёх сёлах района.

Однако, инфраструктура бытового обслуживания, формы и методы его организации требуют модернизации и совершенствования. В большинстве сёл района бытовое обслуживание населения практически не развито, отсутствуют  комплексные приёмные пункты.

Культура

В районе сформировалась широкая сеть учреждений культуры: 11клубных учреждений, 12 сельских библиотек, объединенные в 8 культурно-досуговых центров. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Баевский межпоселенческий Дом культуры», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Баевская межпоселенческая библиотека», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр кинодосуга и работы с молодежью», МБОУ ДОД «Баевская ДШИ». Также на территории имеются памятники истории, культуры и археологии, которые находятся под охраной государства.

Обеспеченность учреждениями культуры на территории района составляет 100%.

Таблица 28

Показатели развития культуры в районе

| Наименование показателей | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки, ед. | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Библиотечный фонд, тыс. экз. | 135 | 133 | 132 | 130 | 127,8 |
| Учреждения культурно-досугового типа, ед. | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Киноустановки, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Наибольшим числом учреждений культуры выделяются: Баевский, Паклинский, Нижнечуманский, Плотавский сельсоветы.

Таблица 29

Распределение объектов культурно-досугового типа на территории района

| Местоположение объекта | Фактическая посещаемость | Год постройки | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| МО БАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |
| с. Баево МБУК Баевский межпоселковый Дом культуры» | 346 | 1967г. | 67% |
| МО ВЕРХ-ПАЙВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |
| с. Верх-Пайва | 40 | - | - |
| МО ВЕРХ-ЧУМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |
| с. Верх-Чуманка | 300 | 1975г. | 59% |
| МО НИЖНЕЧУМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |
| с. Нижнечуманка с. Покровка с. Павловка п. Рыбные Борки | 150 101 - - | 1965г. 1973г. - - | 90% 81% - - |
| МО НИЖНЕПАЙВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |
| с. Нижнепайва | 90 | 1952г. | 100% |
| МО ПАКЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |
| с. Паклино с. Сафроново | 100 200 | 1974г. 1958г. | 60% 80% |
| МО ПЛОТАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |
| с. Плотава с. Чуманка | 240 82 | 1972г. 1968г. | 61% 78% |
| МО ПРОСЛАУХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |
| с. Прослауха п. Капустинка | 190 - | 1968г. - | 79% - |
| МО СИТНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |
| с. Ситниково | 170 | 1953г. | 100% |

В районе работает ряд творческих коллективов: народный театр «Del-Art», народный ансамбль русских народных инструментов, казачий ансамбль «Хуторок», детско-юношеский клуб «Знайкины друзья», детско-юношеская студия  эстрадной песни «Изюминки», вокально-инструментальный ансамбль «Причал», вокальные группы «Задоринки» и «Ивушка», вокальное трио «Рябинушка»., молодежная команда КВН.

Таблица 30

Приоритетные направления деятельности домов культуры и сельских клубов

| Местоположение объекта | Состав и направление деятельности |
| --- | --- |
| МО БАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |
| с. Баево МБУК БМДК | Культурно-досуговое обслуживание населения Методическое обеспечение по всем направлениям деятельности учреждений культуры Работа клубных формирований |
| Школа искусств | Организация дополнительного образования детей - отделение хореографии - фортепианное отделение - народное отделение: балалайка, баян, домбра, гитара -отделение изобразительных искусств |
| МО ВЕРХ-ПАЙВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |
| с. Верх-Пайва | Культурно-досуговое обслуживание населения Работа клубных формирований - вокал взрослый - вокал детский - хор - художественное чтение - взрослый ансамбль «Рябинушка» |
| МО ВЕРХ-ЧУМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |
| с. Верх-Чуманка | Культурно-досуговое обслуживание населения Работа клубных формирований - хореографические группы (3 шт.), разновозрастные - вокальное пение -ВИА |
| МО НИЖНЕЧУМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |
| с. Нижнечуманка | Культурно-досуговое обслуживание населения Работа клубных формирований - вокальное пение (разновозрастное) - хор - спортивные кружки |
| с. Покровка | - драматический кружок - вокальное пение - декоративно-прикладное искусство |
| МО ПАКЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |
| с. Паклино | Культурно-досуговое обслуживание населения Работа клубных формирований - вокальное пение - спортивные кружки |
| с. Сафроново | Культурно-досуговое обслуживание населения Работа клубных формирований - вокальное пение - прикладное творчество (икебана и др.) |
| МО ПЛОТАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |
| с. Плотава | Культурно-досуговое обслуживание населения Работа клубных формирований - вокальное пение - драматический коллектив - спортивные кружки (шахматы и др.) |
| с. Чуманка | Культурно-досуговое обслуживание населения Работа клубных формирований - вокальное пение |
| МО ПРОСЛАУХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |
| с. Прослауха | Культурно-досуговое обслуживание населения Работа клубных формирований - вокальное пение - драматический коллектив |
| МО СИТНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |
| с. Ситниково | Культурно-досуговое обслуживание населения Работа клубных формирований - вокальное пение - спортивные кружки |

Почти в каждой школе района есть действующий музей.

Основным направлением деятельности библиотек района является организация библиотечного обслуживания населения и работа по сохранности и пропаганде книжного фонда.

Таблица 31

Распределение библиотек по территории района

| Местоположение объекта | Чит. мест | Книжный фонд | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| МО БАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ с. Баево | 10дет 10взрос | 18993 35976 | Отдельное здание |
| МО ВЕРХ-ПАЙВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ с. Верх-Пайва | 2 | 5949 | в с/с |
| МО ВЕРХ-ЧУМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ с. Верх-Чуманка | 8 | 14111 | в СДК |
| МО НИЖНЕЧУМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ с. Нижнечуманка с. Покровка с. Павловка п. Рыбные Борки | 6 2 2 - | 8463 3924 2596 - | в приспособ. в СДК в школе - |
| МО НИЖНЕПАЙВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ с. Нижнепайва | 4 | 3718 | в одном здании с ФАП |
| МО ПАКЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ с. Паклино с. Сафроново | 2 2 | 4825 4496 | в прис- пособ. в СДК |
| МО ПЛОТАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ с. Плотава с. Чуманка | 8 2 | 7431 4504 | в СДК в СК |
| МО ПРОСЛАУХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ с. Прослауха п. Капустинка | 6 - | 4618 - | в приспособ. - |
| СИТНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ с. Ситниково | 6 | 12599 | в сельсовете |
| ИТОГО по району: |  | 132236 |  |

Материальная база учреждений культуры, как и других отраслей социальной сферы, находится в тяжелом состоянии в связи с недостаточным финансированием. Большинство зданий и помещений учреждений культуры района требуют обязательного капитального ремонта.

Доля расходов на культуру по отношению ко всему бюджету составляет ежегодно в среднем 5%. Таким образом, основным источником пополнения материально – технической базы учреждений культуры являются внебюджетные средства. Однако, их доля пока незначительна и составляет 1,3 % доходов учреждений культуры.

Книжный фонд библиотек пополняется за счет краевой программы «Сельская культура Алтая. От сохранения к устойчивому развитию».

Только библиотека с. Баево имеет собственное здание, остальные размещаются в сельских Домах культуры, а также в здании школы и в других зданиях (см. таблицу 30).

Библиотечная система полностью укомплектована персоналом. В то же время она остро нуждается в доукомплектовании литературой, в современной видеоаппаратуре и для улучшения ситуации необходимо начать компьютеризацию библиотечной системы.

Памятники истории и культуры

Отношения в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской федерации, связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федераци, земельным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о градостроительной и об архитектурной деятельности и законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды».

На территории Баевского района находятся 23 военно-исторических памятника и 25 памятников археологии.

В таблице 32 представлены военно-исторические памятники Баевского района. В таблице 33отражены 25 выявленных памятников археологии.

Таблица 32

Военно-исторические памятники Баевского района

| № п/п | Наименование объекта | Дата | Автор | Материал | Постановление | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила партизан |  |  | Смешанный | Решение АКСДТ №962 от 20.12.49 г. | с. Баево, центр села |
| 2 | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.); 10 бюстов Героев Советского Союза | 1965 | Отдел архитектуры района, мастерская краевого художественного фонда | Бетон, мраморная крошка | Постановление АКСНД №94 от 02.04.01 г. | с. Баево |
| 3 | Братская могила трех погибших партизан | 1919 | Неизвестен | Кирпич | Решение АКСДТ № 962 от 20.12.49 г. | с. Верх-Пайва, площадь |
| 4 | Бюст героя Советского Союза П.М. Перепечина, участника Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1975 | Мастерская краевого художественного фонда | Бетон | Постановление АКСНД №94 от 02.04.2001 | с. Верх-Пайва, территория школы |
| 5 | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1967 | Отдел архитектуры района, Калужская скульптурно-художественная фабрика | Кирпич, бетон | Постановление АКСНД №94 от 02.04.2001 | с. Верх-Пайва, центр села |
| 6 | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1967 | Отдел архитектуры района, Калужская скульптурно-художественная фабрика | Кирпич, бетон | Постановление АКСНД №94 от 02.04.2001 | с. Верх-Чуманка, центр села |
| 7 | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1967 | Отдел архитектуры района | Кирпич | Постановление АКСНД №94 от 02.04.2001 | с. Нижне-Пайва, центр села |
| 8 | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1967 | Отдел архитектуры района, Калужская скульптурно-художественная фабрика | Кирпич, бетон | Постановление АКСНД №94 от 02.04.2001 | с. Нижне-Чуманка, центр села |
| 9 | Братская могила 11 погибших партизан | 1920 | неизвестен | Кирпич | Решение АКСДТ №962 от 20.12.49 г. | с. Нижняя Пайва, центр села |
| 10 | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1967 | Отдел архитектуры района | Кирпич | Постановление АКСНД №94 от 02.04.2001 | с. Павловка, центр села |
| 11 | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1967 | Отдел архитектуры района | Кирпич | Постановление АКСНД №94 от 02.04.2001 | с. Паклино, центр села |
| 12 | Мемориальная плита в честь Героя Советского Союза В.П. Пичугова, участника Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1967 | Цех по изготовлению мемориальных плит краевого управления бытового обслуживания | Бетон, мраморная крошка | Постановление АКСНД №94 от 02.04.2001 | с. Паклино, центр села |
| 13 | Бюст Героя Советского Союза С.Н. Россоха, участника Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1970 | Мастерская краевого художественного фонда | бетон | Постановление АКСНД №94 от 02.04.2001 | с. Паклино, центр села |
| 14 | Братская могила | 1920. | неизвестен | Кирпич | Решение АКСДТ №962 от 20.12.49 г. | с. Плотава, площадь |
| 15 | Бюст Героя Советского Союза А.И. Крючкова, участника Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1967 | Мастерская краевого художественного фонда | Бетон, мраморная крошка | Постановление АКСНД №94 от 02.04.2001 | с. Плотава, территория школы |
| 16 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1967 | Калужская скульптурно-художественная фабрика | Кирпич, бетон | Постановление АКСНД №94 от 02.04.2001 | с. Плотава, территория школы |
| 17 | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1967 | Отдел архитектуры района | Кирпич | Постановление АКСНД №94 от 02.04.2001 | с. Покровка, центр села |
| 18 | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1967 г. | Отдел архитектуры района | Кирпич, бетон | Постановление АКСНД №94 от 02.04.2001 | с. Прослауха |
| 19 | Братская могила партизан | 1921 | неизвестен | Кирпич | Решение АКСДТ №962 от 20.12.49 г. | с. Прослауха, центр села |
| 20 | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1975 | Отдел архитектуры района, Калужская скульптурно-художественная фабрика | Кирпич, бетон | Постановление АКСНД №94 от 02.04.2001 | с. Сафроново, центр села |
| 21 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1967 | Отдел архитектуры района | Кирпич, бетон | Постановление АКСНД №94 от 02.04.2001 | с. Ситниково, центр села |
| 22 | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1967 | Отдел архитектуры района | Кирпич | Постановление АКСНД №94 от 02.04.2001 | с. Чуманка, центр села |
| 23 | Братская могила |  | неизвестен | Кирпич | Решение АКСДТ №962 от 20.12.1949 г. | с. Чуманка, центр села |

В целом историко-культурный потенциал территории достаточно богатый, разнообразный. Дополненный природными и производственно-хозяйственными достопримечательностями, он представляет солидную основу для экскурсионно-познавательного туризма.

Археологические объекты. Археологическими памятниками являются древние курганы, поселения (табл. 33). Они представляют научно-познавательный и культурный интерес для туристов и экскурсантов.

Первые сведения об археологических памятниках, расположенных на территории современного Баевского района Алтайского края РФ относятся к концу XIX в. Так, по данным В.М. Флоринского, в 1889 году в окрестностях с. Нижняя Чуманка фиксировалось 76 курганов, с. Прослауха – 78 курганов.

До начала 70-х годов XX века планомерного научного обследования территории района не производилось. Ситуация стала меняться с началом работ по мелиорации Кулундинской степи. Первые разведочные работы в Благовещенском районе были произведены в 1974 году отрядом Алейской археологической экспедиции Института Археологии Академии наук СССР, совместно с Алтайским отделением ВООПИК в ходе археологического обследования территории в зоне строительства Кулундинского канала. В Баевском Благовещенском районе были выявлены курганные группы – Сафроново 1, Сафроново 2, Ситниково 2 (Баево-Гилевка 1), Капустинка, Рыбные Борки, Баево 1, Баево 2. Работы проводились А.П. Уманским, общее руководство экспедицией осуществлялось В.А. Могильниковым. Он и дал в отчет в ОПИ ИА АН СССР сведения о памятниках.

На следующем, 1975 году, экспедицией АлтГУ под руководством А.С. Шемякиной было раскопано два крупных кургана могильника Баево 2. Полученные в результате работ материалы относятся к эпохе ранней и поздней бронзы.

В течение 1976-1977 гг. Н.Д. Брусником был выявлен ряд памятников: поселения Жарково-1, Нижнечуманка-1, курганные группы Нижнечуманка-2, Верх-Пайва.

С.Ю. Лузиным в 1986 году при обследовании ряда районов края с целью обследования известных памятников для проведения паспортизации памятников археологии на территории Баевского района были обнаружены новые курганные группы: Ситников 1 и Сафроново 3 и обследованы курганные могильники - Сафроново 2, Ситниково 2 (Баево-Гилевка 1).

В 1987 году, в ходе археологической разведки на территории района, сотрудником АлтГУ А.Б. Шамшиным на поселении Жарково-1 был заложен разведочный шурф, материалы которого позволили датировать памятник эпохой поздней бронзы. На поселении Нижнечуманка-1 исследователем были произведены сборы подъемного материала эпохи ранней бронзы и раннего железа. Кроме того, А.Б. Шамшиным была обследована курганная группа Нижнечуманка-2.

Новое обследование памятников археологии Баевского района с целью картографирования памятников истории и культуры в 1991 г. провел С.Ю. Лузин им были обследованы выявленные ранее памятники: Капустинка, курганный могильник; Нижнечуманка 1, поселение; Жарково 1, поселение; Ситниково 1, курганный могильник; Ситниково 2, курганный могильник. В ходе разведки 1991 г. были выявлены новые курганные могильники Баево 3, Капустинка 1, Капустинка 2 и Капустинка 3, Сафроново 4, Сафроново 5.

В 2004–2005 гг. А.С. Федоруком производилось обследование поселения эпохи поздней бронзы Жарково-1. Кроме того, исследователем были выявлены новые памятники: курганный могильник Жарково-2, поселения Жарково-3 и Сопка-1.

В 2007 г. курганный могильник Жарковская Грива обнаружил Я.В. Фролов.

В сентябре 2008 года Баевским археологическим отрядом Алтайского государственного университета (далее АлтГУ) под руководством А.А. Редникова была проведена экспедиция. Целью работ являлось получение современных сведений о состоянии ряда ранее известных археологических памятников региона, а также обнаружение и фиксация новых памятников археологии. В ходе разведки было обследовано семь археологических памятников. Проведен мониторинг состояния ранее выявленных памятников: курганных могильников - Ситниково 1, Ситниково 2, Баево 2; поселений – Нижнечуманка 1 и Сопка 1. А.А. Редников обнаружил два новых памятника поселения Остров 1 и Чуман 1.

Следует подчеркнуть, что территория района обследована еще очень слабо и памятников археологии в районе имеется гораздо больше, чем выявлено до настоящего времени.

Таблица 33

Перечень археологических памятников Баевского района

| № | Наименование | Датировка | Автор открытия Дата открытия | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Документ о постановке на гос.учет |
| 1 | Баево3, курганный могильник | дата не ясна | Лузин С.Ю., 1991 | в 2 км от р.п. Баево Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 2 | Капустинка1, курганный могильник | дата не ясна | Лузин С.Ю., 1991 | в 3 км к Ю от п. Капустинка Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 3 | Капустинка2, курганный могильник | дата не ясна | Лузин С.Ю., 1991 | в 4,5 км к Ю от от п. Капустинка Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 4. | Капустинка3, курганный могильник | дата не ясна | Лузин С.Ю., 1991 | в 5,5 км к Ю от п. Капустинка Постановление АКЗС № 169 от 28.12.94 |
| 5 | Сафроново4, курганный могильник | дата не ясна | Лузин С.Ю., 1991 | в 3 км к С от с. Сафроново Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 6 | Сафроново5, курганный могильник | дата не ясна | Лузин С.Ю., 1991 | в 2 км к С от с. Сафроново Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 7 | Баево1, курганный могильник | дата не ясна | Могильников В.А., Уманский А.П. 1974 | в 8 км к ЮВ от с. Баево Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
| 8 | Баево2, курганный могильник | ранняя и поздняя бронза | Могильников В.А., Уманский А.П. 1974 | в 2 км к ЮЗ от с. Баево Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
| 9 | Верх-Пайва, курганный могильник | эпоха средневековья | Брусник Н.Д. 1976 | около с. В. Пайва Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г |
| 10 | Капустинка, курганный могильник | дата не ясна | Могильников В.А., Уманский А.П. 1974 | в 8 км к ВЮВ от п. Капустинка Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
| 11 | Нижнечуманка1, поселение | ранняя бронза, раннее железо | Брусник Н.Д. 1977 | в 1 км к З от с. Нижне Чуманка Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
| 12 | Нижнечуманка2, курганный могильник | дата не ясна | Брусник Н.Д. 1977 | в 4 км к С от трассы Н-Чуманка - Павловка, у своротка на бригаду Нижнечуманский 3 Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
| 13 | Жарково1, поселение | эпоха поздней бронзы | Брусник Н.Д. 1985 | к В от бывшей дер. Жарково, в 2 км к СВ от с. Покровка Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
| 14 | Рыбные Борки, курганный могильник | дата не ясна | Могильников В.А., Уманский А.П. 1974 | у дороги Рыбные Борки - Покровка, к С от оз. Козье Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
| 15 | Сафроново1, курганный могильник | дата не ясна | Могильников В.А., Уманский А.П. 1974 | в 4,5 км на ССВ от с. Сафроново Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
| 16 | Сафроново II, курганный могильник | Раннее железо | Могильников В.А., Уманский А.П. 1974 | В 3,7 км к ЮЗ от с. Сафроново, около дороги Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г |
| 17 | Сафроново3, курганный могильник | дата не ясна | Лузин С.Ю. 1986 | в 2,5 км от с. Сафроново Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
| 18 | Ситниково1, курганный могильник | дата не ясна | Лузин С.Ю. 1986 | в 5 км к ССВ от с. Ситниково, около дороги Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
| 19 | Ситниково2, курганный могильник | дата не ясна | Могильников В.А., Уманский А.П. 1974 | около своротка с трассы на с. Ситниково в 8 км от села Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
| 20 | Жарково2, курганный могильник | дата не ясна | Федарук А.С. 2004 | в 2,2 км от с. Покровка |
| 21 | Жарково3, поселение | эпоха бронзы | Федарук А.С. 2004 | в 2,5 км от с. Покровка |
| 22 | Жарковская Грива 1, курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В. 2007 | в 4 км к ВСВ от с. Павловка, в 2,4 км к СЗ от моста через р. Пайва, в урочище Жарковская грива |
| 23 | Остров1, поселение | неолит | Редников А.А. 2008 | в 0,4 км к северу от Баевского лесхоза, в 2 км к северо-востоку от брода через р. Кулунда, в 1,2 км к юго-западу от клуба расположенного в центре с. Баево |
| 24 | Сопка1, поселение | эпоха развитой бронзы | Федарук А.С. 2005 | в 2,5 км к северо-западу отс. Покровка у места слияния рек Кулунда и Пайва |
| 25 | Чуман1, поселение | эпоха поздней бронзы | Редников А.А. 2008 | в 0,5 км к западу от крайнего дома с. Чуманка, к западу от места слияния р. Чуман и р. Ганенок |

Предложения по территориальной организации социально-культурного обслуживания МО Баевский район

В основу системы социально-культурной инфраструктуры обслуживания входит:

размещение учреждений повседневного пользования, которые должны располагаться в местах проживания или работы населения (детские сады, школы, средние и высшие учебные заведения, магазины, места общего пользования для отдыха населения, и др.) с сохранением нормативного радиуса доступности населения;

учреждения периодического пользования (фельдшерско-акушерские пункты, спортивные залы, спортивные площадки, библиотеки и др.)

учреждения эпизодического пользования (дома культуры, предприятия коммунально-бытового обслуживания др.).

В данной работе предлагается организация единой ступенчатой системы межселенного социально-культурного обслуживания на территории района. Проведено уточнение центров и зон межселенного обслуживания разных рангов.

Принятая ступенчатая система обслуживания предусматривает количественное и качественное нарастание сети учреждений социально-культурного обслуживания в зависимости от:

численности населения в зонах влияния центров;

характера работы учреждений.

В перспективной системе социально-культурного обслуживания района в населённых пунктах предусматривается строительство новых объектов социальной и культурной сфер обслуживания и реконструкция существующих с учетом перспективной застройки населенных пунктов.

Учреждения образования. При проектировании сети школьных учреждений учитывается множество факторов, один из которых – максимальное приближение школ к местам проживания населения, ряд школ должны выполнять межселенные функции (обслуживать население не только данного поселка или села, но и близлежащих поселков).

Система образования в районе представляет собой совокупность взаимодействующих учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов, реализующих преемственные образовательные программы и государственные образовательные стандарты, и включает:

дошкольные учреждения;

общеобразовательные учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования).

Согласно результатам оценки обеспеченности населения учреждениями образования, очевидно, что в настоящее время в Баевском районе не наблюдается явного дефицита в учреждениях образования. Основными проблемами являются техническое состояние зданий учреждений образования и наполняемость классов.

Учреждения здравоохранения. Лечебно-профилактические учреждения по видам оказываемой помощи делятся на стационарные (районные и участковые больницы) и амбулаторно-поликлинические (поликлиники, амбулатории, ФАПы).

Некоторые здания этих учреждений требуют реконструкции и замены оборудования.

Анализ уровня обеспеченности населения учреждениями здравоохранения показал, что в настоящее время существует дефицит в мощности некоторых учреждений здравоохранения.

В перспективе предлагается развивать сеть учреждений здравоохранения в отдельных поселках района, проводить плановые текущие и капитальные ремонты существующих медицинских учреждений (ФАПов) во всех населенных пунктах района, и самое главное - укомплектовать все медицинские учреждения новым современным медицинским оборудованием.

Учреждения социального обслуживания населения. Согласно демографическим прогнозам, учитывая увеличение продолжительности жизни, в ближайшие годы численность граждан старше трудоспособного возраста будет увеличиваться.

В этих условиях основной задачей в сфере социального обслуживания населения является повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению и, прежде всего, гражданам пожилого возраста и инвалидам.

По мере выявления необходимости и выделения соответствующих средств эта сеть подлежит обязательному дальнейшему развитию.

Учреждения культуры и искусства. По результатам проведенного анализа с целью выявления уровня обеспеченности населения учреждениями культурно-досугового назначения, очевидно, что в настоящее время в населенных пунктах Баевского района не наблюдается дефицит этого типа учреждений.

Учреждения физкультуры и спорта.

С целью развития массовых занятий физкультурой и спортом проектом предлагается создание спортивных площадок в крупных и средних населенных пунктах Баевского района.

1.4.4 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельское хозяйство является важнейшей, базовой сферой агропромышленного комплекса Баевского района.

Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 13 сельхозпредприятий и 20 крестьянских (фермерских) хозяйств. В сельском хозяйстве района занят каждый четвертый работник.

Таблица 34

Общие показатели развития сельского хозяйства района

| Показатели | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число хозяйств | ед. | 4634 | 4635 | 4635 | 4535 | 4187 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - сельскохозяйственных предприятий | ед. | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| - индивидуальных предпринимателей (КФХ) | ед. | 3 | 1 | 1 | 18 | 19 |
| - личных подсобных хозяйств | ед. | 4621 | 4623 | 4623 | 4507 | 4158 |
| Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах | млн. руб. | 767,1 | 788,5 | 756,9 | 876,6 | 628,2 |
| темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 99,9 | 121,8 | 102,0 | 97,0 | 71,7 |
| Валовая продукция растениеводства в действующих ценах | млн. руб. | 515,6 | 536,0 | 416,3 | 516,3 | 496,3 |
| темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 103,0 | 132,2 | 82,3 | 96,1 | 96,1 |
| Валовая продукция животноводства в действующих ценах | млн.руб. | 251,5 | 252,5 | 340,6 | 360,3 | 131,9 |
| темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 95,0 | 100,5 | 130,7 | 98,2 | 36,6 |

В последние годы наблюдается рост доли сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств (далее - КФХ) в валовой продукции сельского хозяйства: если в 2005 году на долю сельхозорганизаций и КФХ в валовом производстве продукции сельского хозяйства приходилось около 48%, то в 2012 году – более 55%. Таким образом, товарные хозяйства, которые активно применяют современные технологии, занимаются повышением эффективности производства, получили в районе ускоренное развитие.

Основная специализация хозяйств района: производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур, мясомолочное скотоводство. В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю растениеводства приходится 80%, на долю животноводства - 20%.

В современных условиях роль и функции личных подсобных хозяйств в социальном и экономическом развитии села существенно изменились. Личные подсобные хозяйства ориентируются не только на обеспечение личных нужд, но и на рынок. В настоящее время во многих поселениях личное подсобное хозяйство является одним из главных источников дохода для населения. В то же время наблюдается сокращение поголовья скота и птицы в частном секторе. Поэтому ставится задача по реализации мероприятий по созданию условий, способствующих лучшему обеспечению личных подсобных хозяйств материально-техническими ресурсами, обеспечения доходности сельских подворий, улучшению сбыта основных видов сельскохозяйственной продукции.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 210954 га, в том числе пашни 100078 га, или 47,4%, сенокосов 53121 га, или 25,2%. пастбищ 55512 га, или 26,3%. садов 56 га, или 0,03%, залежь 2187 га, или 1,0%.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех форм собственности составила в 2012 году 76,6 тыс. га, что ниже уровня 2008 года (таблица 35). Зерновые и зернобобовые культуры возделывались на площади 55,8 тыс.  га, подсолнечник - на площади 12,7 тыс. га, кормовые культуры - на площади 6,5 тыс. га. В последние годы в районе наблюдается изменение структуры посевов в сторону увеличения площади посева технических и кормовых культур и площади обрабатываемых паровых полей.

Таблица 35

Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур(все категории хозяйств)

| Показатели | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевные площади – всего | тыс. га | 79 | 81 | 77 | 78 | 76,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| зерновые и зернобобовые культуры | тыс. га | 63 | 67 | 57 | 60 | 55,8 |
| подсолнечник на зерно | тыс. га | 10,6 | 8,9 | 14,0 | 11,1 | 12,7 |
| кормовые культуры | тыс. га | 4,7 | 3,9 | 4,9 | 5,3 | 6,5 |

Приобретение сельскохозяйственной техники является немаловажным фактором в развитии агропромышленного комплекса. В Баевском районе за последние годы произошла существенная замена парка спецтехники (тракторы, комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные). Развитие различных форм агролизинга и оказание помощи субъектам агробизнеса в участии в различных федеральных программах и проектах является приоритетным направлением деятельности администрации муниципального образования.

По стоимости произведенной продукции животноводство в Баевском районе уступают растениеводству, но играет не последнюю роль. Здесь представлены все основные виды отрасли: скотоводство, свиноводство и овцеводство. Животноводством занимаются  СПК «Русь», ООО «Зерновое», ООО «Восход».

В развитии животноводства района наблюдаются следующая картина: поголовье крупного рогатого скота за 2008 - 2012 гг. в хозяйствах всех категорий сократилось на 9,2%, в сельхозпредприятиях - на 25,5%, в том числе поголовье коров в хозяйствах всех категорий сократилось на 8,8%, в сельхозпредприятиях – на 23,2%.

За период 2008-2012 гг. наметилась позитивная тенденция роста поголовья свиней в хозяйствах населения и КФХ, одновременно с этим в сельхозпредприятиях произошла ликвидация свиноводства.

Таблица 36

Основные показатели животноводства района

| Показатели | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота: |  |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот – всего | голов | 6439 | 6448 | 6487 | 6492 | 5843 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 2340 | 1986 | 1957 | 1873 | 1742 |
| Коровы – всего | голов | 3357 | 3371 | 3400 | 3400 | 3060 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 1049 | 964 | 1003 | 921 | 806 |
| Свиньи – всего | голов | 3237 | 3308 | 3404 | 3491 | 3471 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 179 | 176 | - | - | - |
| Производство продукции: |  |  |  |  |  |  |
| Скот и птица на убой (в живом весе) – всего | тонн | 2543 | 2713 | 2884 | 2896 | 2741 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | 132 | 207 | 134 | 133 | 277 |
| Молоко – всего | тонн | 11722 | 12821 | 13115 | 13234 | 12698 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | 3028 | 2944 | 2864 | 2871 | 2397 |
| Надой молока на 1 корову в сельхозпредприятиях | кг | 2934 | 2936 | 3060 | 2987 | 2693 |

Во всех категориях хозяйства района доминирующее положение занимает крупный рогатый скот, на его долю приходится наибольший процент поголовья сельскохозяйственных животных в условных головах.

Важно подчеркнуть, что валовой объем производства мяса в последние годы не растет. В то же время район обладает необходимым потенциалом для изменения ситуации в этом отношении в лучшую сторону. Для положительной динамики в отрасли сельского хозяйства предлагается расширение площадей кормовых культур, усовершенствование старых и строительство новых ферм КРС.

Развитие сельского хозяйства определено с учетом экономических и природных условий, ресурсного потенциала региона, на основании анализа динамики современного состояния, достижений сельскохозяйственной науки.

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства может быть достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов, создании агрохолдингов и пр.

Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ - в результате - повышение продуктивности сельхозугодий — рост урожайности сельхозкультур.

Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям.

Продукция растениеводства. В перспективе необходимо резко увеличить производство зерна, овощей и картофеля в результате применения научно-обоснованной системы земледелия.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий.

Стратегическое направление развития растениеводства - производство продовольственного (в первую очередь сильных и твердых сортов пшеницы) и фуражного зерна. Переработка в населенных пунктах, на производственных базах и территориях самих предприятий (хранение, сушка зерна, подготовка семян, предпосевная обработка, переработка в муку, мини-хлебопекарни, мини-цеха по производству комбикормов хотя бы только для собственных нужд и пр.). Выращивание зерновых культур - первоочередная задача, решение которой позволит развиваться животноводству и перерабатывающим отраслям.

Предусматривается увеличение производства технических культур (сахарная свекла и пр.).

Очень важно внедрение новых технологий с использованием высокоурожайных сортов; получение экологически чистой продукции (биологизация земледелия: сочетание приемов химизации с биологическими).

Посевные площади под кормовыми культурами могут быть расширены из расчета обеспечения потребностей животноводства в грубых, сочных и зеленых кормах. Необходимо внедрение высокоурожайных сортов, новых кормовых культур, повышение продуктивности сенокосов и пастбищ.

В системе мероприятий, направленных на внедрение биологизированных систем земледелия, важное значение имеет правильный подбор ассортимента и севооборотов возделываемых культур и установление их оптимальных площадей в хозяйствах.

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства, необходимо восстановить научно-обоснованную систему применения органических и минеральных удобрений.

Наиболее эффективными видами удобрений следует считать органоминеральные смеси. Очень важно применение микроудобрений.

Минеральные удобрения при правильном подборе форм и норм, а также органические удобрения, повышают плодородие почв, урожайность и качество получаемой продукции. Лучше использовать локальное внесение, дробное внесение азотных удобрений, применение микроэлементов.

Таким образом, необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на применении минимально-обоснованных дозах минеральных удобрений и пестицидов, что дает высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически «чистой» сельхозпродукции. Очень важно создать службу контроля для получения лицензий на продукцию. Необходимо внедрение фирменных технологий реализации продукции, полную переработку собственной продукции с получением конечного продукта, что в конечном итоге приносит хозяйству или предприятию максимальную прибыль.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: молочно-мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство и коневодство.

Необходима покупка племенного скота для восстановления стада, но при этом необходимо обязательное обучение и подготовка обслуживающего персонала по сохранению нового стада и особенно по сохранению его продуктивности.

Необходима реконструкция и модернизация существующих животноводческих ферм современным технологическим оборудованием и новыми технологиями, а также строительство новых в первую очередь фермерских хозяйств, а также малых и средних животноводческих ферм, комплексов, групп предприятий связанных единым технологическим процессом - кормовое растениеводство и полеводство, приготовление разнообразных кормов и комбикормов по строгому рациону, транспортировка кормов на фермы и комплексы по строго отработанному графику, производство наспециализированных современных фермах молока, мяса (в т. ч. говядины, свинины, птицы, конины и баранины), переработка шкур сельскохозяйственных животных, переработка мяса в полуфабрикаты или готовую продукцию, строительство цехов убоя, холодильников, магазинов для реализации собственной продукции, производство ремонтного молодняка для восстановления стада.

Для обеспечения улучшения генофонда имеющегося стада, необходимо усилить и укрепить районную ветеринарную сеть, создать хозрасчетные пункты по искусственному осеменению животных.

Ограничением для развития животноводства является недостаток качественных концентрированных кормов, обеспеченность которыми намечается за счет производства зерна и его переработки в концентрированные корма на самостоятельных кормозаводах или на каждой ферме в отдельности.

В составе концентрированных кормов - 70% составляет зерно и 30% прочие компоненты - макро и микроэлементы, витамины, премиксы, соль, мел, рыбная мука и др. по специальным рационам для каждого вида животных и птиц.

При успешном проведении мероприятий по укреплению кормовой базы, поголовье скота будет полностью обеспечиваться кормами собственного производства (увеличение производства зернофуражных культур, увеличение гранулированных кормов).

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится. Необходимо только отладить систему сбора - закупок продукции в ЛПХ, её реализации и т.п.

Необходимо решение кадрового вопроса. В оставшихся с/х предприятиях нет квалифицированных зоотехников и ветеринарных врачей.

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;

создание кооперативных (частных) МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

агросервисное обслуживание;

приобретение списанной техники и ее ремонт.

Сельское хозяйство вследствие специфической зависимости от природных условий и разрыва между периодом производства и рабочим периодом не может обеспечить оборачиваемость средств на уровне промышленности, торговли, перерабатывающих отраслей. Возможности его расширенного воспроизводства должны определяться государственным участием (финансирование целевых программ типа «Плодородие», «Мелиорация» и пр.).

Очень важна интеграция и кооперация на районном уровне - объединение сельхозпредприятий с предприятиями переработки, торговли и общественного питания.

Функционирование личных подсобных хозяйств (ЛПХ) будет осуществляться при оказании активной государственной поддержки с учетом их большой не только экономической, но и социальной значимости для района. Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

Проблемы реализации продукции — системный подход, включающий гарантии, стимулы и правовую защиту для производителей, создание централизованной маркетинговой службы по сбыту продукции и др. Для этого необходимо:

определение объема закупок;

заключение договоров на 3—5 лет с установлением гарантированных цен с последующей индексацией (не ниже рыночных);

введение системы аванса и пр.

По мере поступления продукции; применение льготных кредитов под сезонный недостаток оборотных средств; для повышения конкурентоспособности отечественной продукции — государственные дотации, т.к. зарубежный импорт дотируется (демпинговые цены ниже розничных цен).

На базе региональной продовольственной корпорации следует концентрировать денежные и материально-технические ресурсы, дающие заготовителям возможность кредитовать под конечную продукцию посевные и уборочные работы и прочее.

Ресурсный потенциал района, а также решение задач, стоящих перед сельским хозяйством (при росте валовой продукции сельского хозяйства) позволит к расчетному сроку обеспечить потребности всего населения муниципального района продуктами местного производства.

Требует большого внимания сохранение и повышение почвенного плодородия, а также биологическое земледелие для получения качественной продукции, так как в регионе есть все возможности для этого. Максимально возможная переработка полученной сельхозпродукции даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения; стимулирует развитие малого предпринимательства.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства, обусловленная природными особенностями, соответствует природному потенциалу и в перспективе в целом сохраниться. Тем не менее, актуальной задачей является усиление специализации (овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное животноводство) сельского хозяйства территории района.

1.4.5 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Экономика Баевского района носит ярко выраженный агропромышленный характер, но ведущей налогооблагаемой отраслью ее является промышленность. На долю промышленности приходится 26% работников, занятых в экономике района, что достаточно много для сельскохозяйственного района.

Промышленность района представлена 10 предприятиями, из них 6 – крупные и средние, 4 – малые, и непромышленными организациями, имеющими подсобное промышленное производство.

В настоящее время на долю промышленности приходится около 5,6% численности занятых в экономике и 42% поступлений налоговых платежей в районный бюджет.

В составе промышленной отрасли предприятия пищевой и перерабатывающей, легкой и полиграфической промышленности, энергетики.

В анализируемом периоде наблюдается падение объемов производства промышленной продукции по полному кругу предприятий (табл.37).

Таблица 37

Основные показатели развития промышленности

| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем производства промышленной продукции по полному кругу предприятий - в действующих ценах каждого года, тыс. руб. | 96508 | 91627 | 81741 | 80450 | 74218 |
| - в сопоставимых ценах, % | 108,0 | 92,7 | 63,2 | 87,9 | 91,6 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по кругу крупных и средних предприятий, занятых: - в обрабатывающих производствах, руб. | 5409 | 7892 | 6679 | 9063 | 8983,0 |
| - производством электроэнергии, газа и воды, руб. | 8199 | 9152 | 10333 | 12436 | 12685,5 |
| Прибыль/убыток (-) до налогообложения крупных и средних предприятий, тыс. руб. | 538 | 215 | -143 | -966 | -3316 |
| Производство продукции в натуральном выражении |  |  |  |  |  |
| теплоэнергия, тыс. Гкал | 15,5 | 16,5 | 16,7 | 13,9 | 15,7 |
| пиломатериалы, тыс. куб. м | 8,8 | 10,4 | 6,4 | 4,9 | 4,1 |
| бельё постельное, тыс. штук | 2 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,0 |
| газеты (экземпляров, тираж условный), млн. шт. | 0,42 | 0,44 | 0,41 | 0,4 | 0,3 |
| хлеб и хлебобулочные изделия, т | 476 | 413 | 442 | 437 | 354 |
| мясо, включая субпродукты 1 категории, т | 31 | 40 | - | - | - |
| мука, т | 1708 | 797 | 896 | 400 | 152 |
| масло растительное, т | 24,5 | 15 | 3 | - | - |
| полуфабрикаты мясные (мясосодержащие), т | - | - | - | 0,07 | 1,4 |

Основные причины спада производства - реорганизация  и ликвидация  предприятий  - АКГУП «Колос», ООО «Баево-лес» (присоединение  к ООО «Вектор», Тюменцевкого района, ставшему в настоящее время Тюменцевским филиалом ООО «Каменский ЛДК»). В связи с присоединением  к ООО «Вектор» снизилась  заготовка древесины и заготовка пиломатериаловболее чем на 60%.

Деятельность по производству и распределению энергии занимает первое место по удельному весу в общем объеме производства, является основой жизнедеятельности всех сфер экономики и населения района.

Тепловую энергию вырабатывают 30 муниципальных котельных и ведомственные котельные. Ежегодное производство теплоэнергии за период 2008-2012 годы колеблется от 13,9 до 16,7 тыс. Гкал.

Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает второе место по удельному весу в общем объеме производства и представлена следующими предприятиями: ООО «Баевское ХПП», ПО «Хлебокомбинат».

В районе осуществляется производство мяса и мясных полуфабрикатов, муки, хлеба и хлебобулочных изделий.

Основными проблемами для пищевой и перерабатывающей промышленности являются: моральное и физическое старение оборудования, сложное финансовое положение предприятий, отсутствие оборотных средств, банкротство.

Легкая промышленность представлена ООО «Бытовик», производящим швейные изделия.

Полиграфическая промышленность представлена МУП Баевская редакция газеты «Голос хлебороба», которое выпускает газету и другую полиграфическую продукцию.

Потребность в инвестициях в промышленные предприятия района велика. Износ основных производственных фондов в промышленности в среднем составляет 60,5% и колеблется по предприятиям от 55% до 97%.

Проблемы:

1. Сложное финансовое состояние, заключающееся в отсутствии оборотных средств, необходимых для нормальной производственной деятельности большинства предприятий, наличие большой дебиторской и кредиторской задолженности.

2. Отсутствие предприятий по переработке сельхозпродукции.

Мероприятия, способствующие росту экономического потенциала в производстве Баевского района:

реконструкция мельницы и лабораторных мощностей ООО «Баевское ХПП» с. Баево (повышение переработки, увеличение процента выпуска продукции на 10%);

капитальный ремонт складов для хранения и переработки зерна ООО «Баевское ХПП» (улучшение качества зерна);

модернизация старых и строительство новых животноводческих ферм.

1.4.6 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Леса Баевского района по комплексу природных условий относятся к Западно-Кулундинскому району южной степной зоны, характеризуемому засушливостью.

Лесной фонд Баевского района закреплен за лесным хозяйством «Вектор» Тюменцевского района (ставшим в настоящее время Тюменцевским филиалом ООО «Каменский ЛДК»), который объединил в недавнем два хозяйства, прекратившие свое существование: ООО «Баево-лес» и «Лесничество». На территории Баевского поселения располагается участковое лесничество.

Общая площадь земель лесного фонда составляет на 01.01.2013 г. составляет 33 349 га (12,18% общей площади района), из них лесной растительностью покрыто 31803 тыс. га.

Леса относятся к I группе, категория защитности – защитные.

По выполняемым функциям леса относятся к защитным лесам основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и других функций.

По особенностям правого режима и выполняемым функциям выделяют следующие категории защитности лесов:

запретные полосы вдоль рек;

лесозащитные полосы;

Основными лесообразующими породами являются сосна, береза, осина, тополь, желтая акация, боярышник, шиповник и калина.

По возрастным группам в районе преобладают молодняки и средневозрастные насаждения. Для молодняков характерно преобладание хозяйственно-ценных пород древесины (сосны).

За период 2005 – 2010гг. в результате проведения работ по улучшению лесного фонда увеличилась покрытая лесом площадь (см. табл. 38).

Расчетная лесосека: 21 тыс. куб. м

Объем фактических рубок 16 тыс. куб. м

Таблица 38

Лесные ресурсы Баевского района, тыс. га

|  | 2005 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь лесов, тыс. га, в т. ч. | 21,816 | 33,349 |
| лесная площадь | 20,485 | 32,085 |
| площадь покрытия лесом | 20,394 | 31,803 |
| не покрытые лесом площади | 0,091 | 0,282 |
| площади защитных лесов | 21,816 | 33,349 |
| нелесные земли | 1,331 | 1,264 |
| Общий запас древесины на корню, тыс. м3, всего | - | 4388 |
| В т. ч. хвойное хозяйство мягколиственное хозяйство | - - | 1267,4 3120,6 |

Исходя из значимости лесов как важнейшей экологической системы и принадлежности их к категории защитных лесов, приоритетным направлением ведения и развития лесного хозяйства в настоящее время и в перспективе будет сохранение и восстановление лесных ресурсов, повышение производительности лесов.

Реализация этого направления предусматривает проведение следующих мероприятий:

уход за лесом (санитарные и рубки ухода, защита лесов от вредителей и болезней) с целью улучшения качества древостоя и предотвращения лесных пожаров;

расширение масштабов мероприятий по восстановлению лесов за счет посадки и посева леса; ввод молодых насаждений в категорию ценных лесных насаждений в лесах государственного значения.

Лесозаготовку и переработку древесины, как и мероприятия по сохранению и восстановлению лесов, осуществляют лесничества. В перспективе, возможно предусмотреть более глубокую переработку древесины, способствующую организации новых производств и расширению ассортимента продукции: шпона для мебели, древесно-стружечных плит, изделий по заказам населения.

Площадь лесов в районе в перспективе может быть увеличена за счет посадки лесозащитных полос и лесных насаждений на овражно-балочных территориях района, прежде всего, на безлесных территориях района.

Перспективы развития лесного хозяйства района в первую очередь должны быть связаны с преодолением и ослаблением тех проблем, которые характерны для сегодняшнего дня. В Комплексной программе развития Баевского района практически не планируется развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающих производств. Местные органы лишь констатируют фактически достигнутые результаты предприятиями, относящимися к предприятиям лесного хозяйства другого района. Такое положение препятствует целенаправленному развитию собственного лесного хозяйства и местной лесной промышленности, располагающейся на территории района. В связи с этим проектом предлагается восстановить собственные предприятия лесного хозяйства, которые должны вести плановую вырубку леса, его переработку и реализацию на территории района, а также вести лесовосстановительные работы в соответствии с действующими нормами.

В связи с вышеизложенным проектом предлагается:

восстановить собственные предприятия лесного хозяйства;

выполнить необходимую поддержка лесоперерабатывающей промышленности, ориентированной на глубокую переработку сырья и выпуск готовой продукции;

на долгосрочную перспективу стратегической задачей должно явиться развитие конкурентоспособных производств лесной и деревообрабатывающей промышленности, производств и предприятий на базе имеющегося производственного, ресурсного и трудового потенциала муниципального образования для повышения налогооблагаемой базы и создания дополнительных рабочих мест;

обеспечить развитие мощностей по глубокой переработке древесины для собственных нужд района;

включить в перспективные планы лесоперерабатывающих предприятий;

посадку быстрорастущей древесины, производство древесной массы, инновационное предприятие по сушке древесины, производство дачной мебели, переработка опилок, изготовление древесно-стружечных плит, изготовление срубов жилых домов и бань из круглого и брусчатого леса, обеспечение населения дровами для отопления, работы по защите леса от вредителей, работы по предотвращению лесных пожаров и др.

Предусматривается посадка лесозащитных полос на территории всех поселений района на участках, неиспользуемых под сельхозугодьями, на овражно-балочных территориях и на безлесных участках по всей территории района.

Кроме того предусматривается строительство нового деревообрабатывающего цеха в с. Баево.

1.4.7 РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ТУРИЗМ

Развитие рекреационного комплекса Баевского района Алтайского края рассматривается как важное направление хозяйственной деятельности и территориального планирования. Предпосылки развития туризма в районе создает существующее историко-культурное наследие территории, которое рассматривается в едином комплексе с рекреацией района.

Рекреация

Природные условия и рекреационные ресурсы рассмотрены с точки зрения их использования для активного отдыха населения, а также для лечебно-оздоровительных мероприятий района, что благоприятствует развитию рекреации.

Территория Баевского района имеет плодородную черноземную почву, благоприятную экологическую ситуацию, богатые природные ресурсы и климатические условия юго-западной части Сибири, что благоприятствует развитию рекреационной деятельности и определенных областей туризма. Немаловажную роль в развитии рекреационного туризма имеет наличие месторождений минерализованных сульфидно-сапропелевых лечебных грязей Лунёвской разновидности.

Территория района обладает определенным потенциалом рекреационных ресурсов. К природным ресурсам относятся: климатические ресурсы, поверхностные воды, живописные ландшафты, рыбные ресурсы естественных и искусственных водоемов, охотничье-промысловые и растительные ресурсы. В результате представленного перечня рекреационного потенциала проектом выявлена возможность организации на территории района зон отдыха для взрослых и детей.

Планировочная организация территории проектируемых зон отдыха.

На территории Баевского района предлагается разместить рекреационную зону отдыха на соленых и пресных озерах севернее и западнее села Баево, выделить зоны кратковременного отдыха в наиболее удобных местах по всей пойме реки Кулунда, на берегах озер лесного массива Бурлинской лесной дачи, на озерах и плотинах в с. Плотава, Верх-Пайва, Рыбные Борки, Паклино, Прослауха, а также по северным берегам Озер Мостовое и Чернаково, в отдельных местах территорий охотничьих хозяйств ООО «Зерновое», Баевского РООиР и ОАО «Барнаульский станкостроительный завод».

Кроме того, схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края  на период до 2025 года (утв. Постановлением Алтайского края от 12.08.2013 №418) предусмотрено расширение существующего государственного природного комплексного заказника «Корниловский» на территории Баевского и Каменского районов (увеличение площади на 3,9 тыс. га). На территории Баевского района увеличение заказника предполагается на 3,8 тыс.га.

Прекрасные места для кратковременного семейного отдыха находятся вдоль всего Кулундинского магистрального канала - заросли мелкого кустарника вдоль берегов канала, близко расположенные березовые и смешанные колки, удобные места для рыбалки – все это создает благоприятные условия для здорового отдыха и хорошего настроения.

В зоне отдыха на озере Соленое (Горькое) при условии создания лечебных, лечебно-профилактических и туристических предприятий можно создать все условия для организации длительного отдыха и лечения. Наличие достаточно хорошей автодороги, проходящей по району до всех мест потенциального отдыха способствует бесперебойной доставке населения района и из-за его пределов в зону отдыха.

В 2012 году постановлением Администрации Алтайского края от 08.10.2012 № 524 был осуществлен перевод четырех земельных участков из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов» общей площадью 370914 кв.м. (два на берегу оз. Соленое (Горькое) и два на берегу оз. Пресное). Природа сама создала в этих местах отличные условия для оздоровления и отдыха. Практически на одном пяточке, с расстоянием 1,5 - 2,0 км друг от друга, находятся разные по составу воды озера — Соленое (Горькое), Пресное и озеро Лена.

Проектом предлагается разместить в Баевском поселении и других удобных территориях района места отдыха и турбазы выходного дня, велолыжные станции. Для обеспечения высокого уровня обслуживания мест отдыха проектом предусматривается размещение в планировочно-организованной зоне отдыха объектов кратковременного и длительного отдыха.

Реализация проекта создаст предпосылки для развития в районе туризма, это, в свою очередь, повлечет повышение интереса инвесторов к району, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Создание комфортабельной отдыха позволит решить экологическую проблему озёр, а именно, загрязнение побережья отходами, оставшимися после неорганизованного отдыха туристов, что позволит сохранить чистоту и уникальность данных водоёмов.

Попадающие в границы проектируемых зон отдыха сельхозугодия не меняют своего назначения, однако здесь не рекомендуется размещение объектов, загрязняющих внешнюю среду, ограничивается применение химических удобрений. Близ зон отдыха также не рекомендуется строительство предприятий и сооружений, загрязняющих водный и воздушный бассейны.

Объекты массового и детского отдыха

К ним относятся:

Объекты длительного отдыха.

Объекты кратковременного отдыха.

Объекты массового отдыха:

лесопарки;

пляжи.

Основной вид отдыха в районе - неорганизованный, в лесах, лесопарках, на пляжах.

В северной части с. Баево проектом предлагается лесопарковая зона. Лесопарки представляют большой интерес для массового, активного, кратковременного отдыха для жителей ближайших населенных пунктов. В летнее и зимнее время территория лесопарка может быть использована для прогулок, осенью - для сборов грибов и ягод. При увеличении рекреационной нагрузки на данную территорию, рекомендуется проводить мероприятия по улучшению и формированию лесопарковых ландшафтов, строительству и поддержанию в порядке дорожно-тропиночной сети.

Незатапливаемые участки пойменных террас р. Кулунда оцениваются как благоприятные для смешанного и кратковременного отдыха. Спокойное течение реки, небольшая глубина (1-3 м) обеспечивают хорошее прогревание воды, а близко расположенные к берегу массивы лесов и пролесков снижают скорость ветра, повышают комфортность условий для отдыхающих.

Рассмотренный перечень рекреационных ресурсов Баевского района говорит об их возможном разнообразии. С развитием экономики при вложении средств в сферу отдыха, рекреационные ресурсы смогут приносить значительную прибыль в бюджет района.

Туризм

Одним из видов рекреационной деятельности является туризм, который может до определенной степени удовлетворить рекреационные потребности населения района. Он сочетает в себе не только отдых, оздоровление, но и культурно-познавательную деятельность, общение (научные конференции, специальные культурные программы и др.). Баевский район уже имеет туристско-рекреационный опыт, в виду того, что на территории района имеется месторождение минерализованных сульфидно-сапропелевых лечебных грязей, также созданы предпосылки развития базы отдыха на земельных участках у озер Соленое (Горькое) и Пресное, но в свою очередь отсутствует туристско-экскурсионный опыт, но определенный потенциал туристических ресурсов для создания индустрии туризма в районе имеется. Данный потенциал составляют:

объекты историко-культурного наследия (военно-исторические и археологические памятники, памятные места, достопримечательные места);

учреждения досугово-культурного типа.

Климатические ресурсы, благоприятные для отдыха в течение всего года, позволяют развивать в зависимости от сезона года пешеходные и лыжные туристические спортивно-оздоровительные походы, а также походы выходного дня.

Организованный туризм, упорядочивая туристическое использование территории, способствует делу охраны природы путем:

регулирование туристических потоков;

природоохранного благоустройства рекреационных территорий;

природоохранного благоустройства мест ночлега, отдыха, туристических троп, маршрутов и т. д

1.4.8 ТРАНСПОРТ

Автомобильный транспорт

По данным областного управления ГИБДД численность автомототранспорта в Баевском районе составляет 2523 ед., в том числе: легковых — 2177, грузовых — 255, автобусов - 14, мототранспорта — 77.

Грузовые и пассажирские перевозки в районе осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

МУП «АТП» Баевского района (с. Баево), находящееся в муниципальной собственности, имеет на балансе 9 ед. автобусов, размещенных в теплом гараже. Каждый год МУП «АТП» Баевского района производит замену двух старых автобусов на новые.

Таблица 39

Характеристика пригородных и междугородних автобусных маршрутов

| № | Перевозчик | Кол-во автобусов | График работы | Маршрут | Протяжен-ность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешние маршруты |  |  |  |  |  |
| 3 | ИП «Жариков С.Н.» | 1 | ежедневно | Яровое - Барнаул | 420 |
| 4 | ИП «Жариков С.Н.» | 1 | ежедневно | Барнаул - Яровое | 420 |
| 9 | ООО «Романовское АТП» | 1 | Понедельник, среда, пятница | Новосибирск-Романово | 385 |
| 10 | ООО «Романовское АТП» | 1 | Вторник, четверг, воскресение | Романово- Новосибирск | 385 |
| 11 | ООО«АЛТРАНС-АВТО» | 2 | ежедневно | Барнаул- Благовещенка | 344 |
| 12 | ООО«АЛТРАНС-АВТО» | 2 | ежедневно | Благовещенка - Барнаул | 344 |
| 13 | ООО «Родинское АТП» | 2 | Понедельник, среда, пятница | Родино-Новосибирск | 415 |
| 14 | ООО «Родинское АТП» | 2 | Вторник, четверг, суббота | Новосибирск-Родино | 415 |
| 15 | МУП«АТП Баевского района» | 1 | ежедневно | Баево-Барнаул По каналу ч/з Андроново | 239 |
| 16 | МУП«АТП Баевского района» | 1 | Понедельник, пятница, воскресение | Баево-Барнаул ч/з Камень-на-Оби | 279 |
| 17 | МУП«АТП Баевского района» | 1 | Понедельник, пятница, воскресение | Баево-Новосибирск | 286 |
| Внутренние маршруты |  |  |  |  |  |
| 18 | МУП«АТП Баевского района» | 2 | Понедельник, четверг | Баево-Капустинка | 21 |
| 19 | МУП«АТП Баевского района» | 2 | пятница | Баево-Покровка | 30 |
| 20 | МУП«АТП Баевского района» | 1 | Понедельник, пятница | Баево-В-Пайва | 53 |
| 21 | МУП«АТП Баевского района» | 2 | Понедельник, пятница | Баево-Паклино | 51 |

Автомобильные дороги

Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог. На исходный период дорожная сеть района представлена автомобильными дорогами регионального и местного значения.

Классификация автодорог выполнена в соответствии с Федеральным законом №257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»(ред. от 03.12.2012), постановлений Правительства РФ №209 от 11.04.2006 г. «О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации», «Вопросы определения автомобильных дорог общего пользования межмуниципального характера».

Перечни автомобильных дорог федерального значения утверждены постановлением Правительства РСФСР №62 от 24.12.1991 г. «Об утверждении перечней федеральных дорог в РСФСР».

Комитетом по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог Алтайского края и Алтайским филиалом института «ГИПРОДОРНИИ» подготовлены перечни автомобильных дорог регионального и местного значения.

Перечень автодорог местного значения Баевского района до настоящего времени не утвержден.

Все региональные дороги имеют твердое покрытие и построены по параметрам III-V технической категории. Местные автодороги, как правило, не имеют твердого покрытия и представляют собой грунтовые дороги.

Перечень автомобильных дорог, их прохождение по территории района и основные параметры приведены в таблице и в графических материалах проекта (см. Схема планируемого размещения объектов).

В целом состояние дорожной сети района нельзя признать удовлетворительной. Техническое состояние многих дорог находится в неудовлетворительном состоянии, дороги местного значения практически не имеют твердого покрытия, что препятствует транспортному сообщению в ненастную погоду.

Сводная характеристика структуры и состояния автомобильных дорог района – см. в Приложении 1 .

К недостаткам дорожной сети района также следует отнести радиально-тупиковый принцип построения схемы дорог, в результате чего движение транспорта между периферийными поселениями района осуществляется со значительными перепробегами.

По данным Комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог района на дорогах района находится 13 мостов. Все мосты выполнены из железобетонных конструкций. Техническое состояние одного моста характеризуется, как хорошее, а все оставшиеся двенадцать, как неудовлетворительное и требуют капитального ремонта.

Основные параметры и техническое состояние мостов приведены в таблице 40, а местонахождение мостов в графических материалах проекта.

Таблица 40

Состояние мостового хозяйства Баевского района

| № п/п | Наименование а/д | Местоположение | Наименование водотока | Габариты | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юдиха-Тюменцево-Баево- Александровка-В. Суетка- Знаменка- Славгород | 71+380 | р. Прослауха | 8+2*0,75 | 51,05 |
|  |  | 72+619 | р. Прослауха | 8+2*1,5 | 33,15 |
|  |  | 89+248 | болото | 7,9+2*0,6 | 19,71 |
|  |  | 105+489 | р. Чуман | 7,9+2*0,6 | 21,1 |
|  |  | 113+343 | р. Пайвенок | 8,4+2*0,45 | 21,1 |
| 2 | Романово – Завьялово – Баево – Плотава - Камень-на-Оби | 79+250 | Кулундинский магистральный канал | 8,4+2*0,45 | 47,05 |
|  |  | 85+823 | р. Кулунда | 7+2*1,0 | 156,33 |
| 3 | Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка- Плотава | 21+710 | Кулундинский магистральный канал | 8,4+2*0,45 | 47,05 |
|  |  | 38+758 | р. Кулунда | 10+2*0,5 | 63,05 |
| 4 | Луговое – Андроново – Баево | 37+650 | р. Кулунда | 8+2*0,75 | 263,5 |
| 5 | а/д К-23 – Ситниково – Паклино | 23+480 | р. Кулунда | 8+2*1,0 | 25,15 |
| 6 | Павловка – Верх-Пайва | 8+320 | р. Пайвенок | 8+2*0,75 | 9,41 |
| 7 | Плотава – Чуманка | 13+200 | р. Ганиха | 8+2*0,75 | 9,5 |

Предприятия автосервиса

Предприятия автосервиса в районе представлены автозаправочными станциями и станциями технического обслуживания. Перечень автозаправочных станций, расположенных на территории района, приведен в таблице 41.

Таблица 41

Автозаправочные станции

| № п/п | Дислокация | Колонок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС ООО «Дельта» с. Баево пер. Совхозный,17 | 4 колонки | действ. |
| 3 | АЗС-36 ОАО «НК» «Роснефть» «Алтайнефтепродукт» с. Баево ул. Забайкальная, 70 | 4 колонки | действ. |
| 4 | АЗС №1 ООО «Гермес» с. Баево ул. Партизанская, 13 | 3 колонки | действ. |
| 5 | АЗС № 2 ООО «Гермес» с. Баево ул. Партизанская, 24 | 3 колонки | действ. |
| 6 | АГЗС «Алтайкрайгазсервис»» с. Баево |  | действ. |
| 7 | АЗС ООО «Топаз» с. Ситниково. | 3 колонки | не действ. |
| 8 | АЗС с. Верх-Чуманка (на въезде со стороны с. Плотава) | 1 колонка | не действ. |
| 9 | АЗС ООО «Восход» (с. Нижнечуманка) | 2 колонки | действ. |

Таким образом в Баевском районе дислоцированы автозаправочные станции суммарной мощностью 24 колонок.

Станций технического обслуживания автомобилей на территории Баевского района нет. Планируется открыть СТО в с.Баево и с. Верх-Чуманка.

1.4.9 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Водоснабжение

Водоснабжение сельских населенных пунктов Баевского района осуществляется за счет подземных вод из существующих и вновь проектируемых разведочно-эксплуатационных скважин.

Для добычи подземных вод эксплуатационным является преимущественно водоносный комплекс верхне- и нижнемеловых отложений. Подземные воды этого комплекса широко используются населением для хозяйственно-питьевых целей с помощью артезианских скважин.

Всего артезианских скважин на территории муниципальных образовании насчитывается 15 шт. Глубина артезианских скважин составляет от 32 до 150 м. Дебит от 10 до 100 м3/ч. Длина водопроводных сетей в с. Баево – 10,1км, в с. Верх-Чуманка – 4,5км, в с. Чуманка – 1,2км, в с. Ситниково – 9км.

Воды гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные и хлоридные с минерализацией до 1 г/дм3. Общая жесткость в некоторых случаях превышает норму и составляет 9мг-экв/л.

Контроль качества питьевой воды по артезианским скважинам района осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Филиал ФГУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском и Романовском районах. Контролируется вода (питьевого водоисточника) на стадиях ее транспортировки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51593-00, СанПиН 2.1.4.1074-01 раз в месяц отбираются пробы воды на микробиологические и санитарно гигиенические пробы. Один раз в год радиологический, на содержание неорганических и органических веществ: алюминий, железо, марганец, медь, нитриты, нитраты, сульфаты, хлориды, цинк, мышьяк, свинец, ртуть, фториды, марганец и кадмий. Также берутся количественный химический анализ и производятся радиометрические исследования питьевой воды.

Вода, поступающая из артезианских скважин в разводящую сеть по санитарно-химическим показателям в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоносный горизонт современных верхне- и среднечетвертичных отложений используется населением сел, глубина колодцев и скважин от 3 до 15м. В сельских населенных пунктах района насчитывается более 160 колодцев и скважин, однако для централизованного водоснабжения они не используются.

Воды четвертичных отложений, каптирующиеся шахтными колодцами, по ряду показателей не отвечают ГОСТу «Вода питьевая». Отмечается повышенная жесткость воды и повышенное содержание железа.

Санитарно-техническое состояние водопроводных и сооружений во многих сельских поселениях - удовлетворительное.

Большинство водозаборов характеризуются высоким процентом (60-75%) износа сооружений и оборудования. Выходом из сложившейся ситуации является ремонт и замена оборудования, а также так же бурение новых скважин.

Разводящие сети водоснабжения в населенных пунктах района устроены в большинстве своем в 1970-73 гг. нуждаются в полной реконструкции. Изношенность сетей и сооружений водоснабжения превысило критический уровень и составляет почти 100%. Ежегодная замена трубопроводной сети давно не производится вместо требуемых для надежной работы 5-6%.

В 2011 году произведена реконструкция водопроводных сетей вс. Баево общей протяженностью 4 км.

По данным МУП «Тепловые сети Баевского Сельского Совета» за 2012 г для водоснабжения села Баево из подземных источников было забрано 60,2 тыс. м3 воды из них: 8,4 тыс. м3 на собственные нужды, 34 тыс. м3 на нужды населения, 11 тыс. м3 на нужды государственных учреждений и 6,8 тыс. м3 на остальные нужды. Общие эксплуатационные запасы подземных питьевых вод составляют 164 м3/сут.

На расчетный срок объем водопотребления в сельской местности (население, промышленность, животноводство) составит около 0,8 тыс. м3/сут., в том числе питьевого качества около 0,8 тыс. м3/сут.

В дальнейшем основным источником водоснабжения сельских населенных пунктов Баевского района в дополнение к существующему водоснабжению также будут служить подземные воды верхне- и нижне- меловых отложений из вновь проектируемых скважин, оборудованные по проектам насосными станциями, водонапорными башнями для хранения воды и системы водоподготовки.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

Водоснабжение с. Баево будет осуществляется из подземных водоисточников. Вода поступающая в распределительную сеть села по органолептическим показателям (цветность, мутность и др.) и по обобщенным показателям (остаточный свободный хлор, окисляемость) отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Что касается исследований питьевой воды на количественный химический анализ, то в большинстве случаев она соответствует гигиеническим требованиям СанПиНа. В пробах периодически отмечается повышенная жесткость воды.

В перспективе основным источникам водоснабжения с. Баево будет служить подземный водозабор, с общим количеством артезианских скважин 3 штуки и производительностью 0,8 тыс. м3/сут, расчет принят согласно СНиП 2.04.03-85* . Для промышленных предприятий основным источником будет служить также вода из собственных артезианских скважин.

Водоснабжение сельских населенных пунктов Баевского района осуществляется в основном за счет подземных вод.

Вода, поступающая из артезианских скважин в разводящую сеть по санитарно-химическим показателям в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Воды четвертичных отложений, каптирующиеся шахтными колодцами, по ряду показателей не отвечают ГОСТу «Вода питьевая». Отмечается повышенная жесткость воды и повышенное содержание железа.

Санитарно-техническое состояние водопроводных систем и сооружений во многих сельских поселениях - удовлетворительное.

Разводящие сети водоснабжения в населенных пунктах района устроены в большинстве своем в 1970-73гг. нуждаются в значительной или полной реконструкции. Изношенность сетей и сооружений водоснабжения превысило критический уровень и составляет 70-75%.

Для улучшения качества подаваемой в сеть воды и доведения её до норм ГОСТ «Вода питьевая» в Баевском районе необходимо провести следующие мероприятия:

Создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны трех поясов: первая зона санитарной охраны с радиусом 30 метров, вторая зона санитарной охраны с радиусом 95 метров, третья зона санитарной охраны с радиусом 650 метров и пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов;

Провести замену изношенных водонапорных башен и водопроводных сетей вс. Баево и в других населённых пунктах.

Проектные предложения на I очередь до 2023 г.

Схемой территориального развития Баевского района предусматривается обеспечение промышленного водоснабжения с. Баево водой из подземных источников в нужном количестве. Рекомендуется организация оборотного водоснабжения и повторного использования воды для промышленных предприятий. Для промышленного водоснабжения допускается использование воды питьевого качества только предприятиями с технологией, требующей воду питьевую, или предприятиями с небольшим водопотреблением.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети. Водоснабжение сельских поселений на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, строительства резервуаров чистой воды, перехода на пожаротушение через гидранты и ввода водопровода во все дома и общественные здания.

Проектные предложения на II очередь до 2033 г.

Довести до каждого жилого здания в районе централизованный водопровод с чистой водой. Построить очистные сооружения и насосные станции для транспортирования воды.

Водоотведение

Водоотведение всех населенных пунктов Баевского района предусматривает утилизацию хозяйственно-бытовых стоков населения методом сброса на рельеф, а навоз с ферм на поля запахивания. Стоки от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией сбрасываются в выгребные ямы и по мере накопления вывозятся спецмашинами в места, согласованные с ЦГУЗ района, на поля фильтрации, при этом загрязнение территории водозаборов исключается.

В селе Баево хозяйственно-бытовые стоки из ям транспортируются на двух ассенизаторских машинах на поля фильтрации. Площадь полей фильтрации составляет около 0,55га. Обще годовой сброс приближается к 11,68 тыс. м3/год.

Схемой территориального развития Баевского района намечается в центрах муниципальных образований и перспективных населенных пунктах, не имеющих канализационных сетей поэтапное развитие систем канализации с подключением на 1-ю очередь строительства общественных зданий, и на перспективу одноэтажной застройки.

Для поддержания необходимого уровня производственного контроля и обеспечения химико-биологической очистки производственных и бытовых вод необходимо:

предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений для очистки бытовых стоков и ливневых сетей в центрах муниципальных образований и перспективных населённых пунктах;

создать вс. Баево новый комплекс по очистке сточных вод, учитывающий специфику их состава;

предусмотреть строительство ливневой канализации в с. Баево;

построить новые очистные сооружения на крупных производственных предприятиях, внедряя прогрессивные технологии, например готовые комплексы очистных сооружений Эколос или Эколайн;

создать в местах сброса крупных сельскохозяйственных комплексов и ферм очистные сооружения очистки жидких отходов и бытовых стоков от азота аммония, пестицидов и нитритов;

оборудовать все водозаборные и сбросные сооружения аппаратурой для учёта забираемых и сбрасываемых вод;

оборудовать существующие АЗС и нефтехранилища, а также вновь построенные АЗС местными очистными сооружениями ливневых сточных вод.

Теплоснабжение

Все котельные работающие на твердом топливе – угле.

Централизованным теплоснабжением не охвачены районы существующей частной малоэтажной застройки. Теплоснабжение потребителей частной застройки осуществляется от печей на твердом топливе.

Система теплоснабжения прокладывается под землей. Теплоноситель - горячая вода по температурному графику 95 - 70 °С;

Система трубопроводов – двухтрубная

Современное состояние тепловых сетей

Тепловые сети двухтрубные. Теплоноситель - вода с параметрами 95-70°С. .

Тепловые сети прокладываются подземно в непроходных железобетонных каналах. Глубина заложения подземных тепловых сетей 1.5-2.0 м.

Трубопроводы прокладываются из труб ГОСТ 10704-91 стальных электросварных прямошовных термически обработанных из стали марки 10 по ГОСТ 1050-88*.

Тепловые сети находятся в ветхом состоянии и требуют реконструкции, ввелись в эксплуатацию они до 2000 года со сроком службы 10 лет, за предыдущий год в селе Баево было заменено 35 метров теплосетей из существующих 4,68 км.

Характеристика структуры и состояния тепловых сетей района приведена в приложении 2 – «Тепловые сети».

Проектные предложения на I очередь до 2023 г.

К обеспечению централизованным теплоснабжением на I очередь предусмотрены 2 проектируемых жилых 2-х этажных секционных дома по ул. Ленина и сохраняемый жилой фонд, который был обеспечен централизованным теплоснабжением на 01.01 2013 г.

1-2-х этажная усадебная застройка, запланированная на I очередь строительства не предусматривает централизованного теплоснабжения. Отопление усадебных построек автономное.

Проектные предложения на II очередь до 2033 г.

На II очередь строительства и на расчетный период до 2033г. теплоснабжение проектируемых потребителей выполнить на базе центральной котельной. Проверить существующие магистральные тепловые сети на пропускную способность, в связи с увеличением тепловой нагрузки и при необходимости переложить на больший диаметр. Во всех котельных провести реконструкцию с заменой устаревшего оборудования.

Газоснабжение

В основу разработки схемы газоснабжения положены:

программа газификации Баевского района на базе природного газа на 2013-2023 гг;

прогноз социально-экономического развития Баевского района на долгосрочную перспективу 2013-2033 гг.;

Схема газопроводов высокого давления на территории Баевского района, представленная ОАО «Алтай Газпром».

Цели и задачи газоснабжения

Строительство межпоселковых и поселковых газораспределительных сетей;

наращивание темпов газификации, расширение газовых сетей и систем газораспределения, обеспечивающих увеличение поставок природного газа;

повышение надежности и безопасности газоснабжения.

Таблица 42

Реализация сжиженного газа по Баевскому району

| Наименование | 2005г | 2006г | 2007г | 2008г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация кг | 38620 | 354300 | 312100 | 271600 |
| Количество плит | 5010 | 4561 | 4482 | 4426 |
| Расход газа на 1 плиту кг | 77 | 77,6 | 69,6 | 61,3 |

Источником газоснабжения Баевского района является сжиженный газ, который привозится в район специализированным транспортом, централизованного газоснабжения на данный момент не существует.

Проектные предложения на I очередь до 2023 г.

В целях обеспечения населения и объектов потребления газом: проложить участок магистрали газопровода Барнаул – Баево, его общая протяженность составит 24,5км с рабочим давлением 1,2МПа. Провести газификацию: с. Баево, с. Прослауха, с. Верх-Чуманка, с. Капустинка, с. Плотава и с. Чуманка.

Таблица 43

Характеристика предлагаемых межпоселковых газопроводов 0,6 Мпа из полиэтиленовых труб

| № | Наименование населенного пункта | Численность насел, чел. | Место врезки | Раб.дав. МПа | Диаметр | Вид прокладки | Протяж. км | Протяж. по селу, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС Баево | 5 005 | с. Баево | 0,6 | 63 | подземная | 0,54 | 31,5 |
| 2 | ГРС Баево | 506 | с. Прослауха | 0,6 | 63 | подземная | 13,334 | 7,82 |
| 3 | с. Прослауха | 41 | с. Капустинка | 0,6 | 63 | подземная | 3,147 | 2,19 |
| 4 | ГРС Баево | 813 | с. Плотава | 0,6 | 63 | подземная | 23,231 | 10,882 |
| 5 | с. Плотава | 1 002 | с. Верх-Чуманка | 0,6 | 63 | подземная | 12,507 | 14,467 |
| 6 | с. Верх-Чуманка | 258 | с. Чуманка | 0,6 | 63 | подземная | 13,262 | 5,24 |

Проектные предложения на II очередь до 2033 г.

Для газификации населенных пунктов, не охваченных проектом газоснабжения природным газом предусмотрим следующие мероприятия:

проложить магистраль на Завьялово и Верх-Суетку протяженностью 53,648 км с рабочим давлением 1,2МПа

обеспечить природным газом населенные пункты, не вошедшие в программу газификации, разработанную ОАО «АлтайГазпром»: с. Верх-Пайва, с. Нижнечуманка, с. Покровка, с. Павловка, с. Рыбные Борки, с. Нижнепайва, с. Паклино, с. Сафроново, с. Плотава, с. Ситниково.

Предполагается подземная прокладка межпоселковых газопроводов высокого давления, Р<0,6 МПа с применением полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95.

Таблица 44

Характеристика предлагаемых межпоселковых газопроводов 0,6Мпа из полиэтиленовых труб

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность насел, чел. | Место врезки | Раб.дав. МПа | Диаметр | Вид прокладки | Протяж км | Протяж по селу, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС Ситниково | 824 | с. Ситниково | 0,6 | 63 | подземная | 10,25 | 9,6 |
| 2 | ГРП | 328 | с. Паклино | 0,6 | 63 | подземная | 3,375 | 6,6 |
| 3 | с. Ситниково | 289 | с. Сафроново | 0,6 | 63 | подземная | 12,76 | 3,6 |
| 4 | ГРС Нижнечуманка | 881 | с. Нижнечуманка | 0,6 | 63 | подземная | 0,04 | 9,9 |
| 5 | ГРС Нижнечуманка | 82 | с. Рыбные Борки | 0,6 | 63 | подземная | 4,36 | 1,7 |
| 6 | с. Рыбные Борки | 258 | с. Покровка | 0,6 | 63 | подземная | 12,32 | 4,2 |
| 7 | ГРС Павловка | 88 | с. Павловка | 0,6 | 63 | подземная | 0,15 | 2,95 |
| 8 | с. Павловка | 362 | с. Нижнепайва | 0,6 | 63 | подземная | 11,176 | 7,5 |
| 9 | с. Нижнепайва | 811 | с. Верх-Чуманка | 0,6 | 63 | подземная | 11,669 | 11,4 |

Полиэтиленовым трубам не требуется электрохимическая защита и в этом их преимущество перед стальными газопроводами. Прокладка межпоселковых газопроводов вдоль дорог при соблюдении всех требований СНиП упрощает доставку труб и улучшает условия строительства и эксплуатации.

Проектные решения, принятые в схеме, соответствуют требованиям экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных схемой мероприятий.

Предложения по повышению безопасности газораспределительных сетей и газонаполнительных станций:

В целях повышения безопасности газораспределительных сетей необходимо своевременно проводить диагностику газопроводов и оборудования ГРП, ГРПШ, отключающих устройств и другие мероприятия, обеспечивающие надежную и безопасную работу всей системы газоснабжения. Диагностирование газопроводов проводится по истечении срока службы в целях определения технического состояния газопроводов и установления ресурса его дальнейшей эксплуатации.

Досрочное диагностирование газопроводов назначается в случаях аварий, вызванных коррозийными разрушениями стальных газопроводов, а также разрывом сварных стыков.

Ограничения по использованию газораспределительных сетей. Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны в соответствии с Правилами газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000 г.

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности её повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров-с противоположной стороны;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (включая ГРП шкафного типа) в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода.

Отключающие устройства.

Существующая сеть газопроводов имеет свою систему отключающих устройств. На вновь сооружаемых участках газопроводов отключающие устройства необходимо устанавливать в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»: на входе и выходе у ГРП и ГРПШ;для отключения отдельных участков газопровода с целью обеспечения безопасности и надежности газоснабжения.

Внутрирайонная газораспределительная сеть высокого давления предусмотрена подземной прокладкой и частично закольцована.

ГРП и ГРПШ, которые предусмотрены для снижения давления газа, являются надземными сооружениями, они оборудованы байпасами или вторыми резервными нитками.

Для объектов особой важности и объектов, продолжающих работать в военное время газораспределительные станции (ГРС) и газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ) должны быть оборудованы подземными обводными газопроводами (байпасами) с установкой на них отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а также устройствами перемычек между тупиковыми газопроводами.

Подземные байпасы должны обеспечивать подачу газа в систему газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРС и ГРП.

Электроснабжение

В развитии электроэнергетики Алтайского края и в частности Баевского района большую роль играет деятельность филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - «Алтайэнерго» ПО СЭС Баевский РЭС».

Электроснабжение Баевского района в настоящее время осуществляется от Алтайской энергосистемы, входящей в состав объединенной энергетической системы (ОЭС) Западной Сибири.

Электроснабжение потребителей Баевского района осуществляется через электроподстанции 110, 35, 10 кВ, принадлежащие энергоснабжающей компании ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - «Алтайэнерго» ПО СЭС Баевский РЭС» и связывающие их воздушные линии электропередач следующими способами:

от ПС Завьялово, котораярасположена в Завьяловском районе Алтайского края электроэнергия поступает одной цепью 110 кВ (ЗБ-198) на электроподстанцию Баево ПС №11 — 110/35/10 кВ и далее (БЧ-35, затем ЧЗ-36)на ПС Зятьково (Панкрушихинский район);

от ПС Зявьялово, Завьяловского района Алтайского края электроэнергия поступает одной цепью 110 кВ (ЗБ-198) на электроподстанцию Баево ПС №11 - 110/35/10 кВ и далее 110 кВ (БЧ-35)наВерх-Чуманка ПС №28 – 110/10 кВ;

от Баево ПС №11 — 110/35/10 кВ, которая расположена в Баевском районе Алтайского края электроэнергия поступает одной цепью 35 кВ (БЧ-310) на электроподстанцию Нижнечуманка ПС №36 - 35/10 кВ и далее (ЧП-312) на Верх-Пайва П №18 - 35/10 кВ;

отБаево ПС №11 — 110/35/10 кВ электроэнергия одной цепью 35 кВ (БС-302) поступает на Ситниково ПС №15 - 35/10 кВ;

от Нижнечуманка ПС №36 — 35/10 кВ электроэнергия одной веткой ВЛ-10 кВ (Л36-10) поступает в поселок Рыбные Борки и далее в село Покровка;

от Нижнечуманка ПС №36 — 35/10 кВ электроэнергия одной веткой ВЛ-10 кВ (Л36-1) поступает в село Павловка;

от Нижнечуманка ПС №36 — 35/10 кВ электроэнергия одной веткой ВЛ-10 кВ (Л36-2) поступает в село Верх-Чуманка;

отВерх - Пайва ПС №18 — 35/10 кВ электроэнергия одной веткой ВЛ-10 кВ (Л18-1) поступает в село Нижнепайва и далее в село Павловка;

от Верх-Пайва ПС №18 - 35/10 кВ электроэнергия одной веткой ВЛ-10 кВ (Л18-1) поступает в село Нижнепайва - Павловка;

отВерх-Чуманка ПС №28 - 110/10 кВ электроэнергия одной веткой ВЛ-10 кВ (Л28-5) поступает в село Чуманка;

отВерх-Чуманка ПС №28 - 110/10 кВ электроэнергия одной веткой ВЛ-10 кВ (Л28-3) поступает в село Плотава;

от Ситниково ПС №15 - 35/10 кВ электроэнергия одной веткой ВЛ-10 кВ (Л15-10) поступает в село Паклино;

от Ситниково ПС №15 - 35/10 кВ электроэнергия одной веткой ВЛ-10 кВ (Л15-12) поступает в село Сафроново, Капустинка;

от Ситниково ПС №15 - 35/10 кВ электроэнергия одной веткой ВЛ-10 кВ (Л15-3) поступает в село Соболи Завьяловского района;

отБаево ПС№11 — 110/35/10 кВ электроэнергия одной веткой ВЛ-10 кВ (Л11-16) поступает в село Прослауха и далее в село Капустинка;

отБаево ПС№11 — 110/35/10 кВ электроэнергия одной веткой ВЛ-10 кВ (Л11-4) поступает в село Нижнечуманка;

отБаево ПС№11 — 110/35/10 кВ электроэнергия одной веткой ВЛ-10 кВ 
(Л11-15) поступает в село Плотава.

Рисунок 7. Карта-схема объектов электроснабжения Баевского района

Необходимо также отметить, что для бесперебойного электроснабжения района электроэнергией, также поступает по линии ВЛ-35 кВ от Баево ПС №11 — 110/35/10 кВ на электроподстанцию Нижнечуманка ПС №36 35/10 кВ и далее на электроподстанцию Верх-Пайва ПС №18 35/10 кВ. От Баево ПС №11 — 110/35/10 кВ на электроподстанцию Ситниково ПС №15 35/10 кВ.

Далее через электроподстанции 110, 35, 10 кВ, связывающие их воздушные линии электропередач, имеющие разветвленную кольцевую схему, обеспечиваются электроэнергией важнейшие объекты с. Баево и Баевского района.

Согласно данным представленными Управлением перспективного развития филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - «Алтайэнерго» ПО СЭС Баевский РЭС» - загруженность электрооборудование распределительных сетей и понижающих трансформаторных подстанций Баевских районных электросетей составила в 2009 г. 350 млн. кВт/ч. Суммарная мощность установленных на понижающих подстанциях 110 кВ и 35 кВ силовых трансформаторов составляет 18,982 тыс. кВ.

Наиболее крупные потребители электроэнергии в районе: ОАО «Баевское ХПП», ООО Мельница «БАС», ООО «Восход», СПК «Русь».

Характеристика структуры и состояния электросетевого хозяйства района приведена в приложении 3 – «Электроснабжение».

Таблица 45

Подстанции Баевского района

| Название населенного пункта | Количество трансформаторов | Мощность | Напряжение | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Баево | 2 | 6300, 10000 | 110/35/10 | 60% |
| с. Верх-Чуманка | 2 | 2500, 2500 | 110/10 | 60% |
| с. Нижнечуманка | 2 | 2500, 4000 | 35/10 | 60% |
| с. Ситниково | 2 | 1600, 1600 | 35/10 | 60% |
| с. Верх-Пайва | 1 | 2500 | 35/10 | 60% |

Общее количество ТП (КТП)-10/04кВ составляет 117 штук и они с высокой степенью износа. Длины сети: с напряжением 110кВ – 61км, с напряжением 35кВ – 75км, с напряжением 10кВ – 347,46км, с напряжением 0,4кВ – 167,191 км.

ОАО «Алтайэнерго Баевский РЭС» загружено даже в осенне-зимний период менее чем на 40% от номинальной мощности, установленного на подстанциях оборудования. Таким образом, распределительные электрические сети способны довести до потребителя в два с половиной раза большее количество электроэнергии. Дефицитных в этом смысле поселений на территории Баевского района нет. Дефицит может возникнуть лишь при недостаточном производстве электрической энергии на генерирующих станциях или при преднамеренном ограничении ее подачи в район от генерирующих станций.

Существующие в настоящее время чисто технические возможности электроснабжения позволяют успешно функционировать и развиваться хозяйственному комплексу района и его отдельным отраслям. Однако тарифная политика сегодняшнего дня оказывается для многих потребителей серьезной проблемой. Многие хозяйствующие субъекты по району за последние годы перестали существовать, обанкротились, сократили свое производство и электропотребление, отказались от электроснабжения многих своих ранее действовавших и необходимых объектов. По этой причине более десятков километров распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ по Баевскому району оказались ненужными, были демонтированы или даже просто разворованы «охотниками» за цветными металлами. При возобновлении деятельности предприятий, хозяйств, отраслей электрические сети готовы к увеличению потребления электрической энергии по району в 2-3 раза без увеличения мощности существующих трансформаторов на подстанциях Баевских РЭС.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев коридоры воздушных ЛЭП вносят планировочное ограничение в виде охранных (технических) зон, не подлежащих застройке.

Охранная зона — территория с особым режимом землепользования и природопользования, выделяемая вокруг особо ценных природных объектов, объектов исторического и культурного наследия, водных источников, гидрометеорологических станций, геодезических пунктов в целях их охраны и защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий, а также вдоль линии связи, электропередачи, магистральных трубопроводов, систем газоснабжения, земель транспорта для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения.

Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением правил охраны электрических сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей до 1000 вольт», утвержденными постановлением Совета Министров СССР №662 от 11.09.1972 г. за охранные зоны электрических сетей напряжением до 1000 В устанавливаются:

вдоль воздушных линий электропередачи (за исключением ответвлений к вводам в здания) в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от проекции крайних проводов на поверхность земли (при не отклоненном их положении) на 2 м с каждой стороны;

вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от крайних кабелей на 1метр с каждой стороны, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами — на 0,6 м в стороны зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы;

вдоль подводных кабелей линий электропередачи в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на 100 м с каждой стороны.

в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными постановлением Совета Министров СССР №255 от 26.03.1984 г. за охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт устанавливаются:

вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

до 20 кВ по 10 м от оси линии в каждую сторону;

35 кВ по 15 м от оси линии в каждую сторону;

110 кВ по 20 м от оси линии в каждую сторону;

150, 220 кВ по 25 м от оси линии в каждую сторону;

330, 500, 400 (переменный ток) кВ по 30 м от оси линии в каждую сторону.

вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие) в виде воздушного пространства на водной поверхностью водоемов, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100м, для несудоходных водоемов на расстоянии предусмотренном охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних кабелей на расстоянии 1 м;

вдоль подводных кабельных линий электропередачи в виде водного

пространства от водной поверхности до дна, ограниченного

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от

крайних кабелей на 100 м с каждой стороны.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» утвержденными постановлением Совета Министров СССР №662 от 11.09.1972г. и - правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными постановлением Советом Министров СССР №255 от 26.05.1984 г. в охранных зонах электрических сетей в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается физическим и юридическим лицам, являющимся правообладателями земельных участков:

осуществлять строительные, монтажные, взрывные, работы, производить посадку и вырубку деревьев, устраивать спортивные площадки и площадки для игр, складировать корма удобрения топливо и другие материалы;

устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м, также стоянки автомобильного и груженого транспорта, машин и механизмов;

запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей или привести к их повреждениям, и в частности:

набрасывать на провода и привязывать к опорам и проводам посторонние предметы, влезать на опоры, загромождать проходы к ним и сбрасывать на провода снег с крыш зданий;

открывать помещения электрических сооружений, производить подключения и переключения в электрических сетях, разводить огонь вблизи вводных и распределительных устройств, воздушных линий электропередач и охранных зонах кабельных линий электропередачи;

производить снос или реконструкцию зданий, мостов, туннелей, железных и шоссейных дорог и других сооружений в местах, где проходят воздушные кабельные линии электропередачи или установлены водные распределительные устройства, без предварительного выноса указанных линий и устройств застройщиками по согласованию организациями, эксплуатирующими электрические сети.

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения шпалеры для виноградников и садов, складывать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов;

посторонним лицам находиться на территории и помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

устраивать всякого рода свалки в охранных зонах электрических сетей и вблизи них;

огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к электрическим сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений электросетей.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи производятся землепользователями с предварительным уведомлением предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти линии.

На землях, находящихся в охранных зонах воздушных линий электропередач, работы связанные с временным затоплением земель, производятся по согласованию между землепользователями и предприятиями (организациями), в ведении которых находятся эти линии.

Организации, эксплуатирующие электрические сети, имеют право приостановить работы в охранной зоне линий электропередачи, выполняемые другими организациями с нарушением настоящих Правил.

Проектные предложения на I очередь до 2023г.

Поэтому первостепенной задачей для всех коммунальных служб, объектов здравоохранения, водоснабжения, теплоснабжения, хозяйствующих объектов должно быть принятие мер по повышению надежности электроснабжения объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями. Во всех населенных пунктов района необходимо обеспечить двусторонним электроснабжением от независимых источников питания. Это касается объектов водоснабжения и здравоохранения, объектов соцкультбыта, крупных объектов агропромышленного комплекса.

Проектные предложения на II очередь до 2033г.

Второе перспективное направление это электробезопасность электроустановок. Необходимо в населенных пунктах менять металлические трансформаторные подстанции на более безопасные и надежные в плане электроснабжения, закрытые ТП. Прикосновение, даже случайное, к металлическому корпусу КТП может стать смертельно опасным для людей и домашних животных в случае повреждения элементов внутри КТП. Тоже можно сказать и о воздушных линиях электропередач. Электрические сети должны стать максимально безопасными для окружающих.

Связь

Телефонная связь

Сеть телефонной связи общего пользования предназначена для возмездного оказания услуг электросвязи любому пользователю на территории Российской Федерации.

Сеть связи общего пользования представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Сеть телефонной связи общего пользования Баевского района интегрирована в инфраструктуру телефонной связи и имеет присоединение к сетям телефонной связи общего пользования других субъектов Российской Федерации, а также иностранных государств.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов должны содействовать организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

Услуги электросвязи жителям Баевского района предоставляет компания ОАО «Ростелеком».

Общая монтированная емкость всех станций района, составляет на 01.10.2013 г. 2,84 тыс. номеров. Телефонная плотность, характеризующая обеспеченность телефонами в районе, составляет: по ГТС – 205 на 1000 жителей (при средней по РФ – 2,996);

Показатели телефонной плотности Баевского района в удовлетворительном состоянии.

Существующее оборудование и техническое состояние сетей электросвязи общего пользования удовлетворяет не полностью потребности населения в услугах связи, таких, как доступ к информации с использованием технологий «Интернет», «Передача данных» — (ПД) (универсальные услуги связи).

Соединительные линии от Центральной АТС до сельских оконечных станций ОС выполнены с использованием кабеля типа КСПП 1*4*0,9 и КСПП 1*4*1,2. Средний срок службы кабелей с металлическими жилами 20-25 лет, они являются морально устаревшими, имеют недостаточную пропускную способность современных трафиков связи и не отвечают современным требованиям по передаче данных, с использованием инфокоммуникационных технологий.

Все населенные пункты Баевского района оборудованы цифровыми  станциями МС-240.

Кабельная сеть в целом на территории района изношена на 60%.

Остальные населенные пункты района, в которых нет собственно автоматических телефонных станций, имеют Абонентские Окончания (АО), либо обеспечиваются телефонной связью в рамках постановления Правительства РФ №241 от 21.04.2005г. «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи» (установлены таксофоны).

Характеристика структуры и состояния систем связи района приведена в приложении 4 – «Телефонные сети».

Подвижная (сотовая) связь

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям Баевского района представляют такие операторы (сотовой) связи как: филиал ОАО «ВымпелКом», филиал ОАО «МТС», отделение Сибирского филиала ОАО «МегаФон».

Таблица 46

Охват территории подвижной (сотовой) связи

| Населенный пункт | Билайн | МТС | Мегафон |
| --- | --- | --- | --- |
| с Баево | + | + | + |
| с. Нижнечуманка | + |  |  |
| с. Плотава | + | + | + |
| с. Ситниково | + | + |  |

Остальные села входят в зону удовлетворительного сигнала, либо в зону вероятного сигнала.

Почтовая связь

Сеть почтовой связи Баевского района принадлежит ОПС «Каменскому почтамту» ОСП УФПС Алтайского края филиала ФГУП « Почта России» и является частью единого производственно-технологического комплекса технических и транспортных средств, обеспечивающего прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств на всей территории Российской Федерации, а также между организациями почтовой связи, находящимися под юрисдикцией разных государств.

Регулирование деятельности операторов почтовой связи на территории Российской Федерации осуществляется Федеральным законом от 17.07.1999 г. №176-ФЗ «О почтовой связи». Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение конституционных прав каждого свободно получать, передавать и распространять информацию, на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Устанавливает систему правовых гарантий формирования и эффективного функционирования почтовой связи на территории Российской Федерации в целях укрепления и развития взаимодействия участников экономических, социальных и политических отношений, реализации потребностей населения в услугах почтовой связи.

Доставка корреспонденции на Баевский почтамт осуществляется на автомашине из Каменского почтамта. Далее, после сортировки на почтамте также автотранспортом корреспонденция доставляется на все почтовые отделения района, откуда, уже непосредственно до адресата доставку производят почтальоны пешим порядком.

На территории района имеется тринадцать отделений почтовой связи в с. Баево, с. Верх-Пайва, с. Верх-Чуманка, с. Нижнечуманка, с. Покровка, с. Павловка, с. Нижнепайва, с. Паклино, с. Сафроново, с. Плотава, с. Чуманка, с. Прослауха, с. Ситниково

Еще два населенных пунктов, обслуживаются с ближайших к ним отделений почтовой связи, к которым они прикреплены, это п. Капустинка и п. Рыбные Борки.

В почтовых отделениях Баевского района задействованы в работе 46 человек и два автомобиля.

Годовая подписка села Баево за предыдущий год составляет 1124 двора из существующих 1948 и количество доставляемых экземпляров 2013, по всему району 2542 экземпляра.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №241 от 21.04.2005 г. «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи», на территории установлены Пункты Коллективного Доступа в Интернет. ПКД необходимы для обеспечения предоставления пользователю универсальными услугами связи, возможности передачи сообщений электронной почтой, доступа к информации с использованием инфокоммуникационных технологий.

Таблица 47

Данные по отделениям почтовой связи

| № п/п | Населенные пункты, обслуж. узлом связи | Принадлежность, наименование объектов п/связи, | Индекс | Оснащенность узла связи (ПКД) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Баево | Баево, п/о | 658510 | пеший ход | здание требует ремонта |
| 2 | с. Верх-Пайва | Верх-Пайва, п/о | 658507 | пеший ход | здание требует ремонта |
| 3 | с. Верх-Чуманка | Верх-Чуманка, п/о | 658505 | пеший ход | здание требует ремонта |
| 4 | с. Нижнечуманка | Нижнечуманка, п/о | 658501 | пеший ход | здание требует ремонта |
| 5 | с. Покровка | Покровка, п/о | 658513 | пеший ход | здание требует ремонта |
| 6 | с. Павловка | Павловка, п/о | 658502 | пеший ход | здание требует ремонта |
| 7 | п. Рыбные Борки | Нижнечуманское - | 658501 | пеший ход | - |
| 8 | с. Нижнепайва | Нижнепайва, п/о | 658508 | пеший ход | здание требует ремонта |
| 9 | с. Паклино | Паклино, п/о | 658514 | пеший ход | здание требует ремонта |
| 10 | с. Сафроново | Сафроново, п/о | 658515 | пеший ход | здание требует ремонта |
| 11 | с. Плотава | Плотава, п/о | 658516 | пеший ход | здание требует ремонта |
| 12 | с. Чуманка | Чуманка, п/о | 658517 | пеший ход | здание требует ремонта |
| 13 | с. Прослауха | Прослаухинское, п/о | 658519 | пеший ход | здание требует ремонта |
| 14 | п. Капустинка | Прослаухинское, - | 658519 | пеший ход | - |
| 15 | с. Ситниково | Ситниково, п/о | 658503 | пеший ход | здание требует ремонта |

В целом размещение объектов почтовой связи на территории Баевского района соответствует Приказу Министерства связи СССР №178 от 27.04.1981 г. «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи».

В плане доступности услуги почтовой связи общего пользования для населения района можно считать достаточными и соответствующими Федеральному Закону №176-ФЗ от 17.07.1999 г. «О почтовой связи».

Однако можно выделить несколько основных проблемных вопросов:

Отсутствие в нормативно-правовых актах норм об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи. Большинство этих помещений предоставляется по договорам аренды муниципальной собственности и не приспособлены для нормальной работы сотрудников почтовой связи;

Отсутствие государственной поддержки Федеральной почтовой связи в части компенсации затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов;

Отсутствие поддержки в оснащении объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации, автомобильным транспортом;

Систематическое повышение арендных и иных видов платежей объектами почтовой связи, налога на землю, прибыли, имущество, транспорт;

Отсутствие содействия в приоритетном заключении договоров между органом Федеральной почтовой связи и организациями по приему всех видов платежей, а также различного рода выплат.

В результате отсутствия этих видов поддержки остается низким уровень технико-технологической оснащенности почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

Телевизионное вещание

В настоящее время на территории Баевского района имеется ретрансляторы радиотелевизионного вещания, обеспечивающий охват населения района телевизионным сигналом, обслуживанием занимается филиал «Алтайский краевой радиотелевизионный передающий центр». Охват населения района телевизионным вещанием частично осуществляется от ретрансляторов, расположенных в соседних районах и личных спутниковых антенн.

Вс. Баево пункт телевещания оборудован тремя установками по 100Вт и двумя установками по 10Вт для приема аналогового ТВ и одной установкой 100Вт для цифрового ТВ. Такие населенные пункты как: с. Ситниково, с. Паклино, с. Нижнечуманка, с. Верх-Пайва, с. Верх-Чуманка, с. Чуманка оборудованы маломощными установками мощностью 1Вт.

В зону слабого или вероятного приема попадают следующие населенные пункты: с. Прослауха, с. Сафроново, с. Покровка.

В таблице приведены данные по существующим объектам телевизионного вещания.

Таблица 48

Обеспечение населения Баевского района телевизионным вещанием

| № п/п | Место установки ретранслятора | Высота АМС | Транслируемые программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Баево | 27 м | 10 каналов цифрового ТВ, 3 радио 5 каналов аналогового ТВ |
| 2 | с. Верх-Пайва | 12 м | 10 каналов цифрового ТВ, 3 радио 1 канал аналогового ТВ |
| 3 | с. Верх-Чуманка | 12 м | 10 каналов цифрового ТВ, 3 радио |
| 4 | с. Нижнечуманка | Менее 10 м | Первый канал (ОРТ), Россия 1, Россия – 2 (спорт) |
| 5 | с. Нижнепайва | Менее 10 м | ОРТ (первый канал) |
| 6 | с. Паклино | Менее 10 м | Россия 1, Россия-2 (спорт) |
| 7 | с. Чуманка | Менее 10 м | ОРТ (первый канал) |
| 8 | с. Ситниково | 12 м | 10 каналов цифрового ТВ, 3 радио 1 канал аналогового ТВ |

- Прием телевизионного вещания в остальных населенных пунктах района , осуществляется с ретрансляторов соседних районов.

Зона охвата района телевизионными программами очень низка, что не соответствует распоряжению Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996г. «О введении нормативов охвата населения многопрограммным телевещанием».

В настоящее время цифровым вещанием охвачены с. Баево, Верх-Пайва, Верх-Чуманка, Ситниково. В с. Чуманка переход на цифровое вещание планируется в ближайшее время.

Радиовещание

Баевский район не оснащен проводным аналоговым радиовещанием, кромес. Баево - там производится трансляция волны «Радио России».

Радиовещание в селах, имеющих доступ к цифровом ТВ, осуществляется посредством возможностей телесигнала.

Проектные предложения по развитию связи на территории МО Баевский район

Проектные предложения по развитию почтовой связи

Настоящим проектом предусматривается следующие мероприятия по улучшению функционирования почтовой связи района:

Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

Оснастить объекты почтовой связи компьютерами, оргтехникой и средствами связи.

Предусмотреть обновление парка машин и увеличение их численности.

Проектные предложения по развитию телефонной связи

Настоящим проектом рекомендуется два варианта развития сети телефонной связи на территории района.

Вариант 1: Широкое развитие сетей связи за последние годы привело не только к увеличению номерной емкости АТС и объема линейно-кабельных сооружений, но и предъявило новые, более высокие требования к качеству связи.

Существующая сельская телефонная сеть Баевского района построена на основе АТС координатного типа. Для улучшения качества связи, а также возможности предоставления широкого спектра услуг, проектом рекомендуется замена существующих АТС координатного типа на электронные (цифровые) станции. Цифровые станции с программным управлением имеют гибкую блочную архитектуру, отличаются малыми габаритами, низким энергопотреблением, высокой степенью защиты от перегрузок по питанию и высоковольтных разрядов. По абонентским линиям АТСЭ оказывает большой объем дополнительных видов обслуживания, не требует специальных помещений, кондиционирования. Станция обладает развитой системой диалога с оператором, позволяет передавать, принимать и обрабатывать не только телефонную и междугороднюю связь, но и видеосвязь, Интернет, передачу данных. С учетом положительной динамики демографической ситуации в районе проектом рекомендуется увеличение номерной емкости существующих объектов АТС. Существующие соединительные линии связи между АТС и СТС организованы на кабеле КСПП 1*4*1,2 с металлическими жилами и аппаратурой уплотнения Makom MX. На каждый населенный пункт проложен отдельный кабель КСПП 1*4*1,2. Износ СЛ на внутризоновой сети Баевского района составляет порядка 60%. На современном этапе развития технологий в области связи используются кабели со стекловолоконными жилами, не требующие уплотнения.

ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) могут быть любой емкости волокон и позволяют выделять волокна на промежуточные населенные пункты, по трассе прокладки соединительного тракта АТС- СТС- и т. д. Это экономично в строительстве и эксплуатации объектов связи при создании мультисервисной сети.

Для осуществления этого варианта проекта потребуется проложить соединительные линии связи ВОЛС протяженностью:

с. Баево - с. Прослауха - 24,25км

с. Баево - с. Паклино – 35,5км

с. Паклино – с. Сафроново -6,25 км

с. Баево - с. Ситниково – 28 км

с. Баево - с. Плотава – 23,6 км

с. Плотава – с. В.Чуманка – 18,0 км

с. В.Чуманка - В.Пайва – 26,0 км

В.Пайва - Н.Пайва – 15,0 км

Нижнепайва – Павловка – 14,0 км

Общая протяженность волоконно-оптических соединительных линий по району составит приблизительно 600 км. На сельских телефонных сетях следует использовать преимущественно радиальное построение сети или прямое включение абонентов сельского поселения в центральную АТС путем использования абонентских выносов (мультиплексоров, концентраторов).

Данный вариант предлагается как основной к принятию на расчетный срок (до 2033 г.) для осуществления качественной связи в районе, а также развития мультисервисной сети.

Проектные предложения по развитию телевизионного вещания

Проектные предложения на I очередь до 2023г.

Проектом предлагается обеспечение охвата населения района тремя федеральными и одной местной программой, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996г. «О введении нормативов охвата населения многопрограммным телевещанием», для этого рекомендуется использовать существующие объекты Алтайского ОРТПЦ.

Проектные предложения на II очередь до 2033г.

Переоборудовать все населенные пункты района на цифровые телерадиовещатели.

1.4.10 ПРОМЫШЛЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ БАЕВСКОГО РАЙОНА

МО Баевский сельсовет

Вс. Баево находится предприятие МУП «Тепловые сети Баевского сельсовета».

На территории села расположена пожарная часть  62 ПЧ ФПС ФГКУ «12 отряд ФПС по Алтайскому краю» – 17 человек.

На территории села Баево находятся два кладбища: одно (действующее) площадью 4 га находится в северо-западной  части села Баево, другое (закрытое) находится непосредственно в границах села. Планируется выделение земельного участка под строительство кладбища площадью 1,2 га в 400 метрах на северо-восток от  границы села.

Действующее кладбище  расположено в границах водоохранной зоны, в соответствии с п.2 части15 статьи 65 Водного кодекса РФ его необходимо законсервировать.

В селе Баево имеется неорганизованный полигон твердых бытовых отходов площадью 6,91 га расположенный в юго-западном направлении от села. Санитарно-защитная зона накладывается на селитебную территорию. Полигон ТБО не санкционирован -  нет лицензии на захоронение отходов.Санитарно-эпидемиологического заключения на него нет. ТБО санитарным требованиям не отвечает.

Вывоз бытового мусора от многоквартирных жилых домов производится 1 машиной МУП «Тепловые сети Баевского сельсовета».Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения индивидуальных жилых домов осуществляется в течение года по мере накопления  собственной техникой граждан.

Расчетное количество твердых бытовых отходов (ТБО), вывозимых на полигон  составляет 90 тыс.м3/год.

Согласно требованиям действующих норм требуется проектирование и строительство нового полигона твердых бытовых отходов, для которого выделен земельный участок в юго-западном направлении от села (892 м.) общей площадью 6,91 га.

На территории Баевского сельсовета находятся 3 скотомогильника, 2 из которых закрываются, в связи с тем, что нарушается санитарно-защитная зона до жилья. Закрытие скотомогильников компенсируется строительством нового скотомогильника площадью 0,06 га. Предлагаемое место строительства расположено в 1,0 км от северо-западной границы села. По содержанию и эксплуатации действующие скотомогильники не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам и правилам. На скотомогильниках отсутствуют ограждения и обваловка. Общее состояние эксплуатируемых скотомогильников удовлетворительное.

Также предусматривается строительство  нового водозабора за южной границей села общей площадью 0,5 га.

Всего требуется дополнительной площади для строительства производственных объектов и объектов спецназначения – 16,87 га (6,91+1,2+0,06+0,5+7+1,2) .

МО Верх-Пайвинский сельсовет

На территории села своих пожарных подразделений нет, пожарные машины приезжают из сел Верх-Чуманка и Нижнепайва.

На территории села Верх-Пайва находятся два кладбища: одно закрытое, недействующее, расположено в южной части села, другое – действующее, которое находится на северо-восточной окраине села. Планируется создание нового кладбища за южной границей села, площадью 1 га.

В селе Верх-Пайва имеются 2 неорганизованных полигона твердых бытовых отходов общей площадью 1 га: один, площадью 0,5 га расположен на северо-восточной окраине села (санитарно-защитные зоны полигона и реки пересекаются, что недопустимо); второй, площадью 0,5 га, непосредственно на территории населенного пункта в южной его части (санитарно-защитные зоны до жилья не соблюдены). Полигоны ТБО несанкционированные: нет лицензии на захоронение отходов.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения у жилых домов осуществляется в течение года по мере накопления  собственной техникой граждан.

Расчетное количество твердых бытовых отходов (ТБО) вывозимых на полигон составляет 14,5 тыс.м3/год.

Требуется проектирование и строительство нового полигона ТБО, в соответствии с требованиями действующих норм. Необходимая для строительства площадь – 1 га. Предлагается участок в юго-западном направлении от села Верх-Пайва с условием соблюдения санитарно-защитной зоны проектируемого полигона ТБО и водоохранной зоны рек, площадью 2,25 га.Площадь оставшуюся после устройства ТБО рекомендуется зарезервировать за расчетный срок.

На территории Верх-Пайвинского сельсовета находится 1 скотомогильник, который необходимо закрыть, в связи с тем, что нарушается санитарно-защитная зона до жилья. По содержанию и эксплуатации скотомогильник не соответствует ветеринарно-санитарным нормам и правилам. На скотомогильнике отсутствуют ограждения и обваловка. Общее состояние эксплуатируемого скотомогильника удовлетворительное. Требуется консервация старого и строительство нового скотомогильника, площадью 0,06 га. Так как участок отведенный под строительство скотомогильника не соответствует нормам (находится на расстоянии 757 м. от жилой застройки)  рекомендуется приобретение передвижных крематоровдля двух сел – Верх-Пайва и Прослауха. Остатки пепла, после кремации, рекомендуется утилизировать на отведенных для скотомогильников участках.

Дополнительных площадей для строительства производственных объектов в селе не требуется.

МО Верх-Чуманский сельсовет

На территории села располагается пожарная часть –ОП 62 ПЧ ФПС ФГКУ «12 отряд ФПСпо Алтайскому краю» – 6 человек. Место дислокации пожарного подразделения – с. Верх-Чуманка, ул. Гагарина 8. Штатная численность 6 человек.

На территории села Верх-Чуманка находится одно кладбище (действующее) площадью 1,5 га, в южном направлении от села, санитарно-защитная зона кладбища пересекается с санитарно-защитной зоной жилых кварталов. Предлагается закрытие действующего кладбища и строительство нового на восточной окраине села площадью 1 га.

В селе Верх-Чуманка имеется неорганизованный полигон ТБО площадью 1 га, расположенный на расстоянии 500 м юго-западном направлении от села. Полигон не санкционирован - нет лицензии на захоронение отходов.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения у жилых домов осуществляется в течение года по мере накопления  собственной техникой граждан.

Расчетное количество твердых бытовых отходов (ТБО) вывозимых на полигон составляет 18 тыс.м3/год.

Требуется проектирование и строительство нового полигона ТБО, в соответствии с требованиями действующих норм. Необходимая для строительства площадь – 1га. Предлагаемый участок расположен в 830 м восточнее села, площадью 4,5  га.Площадь оставшуюся после устройства ТБО рекомендуется зарезервировать за расчетный срок.

На территории Верх-Чуманского сельсовета находится 1 скотомогильник, который следует закрыть, в связи с тем, что по содержанию и эксплуатации скотомогильник не соответствует ветеринарно-санитарным нормам и правилам.

На скотомогильнике отсутствуют ограждения и обваловка. Общее состояние эксплуатируемого скотомогильника удовлетворительное.Требуется консервация и строительство нового скотомогильника, площадью 0,06 га. Предлагаемое место строительства расположено в юго-западном направлении, в 1,4 км границы села.

МО Нижнепайвинский сельсовет

На территории села расположено пожарное подразделение ПЧ 81 ГПС по Алтайскому краю – 6 человек.

На территории селаНижнепайва находится одно кладбище, действующее, площадью 1,3 га, (на восточной окраине села) санитарно-защитная зона кладбища пересекается с санитарно-защитной зоной жилых кварталов. Предлагается закрытие действующего кладбища и строительство нового на западной окраине села площадью 0,5 га.

В селе Нижнепайва имеется неорганизованный полигон ТБО площадью 2 га, расположенный на расстоянии 200 м от села (в северном направлении). Полигон несанкционирован - нет лицензии на захоронение отходов.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения у жилых домов осуществляется в течение года по мере накопления  собственной техникой граждан.

Расчетное количество твердых бытовых отходов (ТБО) вывозимых на полигон 6,5 тыс.м3/год.

Требуется проектирование и строительство нового полигона ТБО, в соответствии с требованиями действующих норм. Необходимая для строительства площадь – 1 га. Отведенный для строительства участок не соответствует нормам (расстояние до жилой застройки – менее 200 метров),  рекомендуется отвести для строительства полигона ТБО новый участок на расстоянии не менее 500 метров от жилой застройки. На территории Нижнепайвинского сельсовета находится 1 действующий скотомогильник в 2 км восточнее села. По содержанию и эксплуатации скотомогильник не соответствует ветеринарно-санитарным нормам и правилам. На скотомогильнике отсутствуют ограждения и обваловка. Общее состояние эксплуатируемого скотомогильника удовлетворительное. Требуется консервация и строительство нового скотомогильника, площадью 0,06 га. Предлагаемое место строительства расположено в юго-восточном направлении (875 м.) от села.

МО Нижнечуманский сельсовет

На территории сельсовета пожарных подразделений не имеется, расчеты прибывают из села Баево.

На территории села Нижнечуманка находится одно кладбище, действующее, площадью 1,5 га, на юго-западной окраине села.

На территории поселка Рыбные Борки находится одно кладбище, действующее, площадью 0,8 га, так же на юго-западной окраине села.

В селе Покровка находится одно кладбище, действующее, площадью 0,4 га, в восточном  направлении  от границы села.

На территории села Павловка находится одно кладбище, действующее, площадью 1,5 га, на восточной окраине села. Своим расположением кладбище нарушает санитарно-защитные зоны водозабора, подлежит консервации. Для проектирования нового кладбища предлагается участок, площадью 0,2 га на северной окраине села в 400 м от его границы.

В селе Нижнечуманка имеется неорганизованный полигон твердых бытовых отходов площадью 0,2 га, расположенный в северо-восточной части непосредственно на территории села. Полигоннесанкционирован - нет лицензии на захоронение отходов.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения у жилых домов осуществляется в течение года по мере накопления  собственной техникой граждан.

Расчетное количество твердых бытовых отходов (ТБО) вывозимых на полигон составляет 16 тыс.м3/год.

Требуется проектирование и строительство нового полигона ТБО, в соответствии с требованиями действующих норм. Предлагаемый участок площадью 2,83 га расположен в 1,3 км севернее границы села.

На территории села Нижнечуманка находится 1 скотомогильник  общей площадью 1,6 га, расположенный в  северном направлении от села в 1,2 км. По содержанию и эксплуатации действующий скотомогильник не соответствует ветеринарно-санитарным нормам и правилам. На скотомогильнике отсутствуют ограждения и обваловка. Общее состояние эксплуатируемого скотомогильника удовлетворительное. Требуется консервация старого и строительство нового скотомогильника, площадью 0,06 га. Предлагаемое место строительства расположено в 1,3 км севернее границы села.

В поселке Рыбные Борки полигон ТБО – неорганизован и расположен в 300 м на северо-восток от границы села, лицензии на захоронение отходов нет. Кроме того, его санитарно-защитная зона накладывается на санитарно-защитную зону водозабора, и на жилые кварталы. Полигон следует перенести на более отдаленный участок.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения у жилых домов осуществляется в течение года по мере накопления  собственной техникой граждан.

Расчетное количество твердых бытовых отходов (ТБО) вывозимых на полигон составляет 1,5 тыс.м3/год. Предусмотрен вывоз на полигон ТБО с. Нижнечуманка.

На территории п. Рыбные Борки скотомогильника нет, вывоз останков животных производится на Нижнечуманский скотомогильник.

В селе Павловка полигон ТБО неорганизован и расположен в северной части на окраине села, лицензии на захоронение отходов нет. Кроме того, его санитарно-защитная зона накладывается на жилые кварталы. Полигон следует перенести на более отдаленный участок.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения у жилых домов осуществляется в течение года по мере накопления  собственной техникой граждан.

Расчетное количество твердых бытовых отходов (ТБО) вывозимых на полигон составляет 1,5 тыс.м3/год. Предусмотрен вывоз на полигон ТБО с. Нижнечуманка.

На территории села Павловка находится 1 скотомогильник, который закрывается, в связи с тем, что нарушается санитарно-защитная зона до жилья, кроме того, водозабор находится в его санитарно-защитной зоне, что недопустимо. По содержанию и эксплуатации действующий скотомогильник не соответствует ветеринарно-санитарным нормам и правилам. На скотомогильнике отсутствуют ограждения и обваловка. Общее состояние эксплуатируемого скотомогильника удовлетворительное. Требуется консервация старого, вывоз останков животных предполагается на Нижнечуманский скотомогильник.

В селе Покровка имеется неорганизованный полигон ТБО, площадью 0,2 га, расположенный в северной части непосредственно на территории села. Лицензии на захоронение отходов нет. Кроме того, санитарно-защитная зона полигона накладывается на жилые кварталы. Полигон следует перенести на более отдаленный участок.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения у жилых домов осуществляется в течение года по мере накопления  собственной техникой граждан.

Расчетное количество твердых бытовых отходов (ТБО) вывозимых на полигон составляет 4,5 тыс.м3/год. Предусмотрен вывоз на полигон ТБО с. Нижнечуманка.

Требуется проектирование и строительство полигона ТБО, в соответствии с требованиями действующих норм. Предлагаемый участок площадью 1 га расположен в 1,3 км севернее границы села.

На территории села Покровка находится 1 скотомогильник, который закрывается, в связи с тем, что нарушается санитарно-защитная зона до жилья. По содержанию и эксплуатации действующий скотомогильник не соответствует ветеринарно-санитарным нормам и правилам. На скотомогильнике отсутствуют ограждения и обваловка. Общее состояние эксплуатируемого скотомогильника удовлетворительное. Требуется консервация старого, вывоз останков животных предполагается на Нижнечуманский скотомогильник.

Дополнительной площади для строительства производственных объектов не требуется.

МО Паклинский сельсовет

На территории сел места дислокации пожарных подразделений отсутствуют. Пожарные расчеты пребывают из с. Ситниково.

На территории села Паклино находится одно кладбище, действующее, площадью 1,5 га, на восточной окраине села. Своим расположением кладбище нарушает санитарно-защитные зоны до жилья, подлежит консервации. Для проектирования нового кладбища предлагается участок, площадью 0,5 га на юго-западной окраине села в 200 м от границы.

На территории села Сафроново находится два действующих кладбища, площадью по 1 га, на северной и западной  окраине села. Своим расположением кладбище на северной окраине села нарушает санитарно-защитную зонудо жилья, подлежит консервации. Для проектирования нового кладбища предлагается участок, площадью 0,5 га на западной окраине села в 400 м от границы.

В селе Паклино имеется неорганизованный полигон ТБО площадью 1 га, расположенныйв 1000 м на северо-восток от границы села. Полигон несанкционированный - нет лицензии на захоронение отходов.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения у жилых домов осуществляется в течение года по мере накопления  собственной техникой граждан.

Количество твердых бытовых отходов (ТБО) вывозимых на полигон ТБО составляет 6 тыс.м3/год.

Требуется проектирование и строительство нового полигона ТБО, площадью 2 га, в соответствии с требованиями действующих норм.

На территории села Паклино находится 1 скотомогильник, который закрывается, в связи с тем, что нарушается санитарно-защитная зона до жилья.

По содержанию и эксплуатации действующий скотомогильник не соответствует ветеринарно-санитарным нормам и правилам. На скотомогильнике отсутствуют ограждения и обваловка. Общее состояние эксплуатируемого скотомогильника удовлетворительное. Требуется консервация старого и строительство нового скотомогильника, площадью 0,06 га. Предлагаемое место строительства расположено в 1,0 км севернее границы села.

В селе Сафроново имеется неорганизованный полигон ТБО площадью 1 га, расположенный в 400 м на северо-запад от границы села. Лицензии на захоронение отходов нет. Полигон нарушает санитарно-защитную зону до жилья, его следует перенести на более отдаленный участок.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения у жилых домов осуществляется в течение года по мере накопления  собственной техникой граждан.

Количество твердых бытовых отходов (ТБО) вывозимых на полигон составляет 5 тыс.м3/год.

Предусмотрено использование полигона ТБО с. Паклино.

На территории села Сафроново находится 1 скотомогильник (0,5 км в северном направлении), который закрывается, в связи с тем, что нарушается санитарно-защитная зона до жилья. По содержанию и эксплуатации действующий скотомогильник не соответствует ветеринарно-санитарным нормам и правилам. На скотомогильнике отсутствуют ограждения и обваловка. Общее состояние эксплуатируемого скотомогильника удовлетворительное. Требуется консервация скотомогильника, вывоз останков животных будет производиться на скотомогильник в с. Паклино.

Дополнительной площади для строительства производственных объектов не требуется.

МО Плотавский сельсовет

На территории сел места дислокации пожарных подразделений отсутствуют. Пожарные расчеты пребывают из сел Баево и Верх-Чуманка.

На территории села Плотава находится одно кладбище, действующее, площадью 2,5 га, на юго-восточной  окраине села. Своим расположением кладбище нарушает санитарно-защитные зоны водозабора, подлежит консервации. Для проектирования нового кладбища предлагается участок, площадью 0,5 га на восточной окраине села в 300 м от границы.

На территории села Чуманка находится одно кладбище, действующее, площадью 1,5 га, в центре на территории села. Своим расположением кладбище нарушает санитарно-защитные зоны водозабора и жилых кварталов, подлежит консервации. Для проектирования нового кладбища предлагается участок, площадью 0,5 га на северной окраине села в 250 м от границы.

В селе Плотава имеется неорганизованный полигон ТБО площадью 1 га, расположенный в 0,5 км на северо-восток от границы села. Лицензии на захоронение отходов нет. Полигон нарушает санитарно-защитную зону до жилья, его следует перенести на более отдаленный участок.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения у жилых домов осуществляется в течение года по мере накопления  собственной техникой граждан.

Количество твердых бытовых отходов (ТБО) вывозимых на полигон ТБО составляет 15 тыс.м3/год.

Требуется проектирование и строительство полигона ТБО, в соответствии с требованиями действующих норм. Предлагаемый участок площадью 2,73 га расположен в 503 м севернее границы села.

На территории села Плотава находится 1 скотомогильник, который закрывается, в связи с тем, что нарушается санитарно-защитная зона до жилья. По содержанию и эксплуатации действующий скотомогильник не соответствует ветеринарно-санитарным нормам и правилам. На скотомогильнике отсутствуют ограждения и обваловка. Общее состояние эксплуатируемого скотомогильника удовлетворительное. Требуется консервация старого и строительство нового скотомогильника, площадью 0,06 га. Предлагаемое место строительства расположено в 1,7 км северо-восточнее границы села.

В селе Чуманка имеется неорганизованный полигон ТБО площадью 1 га, расположенная в северной части непосредственно на территории села. Лицензии на захоронение отходов нет. Полигон нарушает санитарно-защитные зоны до жилья и водозабора, его следует законсервировать.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения у жилых домов осуществляется в течение года по мере накопления  собственной техникой граждан.

Количество твердых бытовых отходов (ТБО) вывозимых на полигон ТБО составляет 4,5 тыс.м3/год.

Проектом предусмотрено использование одного полигона ТБО на оба населенных пункта МО Плотавский сельсовет.

На территории села Чуманка находится 1 скотомогильник, который закрывается, в связи с тем, что нарушается санитарно-защитная зона до жилья. По содержанию и эксплуатации действующий скотомогильник не соответствует ветеринарно-санитарным нормам и правилам. На скотомогильнике отсутствуют ограждения и обваловка. Общее состояние эксплуатируемого скотомогильника удовлетворительное. Проектом предусмотрено использование скотомогильника с. Плотава.

МО Прослаухинский сельсовет

На территории сел места дислокации пожарных подразделений отсутствуют. Пожарные расчеты прибывают из села Баево.

На территории села Прослауха находится одно кладбище, действующее, площадью 0,8 га, на западной окраине села. Расположение кладбища удовлетворяет санитарно-защитным зонам. Проектирование нового кладбища не требуется. Существующее кладбище следует расширить на 0,5 га и реконструировать.

На территории п. Капустинка нет кладбища. Захоронение ведется на кладбище села Прослауха.

В селе Прослауха имеется неорганизованный полигон ТБО площадью 1 га, расположенный в 400 м на север от границы села. Полигон не санкционирован - нет лицензии на захоронение отходов.Санитарно-эпидемиологического заключения на него нет, санитарным требованиям не отвечает.

Полигон нарушает санитарно-защитную зону реки Прослауха - его следует перенести на более отдаленный участок.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения у жилых домов осуществляется в течение года по мере накопления  собственной техникой граждан.

Количество твердых бытовых отходов (ТБО) вывозимых полигон ТБО составляет 9 тыс.м3/год.

Требуется проектирование и строительство полигона ТБО, в соответствии с требованиями действующих норм. Предлагаемый участок площадью 2,98 га расположен в 0,8 км западнее границы села. Требуемая площадь – 1га. Участок, оставшийся после устройства ТБО, рекомендуется зарезервировать за расчетный срок.

На территории села Прослауха находится 1 скотомогильник, который закрывается, в связи с тем, что нарушается санитарно-защитная зона реки Прослауха. По содержанию и эксплуатации действующий скотомогильник не соответствует ветеринарно-санитарным нормам и правилам. На скотомогильнике отсутствуют ограждения и обваловка. Общее состояние эксплуатируемого скотомогильника удовлетворительное. Требуется консервация старого и строительство нового скотомогильника площадью 0,06 га. Так как участок отведенный под строительство скотомогильника не соответствует нормам (находится на расстоянии 624 м. от жилой застройки)  рекомендуется приобретение передвижных крематоров для двух сел – Верх-Пайва и Прослауха. Остатки пепла, после кремации, рекомендуется утилизировать на отведенных для скотомогильников участках.

В п. Капустинка нет полигона твердых бытовых отходов. Вывоз мусора предусмотрен на полигон ТБО села Прослауха.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения у жилых домов осуществляется в течение года по мере накопления  собственной техникой граждан.

Количество твердых бытовых отходов (ТБО) вывозимых на полигон ТБО составляет 1 тыс.м3/год.

На территории п. Капустинка нет скотомогильников. Вывоз останков животных производится стихийно и на скотомогильник села Прослауха.

В п.Капустинка не предусматривается строительство объектов специального назначения.

МО Ситниковский сельсовет

На территории села Ситниково расположено пожарное подразделение ПЧ4 ГПС по Алтайскому краю – 6 человек.

На территории села Ситниково находится два кладбища, одно из которых площадью 1,2 га, находящееся на северо-западной  окраине села, закрыто в 1992 году.Второе, действующее, площадью 1 га расположено в 800 м в северо-западном направлении от границы села.

В селе Ситниково имеется неорганизованный полигон ТБО площадью 0,5 га на юго-восточной окраине села. Лицензии на захоронение отходов нет, полигон нарушает санитарно-защитную зону до жилья, его следует перенести на более отдаленный участок.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения у жилых домов осуществляется в течение года по мере накопления  собственной техникой граждан.

Количество твердых бытовых отходов (ТБО) вывозимых на полигон составляет 15 тыс.м3/год.

Требуется проектирование и строительство полигона ТБО площадью 3 га, в соответствии с требованиями действующих норм. Предлагается северо – восточное  направление (1145 м) от села Ситниково, при условии отсутствия пересечений санитарно-защитной зоны проектируемого ТБО, водоохранной зоны рек и границы села.

На территории Ситниковского сельсовета находится 1 скотомогильник, который закрывается, в связи с тем, что нарушается санитарно-защитная зона до жилья села Ситниково. По содержанию и эксплуатации скотомогильник не соответствует ветеринарно-санитарным нормам и правилам. На скотомогильнике отсутствуют ограждения и обваловка. Общее состояние эксплуатируемого скотомогильника удовлетворительное. Требуется консервация старого и строительство нового скотомогильника площадью 0,06 га. Предлагаемое место строительства расположено в 2 км на северо-запад от села.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Согласно Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 апреля 2003 г. N 38 «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» и пунктов:

2.22 «Не допускается размещение в санитарно-защитной зоне коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков»;

2.26 «В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны», - земли сельскохозяйственных угодий, попадающих в санитарно-защитные зоны скотомогильников, кладбищ, свалок твердо-бытовых отходов, рекомендуется использовать для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.

1.5 ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

1.5.1. Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта.

Протяженность сети дорог района составляет 336,146 км. В том числе по покрытиям: асфальтобетон – 59,839 км, черно-гравийным -64,727 км,, щебеночным – 144,980 км, грунтовые дороги – 66,6 км.. На территории района находятся 13 мостов, протяженностью 767,15 п.м..

Федеральных автомобильных дорог на территории муниципального образования нет. По территории района проходит краевая автодорога «Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби» протяженностью 55 км, количество мостов – 2.

При возникновении аварий на всех видах транспорта на автомобильных дорогах муниципального образования, а также в населённых пунктах, может возникнуть сложная обстановка, связанная с жизнедеятельностью населения, проживающего или находящегося вблизи совершившейся аварии, при которой могут пострадать посторонние люди. В результате аварии (ДТП) может возникнуть пожароопасная обстановка, которая повлечёт за собой  возможные человеческие жертвы.

Наиболее сложное выполнение мероприятий, по оказанию помощи пострадавшим в результате ДТП, будет зависеть от времени года (темное время суток, зима, сильный мороз, гололед и т.п.).

1.5.2. Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта.

На территории Баевского района железной дороги нет. Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта не прогнозируются

1.5.3. Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта.

На территории района нет аэродромов и аэроклубов, приписанные воздушные суда отсутствуют. Чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах воздушного транспорта, на территории района не зарегистрировано. Однако существует вероятность возникновения ЧС, связанная с падением воздушного судна на территории района.

1.5.4. Риски возникновения ЧС на объектах морского транспорта.

На территории района морских магистралей и объектов морского транспорта нет. В связи с этим риски возникновения аварий на объектах морского транспорта отсутствуют.

1.5.5. Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта.

Судоходных рек и как следствие объектов речного транспорта (речных портов, судов, приписанных к портам) на территории района нет. Вследствие отсутствия судоходных рек аварийно-опасные участки на реках отсутствуют..

В связи с этим риски возникновения аварий на объектах речного транспорта отсутствуют.

1.5.6. Риски возникновения аварий на химически опасных объектах.

На территории района нет химически опасных объектов. Виду отсутствия зоны воздействия  поражающих факторов  превентивные мероприятия не проводятся. Риск возникновения ЧС не прогнозируются.

1.5.7. Риски возникновения аварий на радиационно опасных объектах.

На территории района нет радиационно-опасных объектов. Виду отсутствия зоны воздействия  поражающих факторов  превентивные мероприятия не проводятся. Риск возникновения ЧС не прогнозируются.

1.5.8. Риски возникновения аварий на биологически опасных объектах.

Биологически опасных объектов на территории МО Баевский район нет, но биолого-социальные чрезвычайные ситуации на территории возможны, имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии: туляремия, клещевой энцефалит, лептоспироз, бешенство .

а) при особо опасных заболеваниях людей

На территории муниципального образования могут возникнуть особо опасные инфекционные заболевания среди населения. Такими болезнями являются сибирская язва, грипп. При интенсивном распространении этих инфекционных болезней, может быть заражено около 0,5 % населения, что может привести к тяжелым последствиям.

Также на территории может возникнуть сложная бактериологическая и вирусологическая обстановка.

Распространение инфекции зависит от времени года (зима, лето). В летние месяцы года особо опасные инфекционные заболевания распространяются интенсивнее.

б) при особо опасных болезнях сельскохозяйственных животных

На территории муниципального образования могут возникнуть особе опасные инфекционные заболевания среди животных. Наиболее вероятными заболеваниями являются: сибирская язва, бешенство, ящур.

С возникновением чрезвычайной ситуации на территории возникнет сложная бактериологическая и вирусологическая обстановка, в результате которой заболеваемость среди сельскохозяйственных животных в  личном подворье у населения могут составить 250 голов.

в) при особо опасных болезнях и вредителей сельскохозяйственных растений

С возникновением опасных болезней и вредителей  сельскохозяйственных растений на территории муниципального образования возникнет сложная обстановка, в результате которой сельскохозяйственным организациям и в целом муниципальному образованию будет нанесён значительный материальный ущерб. К таким болезням растений относятся следующее: бурая листовая ржавчина зерновых культур, корневые гнили, фитофтора картофеля и другие.

Невосполнимые потери сельскохозяйственное производство может понести с появлением травоядных насекомых - саранчи, которая уничтожает  культурные растения, зерновые всех видов, луга, леса, кустарники, овощи.

1.5.9. Риски возникновения аварий на системах ЖКХ.

С возникновением чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения организаций, учреждений муниципального образования и населения возникнет угроза неработоспособности объектов, школ, учреждений, а также нарушится жизнедеятельность населения. Такие нештатные ситуации могут возникнуть особенно в зимний период времени в период сильных морозов. К ним относятся остановки котельных, выход из строя теплотрасс, порыв теплотрасс, порыв на линиях водопроводных сетей.  Возникнет сложная обстановка, связанная с нарушением жизнеобеспечения населения.

При длительном сроке устранения неисправностей (ЧС) на коммунальных системах нарушится жизнеобеспечение населения и объектов экономики.

При выходе из строя объектов водоснабжения необходимо производить дополнительный подвоз воды в организации (детские сады, школы, столовые, населению) до окончания устранения неисправностей в системах водоснабжения силами коммунально-технической службы.

Водоснабжение района осуществляется за счет подземных вод. В силу большого износа водопроводных сетей имеется большая вероятность выхода их строя, особенно в зимнее время. При выходе из строя водопроводных сетей прекращается работа пожарных гидрантов, обустроенных на водопроводных сетях.

Канализационная система в районе отсутствует. Сбор сточных вод осуществляется индивидуальными выгребными ямами. Откачка сточных вод осуществляется АС машинами МУП «Тепловые сети Баевского сельсовета» с дальнейшей вывозкой на поля фильтрации.

Таким образом, имеются риски возникновения чрезвычайной ситуации, связанные с авариями на водопроводных сетях. На канализационных сетях ЧС не прогнозируется в связи с их отсутствием.

Теплоснабжение потребителей района осуществляется централизованно и автономно.

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора и муниципальных объектов производится, в основном, от муниципальных котельных. Топливом для котельных района является уголь.

Общая протяженность тепловых сетей составляет: - по с. Баево-9,6 км,  по с. Плотава -0,3 км;,  по с. Ситниково – 0,6 км. Остальные котельные не имеют тепловых сетей и находятся в зданиях.

В связи с большим процентом изношенности котельного оборудования и тепловых сетей  (до 70%) имеются риски возникновения чрезвычайной ситуации, связанные с авариями на тепловых сетях.

Газоснабжение в районе  осуществляется путем обеспечения населения индивидуальными газовыми баллонами. Газифицировано 3 двадцатисемиквартирных дома, расположенных в с. Баево. Газ подается в данные дома групповой резервуарной	 установкой (2 емкости по 4,2 куб. м.). Протяженность газовых сетей составляет 0,1 км. Процент износа газового оборудования составляет порядка 40%.

Таким образом, районном центре с. Баево имеются риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями  на групповой резервуарной установке и  газовых сетях низкого давления.

Общий вывод: исходя из высокого процента износа коммуникаций и теплосетей на объектах ЖКХ сохраняется высокая вероятность аварийных ситуаций.

1.5.10. Риски возникновения аварий на объектах энергоснабжения.

При авариях на электроэнергетических системах на территории муниципального образования на 1 сутки и более возникнет сложная обстановка, которая повлечёт за собой (особенно в зимний период) остановку промышленного, сельскохозяйственного и перерабатывающего производства, неработоспособность объектов теплоснабжения (котельных), объектов водоснабжения, отсутствие средств связи и оповещения, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в целом по муниципальному образованию. На многих объектах экономики отсутствуют автономные источники электропитания, которые могли бы обеспечить работоспособность организаций и учреждений при возникновении чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах, а имеющихся в наличии - недостаточно. В целом нарушится жизнеобеспечение (жизнедеятельность) населения. Жилые дома (многоквартирные) будут находиться в нерабочем состоянии.

По многолетним статистическим данным крупных аварий на системах электроснабжения района не зарегистрировано, в связи с чем риски возникновения аварий  на объектах энергоснабжения маловероятны. Однако имеется  вероятность аварий на трансформаторных подстанциях и  линиях электропередач.

1.5.11. Риски возникновения гидродинамических аварий.

На территории Баевского района находится одно гидротехническое сооружение (с. Верх-Чуманка).

Гидротехническое сооружение-водохранилище, расположенное на реке Чуман 1,6 км на север от с. Верх-Чуманка объемом 2,97 млн. м. куб, площадь 120 га, длина сооружения напорного фронта 800 м, напор 5,5 м, максимальная глубина 5,5 м, состоит из плотины насыпной земляной, трубчатого водосброса из 2х железобетонных труб 2,5*2,5, шахтного водовыпуска с плоскими затворами, лотка водосброса на сваях с лостверком, правой ограждающей дамбой длиною 200 м.

Собственником гидротехнического сооружения является Администрация Верх-Чуманского сельсовета.

В случае ЧС на гидротехническом сооружении произойдет подтопление приусадебных участков и частично жилых домовладений в количестве 18 шт. (54 человека) с. Врх-Чуманка.

По многолетним статистическим данным аварий на гидротехническом сооружении не зарегистрировано. Однако в силу большой изношенности элементов гидротехнического сооружения вероятность ЧС  имеется.

1.5.12. Риски возникновения аварий на газо-, нефте-, продуктопроводах.

Риски возникновения ЧС на газо-, нефте-, продуктопроводах отсутствуют в связи с отсутствием их на территории района.

1.5.13. Риски возникновения ЧС на объектах обслуживаемых Управлением ВГСЧ.

Риски возникновения ЧС на объектах, обслуживаемых Управлением ВГСЧ отсутствуют в связи с отсутствием данных объектов на территории района

1.5.14. Риски возникновения природных пожаров (лесных, торфяных, ландшафтных)

Территория муниципального образования Баевский район при продолжительной сухой погоде может  иметь 4 класс природной пожарной опасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций (пожары на объектах и в степи) может сложиться сложная пожароопасная обстановка где располагаются эти объекты, здания, сооружения, жилые дома, в результате которой могут пострадать близлежащие здания и  сооружения, а также население.

В осенний период времени скорость ветра 15 м/сек. и более усложнит выполнение поставленной задачи по ликвидации очага (пожара) в установленные сроки и в полном объеме.

Наиболее неблагоприятными являются населенные пункты района (с. Плотава, с. Прослауха, с. Сафроново). В непосредственной близости от данных населенных пунктов находятся хвойные боры, наиболее подверженные природным пожарам.

В связи с высокими температурами окружающего воздуха, большим наличием лесов и травяной растительности, а также неосторожного обращения с огнем со стороны населения прогнозируются лесные и степные пожары на территории района.

1.5.15. Риски возникновения землетрясений.

Согласно «Списка населенных пунктов Алтайского края, находящихся в сейсмоактивных зонах», составленный ФГУП «АлтайТИСИз» на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территорий Российской Федерации – ОСР-97, утвержденных Российской академией наук Баевский район не относится к сейсмоопасным районам.

По многолетним статистическим данным аварий и разрушений при прохождении землетрясений по территории Алтайского края  на территории Баевского района не зарегистрировано. Чрезвычайных ситуаций, вызванных землетрясением, на территории района не прогнозируется.

1.5.16. Риски возникновения метеорологических опасных явлений.

Опасными метеорологическими явлениями могут быть сильный ветер (25-30 м/с), гололед, обледенение (и обрыв проводов электроснабжения), сильные морозы (35-50оС), которые могут привести к авариям на объектах ЖКХ. Периодичность возникновения ураганных ветров силой до 30 м/с – 1 раз в 5 лет, силой до 33 м/с – 1 раз в 10 лет.

Выпадение крупного града диаметром более 15 мм (1 раз в 3 года). В результате получат повреждения крыши домов, остекление. Количество пострадавшего населения может составлять до 5-10% от общей численности проживающего населения.

Снежные заносы на дорогах высотой до 1-2 м – ежегодно, до 2-2,5 м – через 3 года, наибольшая вероятность – январь-февраль месяцы. В результате может произойти кратковременное (до 1-2 суток) нарушение движения автомобилей экстренных служб (пожарных автомобилей, скорой помощи и т.п.), грузопассажирского снабжения населения. Это отрицательно скажется на своевременном обеспечении населения продуктами питания, приведет к нарушениям в работе предприятий.

Сильный мороз – с аномальной для территории температурой до -50ОС вероятен в январе-феврале месяце 1 раз в 10 лет, что может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности до 90% населения г.Славгорода, замыканию и возгоранию трансформаторных подстанций, остановке работы котельных, разморожению водопроводных и тепловых сетей.

1.5.17. Риски подтопления (затопления).

Исходя из анализа паводковой обстановки на территории района:

-риск подтопления вследствие аварии на гидротехническом сооружении имеется;

-риск затопления, формируемого другими гидрологическими явлениями (штормовой нагон, подтопления грунтовыми водами) отсутствует;

-риск наводнений, формируемый интенсивными дождями и таянием снега в горах отсутствует;

-риск весеннего половодья имеется.

В связи с этим риски подтоплений отдельных территорий района прогнозируются.(с. Баево, с. Прослауха, с. Верх-Чуманка)

1.5.18. Общие выводы из оценки обстановки

Исходя из природно-географического расположения, особенностей климата, состояния экономики и техногенных факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения, оценки источников рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Баевский район наиболее вероятны риски возникновение следующих  чрезвычайных ситуаций:

-риски возникновения чрезвычайных ситуаций аварий на автомобильном транспорте;

-риски возникновения чрезвычайных ситуаций аварий на объектах ЖКХ;

-риски возникновения чрезвычайных ситуаций аварий на объектах энергоснабжения;

- риски возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС;

-риски возникновения чрезвычайных ситуаций при возникновении лесных пожаров;

-риски возникновения чрезвычайных ситуаций при подтоплении.

1.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ  ЧС

Чрезвычайные ситуации природного характера

Ураганные ветры. Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей в районе возможен на малых временных интервалах (до нескольких часов). Количество чрезвычайных ситуаций вызванных опасными метеорологическими проявлениями плохо прогнозируется, однако, их отрицательные последствия будут увеличиваться на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы. Поэтому необходимы мероприятия по реконструкции объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

Затопление. В Баевском районе подтоплению подвержены пойменные земли по берегам реки Кулунда вгода особо высокого подъема воды во время таяния снегов.. На этой территории земли сельскохозяйственного назначения заняты заливными лугами. Никаких специальных мероприятий по защите этих территорий не требуется.

Одной из проблем по осуществлению контроля за паводковой обстановкой является недостаточное количество наблюдателей на стационарных водомерных постах. Отсутствие оперативной информации негативно сказывается на прогнозировании, масштабах возможной ЧС и привлечении требуемых сил и средств. Основная причина такого положения дел – недостаточное выделение финансовых и материальных средств на оснащение имеющихся водомерных постов и на восстановление разрушенных.

Землетрясение. Для Баевского района максимально возможная интенсивность землетрясений определена 6 баллов по шкале Рихтера.. При строительстве промышленных и гражданских объектов учет ОСР – 97 обязателен.

Защита территории от аварий техногенного характера

Как уже отмечалось, территория Баевского района является староосвоенной, что подтверждается развитой и густой сетью поселений и дорог разного качества, высокой долей пахотных земель и прочих сельскохозяйственных угодий. Это указывает на очень незначительное отсутствие нетронутых ландшафтов и преобладание сельскохозяйственных модификаций природных систем.

Необходима реабилитация территорий, существенно нарушенных сложившейся системой хозяйствования. Стратегические направления такой реабилитации включают сокращение выбросов в атмосферу и в водные объекты загрязняющих веществ, совершенствования технологий и реконструкции хозяйственных объектов, уменьшение площадей под агрессивными видами использования. Требуется консервация сохранившихся естественных ландшафтов, облесение водоемов, прежде всего, малых рек, деградированных сельскохозяйственных угодий. Сокращение последних может быть компенсировано интенсивными мерами по улучшению угодий, находящихся в удовлетворительном состоянии, и повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

Пожароопасные объекты. Основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Рекомендуется, помимо обязательного страхования организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде, в результате аварии на опасном объекте, провести страхование имущества и рабочего персонала объекта, на случай возникновения аварии.

Настоящим разделом определены следующие инженерные и организационные мероприятия, реализация которых приведет к снижению риска возникновения и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на пожароопасных объектах.

Общие положения по защите территории района от чрезвычайных ситуаций на пожароопасных объектах:

Необходимо провести членение селитебных территорий на участки и создание между ними противопожарных разрывов;

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв).

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу.

Дома отдыха и другие оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного самоуправления по согласованию с пожарной охраной.

На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Аварии на сетях

Энергоснабжение. Повреждение объектов энергоснабжения могут быть вызваны неблагоприятными погодными явлениями и процессами:

- сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ;

- сильный гололед и продолжительные ливневые дожди снижают надежность работы энергосистемы.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к следующим последствиям:

- прекращение подачи холодной воды;

- выход из строя оборудования;

кратковременное отключение подачи воды, тепла, газа в жилые дома.

Мероприятия по предотвращению аварий на сетях:

для водозабора наряду с трансформаторами устанавливается дизельная электростанция;

на время ликвидации аварии создается запас питьевой воды;

количество резервуаров не менее двух; соединение каждого резервуара с подающими и отводящими трубопроводами является самостоятельным;

водопроводные сети кольцевые;

на территории усадебной застройки предусматриваются локальные очистные сооружения.

Аварии на трубопроводе. Возможны разрывы газопровода, утечка газа из газопровода.

Мероприятия: эксплуатационные организации должны осуществлять мониторинг состояния трубопроводов, охрану объектов транспорта, а также располагать силами и средствами для ликвидации последствий аварийных ситуаций в том числе и экологических.

II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Главная цель социально-экономической политики муниципального района – повышение уровня жизни, снижение дифференциации населения района по уровню доходов, реализации конституционных прав человека на образование, гарантированную бесплатную медицинскую помощь и обеспечение доступа всех социальных слоев населения к ценностям культуры.

За последние годы отмечается рост объемов производства в основных отраслях экономики, рост налоговых поступлений, которые позволяют создать условия для некоторого повышения уровня жизни населения района.

Количество работающих во всех сферах экономики по Баевскому району на 2012 г. составляет — 2156 чел., численность официально зарегистрированных безработных – 329 чел. Уровень безработицы по отношению к краевому показателю в среднем находится на уровне 7%, что предопределяет напряженную социальную ситуацию в районе.

Среднемесячная заработная плата в производственной сфере в целом по району на 2012 г. составила 11567 руб. Уровень заработной платы ниже среднекраевого значения и равняется 63%. Почти 70 % пенсионеров относится к категории малоимущих и каждый из них нуждается в социальной поддержке. Численность пенсионеров в 2012 г. по району – 2851 чел. Наибольший удельный вес в структуре денежных доходов населения района занимают социальные выплаты (пенсии и пособия) - 38,7 %, заработная плата - 25,6 %.

В течение нескольких лет в районе функционирует Центр социального обслуживания населения. В настоящее время Центр имеет несколько структурных подразделений, в том числе отделения социальной службы на дому.

Наиболее сущностные черты экономико-географического положения и социально-экономического развития рассматриваемой территории обусловлены географическим расположением района и низкими темпами развития муниципального образования:

- низкий уровень развития собственного промышленного производства, объем промышленного производства на душу населения в районе составляет 5,0 тыс. рублей, в крае 42,0 тыс. рублей;

- значительная удаленность расположения района от крупных промышленных центров, например до г. Камень-на-Оби - более 70 км и более 200 км до г.г. Рубцовск и Алейск;

- удаленность от железной дороги и других основных транспортных путей, например станция Гилевка расположена на расстоянии 52 км от райцентра с. Баево и 37 км от границы района:

- значительная удаленность (230 км) от регионального центра - г. Барнаула, значительно больше до г. Новосибирск;

- отсутствие промышленных запасов естественных лесонасаждений;

- отсутствие больших промышленных запасов полезных ископаемых;

- низкий объем инвестиций в основной капитал на душу населения - в районе 4,1 тыс. рублей, в крае 11 тыс. рублей;

Основными факторами, сдерживающими темпы развития промышленности в районе, являются:

- устаревшая технико-технологическая база существующих промпредприятий;

- быстрый рост издержек производства в результате ускорения роста цен на сырье, полуфабрикаты, комплектующие, энергоносители и пр.;

- дефицит квалифицированных кадров, а также отсутствие собственной базы их подготовки;

- инерция сложившейся структуры производства и ее слабая реструктуризация;

- экологические ограничения.

Приведенные характеристики географического положения и промышленного развития района определяют направления последующего развития в нем отраслей экономики, ориентированных на развитие местного агропромышленного комплекса, в том числе выращивание зерновых культур и подсолнечника, резкое развитие животноводства как в виде фермерских хозяйств, так и путем строительства больших животноводческих ферм и комплексов. Кроме обеспечения работой местных жителей, соответственно возникнет целый шлейф подсобных предприятий для выращивания кормовых культур, перерабатывающих цехов, предприятий по забою скота, переработки мяса, молока, магазинов, обслуживающих транспортных предприятий и т.д.

Имеются резервы по увеличению промышленного и частного производства по переработке сельхозпродукции (очистка зерна и подсолнечника, производство муки, масла растительного, хлеба и хлебобулочных изделий), лесоперерабатывающих предприятий и цехов (пилорамы, цеха по изготовлению жилых домов, производству полуфабрикатов, лесоматериалов круглых, пиломатериала, изделий народных промыслов).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Характеристика структуры и состояния автомобильных дорог района

| № автомобильных дорог, протяженность в пределах субъекта РФ (км 0+00-0-00) | протяженность, км | в т. ч. по типам покрытий |  |  |  |  | Автодороги с твердым покрытием по категориям |  |  |  |  | Мосты/ путепроводы |  | Трубы -всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | с твердым покрытием |  |  | грунтовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | усоверш. |  | переходн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а/б | щеб. |  |  | I | II | III | IV | V | шт | м.пог |  |
| Юдиха-Тюменцево-Нижнечуманка-В.Суетка-Знаменка-Славгород 62,042 – 124,795км | 62,753 | 62,753 | 3,213 | 4,265 | 55,285 |  |  |  |  | 38,5 | 24 | 5 | 146,1 | 21/275,730 |
| Романово-Завьялово-Баево- Камень-на-Оби 62,269-117,097км | 54,828 | 54,828 | 8,866 | 45,962 |  |  |  |  | 25,6 | 28,8 |  | 2 | 203,38 | 39/576,5 |
| Леньки-Нижнечуманка-В.Чуманка-Плотава 20,61-73,395км | 52,785 | 33,5 |  | 12,556 | 17,529 | 22,7 |  |  |  | 52,785 |  | 2 | 110,1 | 13/180,840 |
| Луговое-Андроново-Баево 16,7-67,286 | 50,586 | 50,586 | 50,586 |  |  |  |  |  | 50,586 |  |  | 1 | 263,5 | 1/16,8мет 1/15ж/б |
| Верх-Суетка – Верх-Пайва – Верх-Чуманка км10 – км48,9 | 38,9 |  |  |  |  | 38,9 |  |  |  |  |  |  |  | 5/58,1 |
| Итого | 262,61 | 201,01 | 50,6 | 73,18 | 77,23 | 61,6 |  |  | 90,7 | 67,3 | 42,9 | 10 | 720,3 | 71/904 |
| К-23 – Ситниково – Паклино км0 – км24,4 | 24,4 | 24,4 |  |  | 24,4 |  |  |  |  | 24,4 |  | 1 | 25,15 | 8/68,2 |
| Павловка – Верх-Пайва км15 – км36 | 21 | 20 |  |  | 20 | 1 |  |  |  | 20 |  | 1 | 9,41 | 4/47 |
| Плотава – Чуманка км0 – км21,0 | 21 | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 1 | 9,5 | 12/181 |
| Подъезд к с. Сафроново км0 – км3,1 | 3,1 | 3,1 |  |  | 3,1 |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  | 1/12мет. 1/28,5ж/б |
| Подъезд к п. Рыбные Борки км0 – км2,0 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъезд к с. Капустинка км0 – км2,0 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 73,5 | 68,5 |  |  | 68,5 | 5 |  |  |  | 68,5 |  | 3 | 44,06 | 23/377 |
| ВСЕГО ПО РАЙОНУ | 336,11 | 269,51 | 50,6 | 73,18 | 145,7 | 66,6 |  |  | 90,7 | 135 | 42,9 | 13 | 764,4 | 94/1281 |

Приложение 2

Тепловые сети

| Населенный пункт, наименование котельной Список обслуживаемых объектов | Годовой расход |  |  |  |  | Расчетная нагрузка Гкал/час | Марки и количество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид топлива | Фактический расход топлива т. | Фактическая выработка тепла тыс.Гкал/год | Проектный расход топлива т. | Расчетная годовая выработка тепла тыс.Гкал/год |  |  |
| с. Баево, Котельная №1: РОВД, адм. с. Баево, спортшкола, ДЮЦ, магазин, жилые дома | уголь | 775,1 | 2,7 | 1037,7 | 3,2 | 2,4 | КВС-0,8, 3шт |
| с. Баево, Котельная №2: Военкомат, ОФК, прокуратура, РДК, узел связи, ООО «Маяк», жилые дома | уголь | 687,6 | 2,4 | 899,1 | 2,8 | 3,0 | Сибирь-8, 1 шт КВР-1,1, 1 шт, КВР-0,8 1 шт |
| с. Баево, Котельная №3: Детский дом, ЦРБ, жилые дома | уголь | 830,5 | 2,9 | 976,5 | 3 | 3,6 | КВР-0,8 2 шт Сибирь-8 2 шт |
| с. Баево, Котельная №4: Администрация района, жилые дома | уголь | 179,9 | 0,6 | 177,9 | 0,6 | 0,65 | Сибирь-5 1 шт КВР-0,15 1 шт |
| с. Баево, Котельная №5: Детская школа искусств | уголь | 144,6 | 0,5 | 55,6 | 0,2 | 0,15 | КВР-0,1 1 шт |
| с. Баево, Котельная №6: Центр кинодосуга, библиотека, жилые дома | уголь | 114,1 | 0,4 | 141,3 | 0,4 | 0,8 | Универсал 1шт КВР -0,6К 1 шт |
| с. Баево, Котельная №7: Начальная школа, Комитет по образованию,ЦСУ | уголь | 193,6 | 0,7 | 271,4 | 0,8 | 0,75 | Сибирь-4, 1шт КВР-0,4, 1 шт |
| с. Баево, Котельная №8: Детсад, редакция, жилые дома | уголь | 219,7 | 0,8 | 196,8 | 0,6 | 0,8 | Сибирь-4 1шт КВР-0,2 1 шт |
| Итого по МУП «Тепловые сети» |  | 3145,1 | 11,0 | 3756,3 | 11,6 | 15,2 | 19 котлов |
| с. Ситниково, Ситниковский сельсовет: средняя школа, начальная школа, детсад | уголь | 107,4 | 0,3 | 110,8 | 0,3 | 1,4 | КВР-0,1, 2шт |
| с.Нижнечуманка, Нижнечуманский сельсовет, м/к: СДК | уголь | 98,5 | 0,328 | 134,8 | 0,42 | 0,42 | Сварной листовой 1шт |
| с. Нижнечуманка, Нижнечуманская школа, м/к: Школа, интернат, столовая, гараж | уголь | 142,8 | 0,476 | 205 | 0,640 | 0,640 | Сибирь 1шт |
| с. Покровка, Покровская школа, м/к: Школа, мастерские, столовая | уголь | 36,9 | 0,122 | 64,2 | 0,2 | 0,2 | Сибирь 1шт |
| с. Покровка, Покровский СДК, м/к: СДК | уголь | 23,2 | 0,077 | 32,1 | 0,1 | 0,1 | Сибирь 1шт |
| с. Павловка, Павловская школа, м/к: Школа, библиотека, ФАП | уголь | 28,5 | 0,095 | 32,1 | 0,1 | 0,1 | Сибирь 1шт |
| с. Нижнепайва, Нижнепайвинский сельсовет, м/к: СДК | уголь | 58,7 | 0,195 | 64,2 | 0,2 | 0,2 | Сварной листовой 1шт |
| с. Нижнепайва, Нижнепайвинская школа, м/к: Школа, столовая | уголь | 42,3 | 0,141 | 64,2 | 0,2 | 0,2 | Сварной листовой 1шт |
| с. Верх-Пайва, Верх-Пайвинский сельсовет, м/к: Администрация с/с, детсад, больница, гараж | уголь | 108,9 | 0,346 | 134,8 | 0,42 | 0,42 | Универсал 1шт |
| с. Верх-Пайва, Верх-Пайвинская школа, м/к: Школа, столовая | уголь | 112,6 | 0,375 | 134,8 | 0,42 | 0,84 | Универсал 2шт |
| с. Верх-Чуманка, Верх-Чуманский сельсовет, м/к: Школа, СДК, детсад | уголь | 315,5 | 1,05 | 385,2 | 1,2 | 1,6 | Сибирь 2шт |
| с. Плотава, Плотавский сельсовет, м/к: СДК | уголь | 122,3 | 0,409 | 134,8 | 0,42 | 0,42 | Сибирь 1шт |
| Плотавская школа, м/к: школа, мастерские, нач. школа | уголь | 132,5 | 0,444 | 205,44 | 0,640 | 1,28 | Сибирь 2шт |
| с. Чуманка, Чуманская школа, м/к: Школа, ФАП | уголь | 33,3 | 0,112 | 64,2 | 0,2 | 0,2 | Сибирь 1шт |
| с. Чуманка, Чуманский СДК, м/к: СДК | уголь | 28,9 | 0,097 | 64,2 | 0,2 | 0,2 | Сибирь 1шт |
| с. Прослауха, Прослаухинский сельсовет, м/к: Сельсовет, ФАП | уголь | 44,2 | 0,148 | 64,2 | 0,2 | 0,2 | Универсал 1шт |
| с. Прослауха, Прослаухинская школа, м/к: Школа, мастерские | уголь | 76,7 | 0,367 | 80,0 | 0,42 | 0,84 | Универсал 2шт |
| с. Прослауха: СДК | уголь | 23,2 | 0,077 | 32,1 | 0,1 | 0,1 | Печь-экономка |
| с. Сафроново, Сафроновская школа, м/к: СДК, школа, ФАП | уголь | 84,5 | 0,283 | 134,8 | 0,42 | 0,84 | Сибирь 2шт |
| с. Паклино, Паклинская школа, м/к: школа | уголь | 67,5 | 0,226 | 134,8 | 0,42 | 0,42 | Сибирь 1шт |
| с. Паклино, Паклинский сельсовет: СДК, сельсовет, ФАП | уголь | 52,6 | 0,176 | 64,2 | 0,2 | 0,2 | Печи-экономки |

Приложение 3

Электроснабжение

| № | Наименование хозяйства и насел.пунктов | Питающая ВЛ-10 | Ввод в экспл. | Протяж. км | Количество опор |  |  | КТП |  | ДЭС |  |  | КТП на балансе хоз-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бетон | Дерево-бетон | Дерево | шт | кВА | шт | кВА |  |  |
| ПС 11 «Баевская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Баево | Л-11-14 | 1972 | 11,375 | 67 | 94 | 14 | 5 | 1550 | 1 |  | 5 | - |
| 2 | с. Баево – с. Плотава | Л-11-15 | 1971 - 2000 | 24,750 | 47 | 351 | 1 | 2 | 260 |  |  |  | 1/25 |
| 3 | с. Капустинка- с. Прослауха | Л-11-16 | 1972 - 1985 | 25,98 | 46 | 333 | - | 9 | 1316 |  |  |  |  |
| 4 | с. Баево | Л-11-21 | 1974 | 1,01 | - | 19 | - | 1 | 250 |  |  |  |  |
| 5 | с. Баево | Л-11-4 | 1978 | 7,865 | 2 | 112 | 8 | 2 | 289 |  |  |  |  |
| 6 | с. Баево. ДРСУ | Л-11-3 | 1990 | 4,42 | - | 67 | - | 1 | 100 |  |  |  | 3/488 |
| 7 | с. Баево. ХПП | Л-11-11 | 1978 | 2,97 |  | 67 | - | 1 | 100 |  |  |  | 2/1050 |
| 8 | с. Баево. «Мельница» | Л-11-1 | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | 1/400 |
|  | Всего |  |  | 78,370 | 162 | 1043 | 23 | 21 | 3865 | 1 |  | 5 | 7/1963 |
| ПС № 28 «Верх-Чуманская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Верх-Чуманка | Л-28-10 | 1988 | 1,2 | - | 17 | - | 1 | 250 | - |  | - | - |
| 2 | с. Верх-Чуманка | Л-28-11 | 1975 | 10,05 | - | 142 | - | 11 | 1393 | - |  | - | - |
| 3 | с. Верх-Чуманка – с. Плотава | Л-28 -3 | 1968 - 1986 | 25,297 | - | 371 | - | 6 | 1320 | - |  | - | 1/25 |
| 4 | с. Верх-Чуманка – с. Чуманка | Л-28-5 | 1976 | 16,35 | - | 234 | - | 4 | 183 | - |  | - | - |
| 5 | с. Верх-Чуманка – с. Нижнечуманка | Л-28-6 | 1985 | 27,75 | - | 427 | - | - | - | - |  | - | 1/100 |
| 6 | с. Верх-Чуманка | Л-28-9 | 1976 | 3,87 | - | 55 | - | 6 | 540 | - |  | - | - |
|  | Всего |  |  | 84 | 0 | 1246 | 0 | 28 | 3686 | - |  | - | 1/25 |
| Верх- Пайвинский УЭС. ПС №18 «Верх-Пайвинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.В.-Пайва- с.Н.-Пайва –с. Павловка | Л-18-1 | 1972 | 27,815 | 17 | 423 | - | 7 | 790 | - |  | - | - |
| 2 | с. Верх-Пайва | Л-18-6 | 1973 | 0,08 | - | 1 | - | 1 | 100 | - |  | - | - |
| 3 | с. Верх-Пайва | Л-18-7 | 1973 | 2,181 | - | 34 | - | 2 | 350 | - |  | - | - |
| 4 | с. Верх-Пайва | Л-18-8 | 1973 | 5,725 | - | 83 | - | 10 | 2033 | - |  | - | - |
|  | Всего: | - | - | 35 | 24 | 541 | - | 19 | 3273 | - |  | - | - |
| ПС №36 «Нижнечуманская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Нижнечуманка – с.Павловка | Л-36-1 | 1972 | 14,6 | - | 260 | - | - | - | - |  | - | - |
| 2 | с. Нижнечуманка | Л-36-5 | 1972 | 6,71 | - | 90 | - | 12 | 2333 | - |  | - | - |
| 3 | с. Нижнечуманка – с.Рыбные Борки - Покровка | Л-36-10 | 1972 | 25,85 | 47 | 300 | - | 4 | 349 | - |  | - | 1/25 |
| 4 | с. Нижнечуманка – с. Баево | Л-36-11 | 1972 | 10,075 | - | 161 | - | - | - | - |  | - | 1/100 |
| 5 | с. Нижнечуманка | Л-36-12 | 1987 | 0,836 | - | 15 | - | 2 | 463 | - |  | - | - |
|  | Всего: |  |  | 58,071 | 47 | 826 | - | 18 | 3145 | - |  | - | 2/125 |
| Ситниковский УЭС. ПС №15 «Ситниковская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Ситниково – с. Паклино | Л-15-10 | 1998 | 19,215 | 360 | 2 | - | 9 | 909 | - |  | - | 2/410 |
| 2 | с. Ситниково – с. Сафроново – с. Капустинка | Л-15-12 | 1975 | 36,175 | 6 | 557 | - | 6 | 683 | - |  | - | - |
| 3 | с. Ситниково | Л-15-14 | 1984 | 5,204 | - | 98 | - | 9 | 1793 | - |  | - | - |
| 4 | с. Ситниково – с. Соболи | Л-15-3 | 1975 | 14,77 | - | 213 | - | 2 | 320 | 1 |  | 30 | 1/100 |
| 5 | с. Ситниково | Л-15-5 | 1975 | 9,31 | - | 128 | - | 2 | 140 | - |  | - | 1/100 |
| 6 | с. Ситниково | Л-15-7 | 1975 | 1,3 | - | 19 | - | 2 | 560 | - |  | - | - |
|  | Всего |  |  | 85 | 366 | 1017 | - | 30 | 4405 | 1 |  | 30 | 4/610 |

Приложение 4

Телефонные сети

| № п/п | Название населенного пункта | Тип станции | Год ввода | Емкость АТС |  | СЛ (тип кабеля) | Протяж. кабеля | Система передачи | Каналы всего | Телефонная плотность на 1000чел | таксофон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Монтиров. | Использ. |  |  |  |  |  | УУ | ЕТК |
| 1 | с. Баево | АТСЭ МС240 | 2008 | 1496 | 1440 | ДПС-008А08 | 2,123 |  |  | 269 | 2 | 2 |
| 2 | с. Нижнечуманка | АТСЭ МС240 | 2009 | 216 | 186 | - | - | sprinter | 30 | - | 3 | 0 |
|  | -/- привязка |  |  |  |  | ДПС-008А08 | 1,05 |  |  | 138 |  |  |
| 3 | с. Верх Чуманка | АТСЭ МС240 | 2009 | 168 | 126 | КСПП*1,2 | 25,59 | MXL 2 | 30 | 99 | 1 | 0 |
| 4 | с. Верх-Пайва | АТСЭ МС240 | 2009 | 144 | 125 | КСПП*1,2 | 21 | MXL 2 | 30 | 162 | 1 | 0 |
| 5 | с. Плотава | АТСЭ МС240 | 2009 | 192 | 81 | ВТСП*1,2 | 24,298 | MXL 2 | 30 | 114 | 1 | 0 |
| 6 | с. Ситниково | АТСЭ МС240 | 2008 | 168 | 183 | ВТСП*1,2 | 21,69 | MXL 2 | 30 | 176 | 1 | 0 |
| 7 | с. Прослауха | АТСЭ МС240 | 2009 | 144 | 115 | КСПЗП*0,9 | 15,6 | MXL 2 | 30 | 214 | 2 | 0 |
| 8 | с. Паклино | АТСЭ МС240 | 2009 | 192 | 122 | КСПЗП*0,9 | 32,1 | MXL 2 | 30 | 276 | 1 | 0 |
| 9 | с. Сафроново | МАКОМ МХ | 2009 | Вынос Паклино | 70 | КСПЗП*0,9 | 7,6 | MakomMX | 30 | 157 | 1 | 0 |
| 10 | с. Чуманка | МАКОМ МХ | 2009 | Вынос Плотава | 30 | КСПЗП*0,9 | 21,6 | MakomMX | 30 | 181 | 1 | 0 |
| 11 | с. Нижнепайва | АТСЭ МС240 | 2009 | 120 | 84 | КСПЗП*0,9 | 10 | MXL 2 | 30 | 245 | 2 | 0 |
|  | Итого по району: | - | - | 2840 | 2502 | - | 182,651 | - | 300 |  | 16 | 2 |

АКЗС – постановление Алтайского краевого законодательного собрания;

РИК АКСНД – решение исполнительного Комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов